MEMORIA

Í N D I C E

- MEMORIA INFORMATIVA.	4

1.1.Objeto de este Estudio.	4

1.2.Datos de la obra y antecedentes.	4

1.3.Descripción de la obra.	4

- MEMORIA DESCRIPTIVA.	5

2.1.Aplicación de la seguridad en el proceso constructivo	5

2.1.1.Movimiento de tierras.	5

2.1.2.Cimentación.	6

2.1.3.Estructuras.	7

2.1.4.Cerramientos.	9

2.1.5.Cubiertas.	10

2.1.6.Acabados e instalaciones.	11

2.2.Aplicación de la Seguridad a los Medios Auxiliares	15

2.2.1.Instalaciones de Higiene y Bienestar.	15

2.2.2.lnstalación provisional eléctrica.	16

2.2.3.Instalación contra incendios.	17

2.3.Aplicación de la Seguridad a la Maquinaria.	18

2.3.1.Maquinaria de Movimiento de tierras	18

2.3.2.Maquinaria de elevación.	19

2.3.3.Máquinas - Herramientas.	22

2.4.Señalización.	24

2.5.Aplicación de la Seguridad a los Medios auxiliares.	25

2.6.Daños a Terceros	27

2.7.Prevención de Riesgos.	27

2.7.1.Formación.	27

2.8.Medicina Preventiva.	27

2.8.1.Botiquines.	27

2.8.2.Asistencia a accidentados.	28

2.8.3.Reconocimientos médicos.	28

- PREVISIONES E INFORMACIONES UTILES PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES.	28

3.1.Relación de previsibles trabajos posteriores:	29

3.2.Riesgos laborales que pueden aparecer	30

3.3.Previsiones técnicas para su control y reducción:	30

3.4.Informaciones útiles para los usuarios	32

- CONCLUSION	32

- MEMORIA INFORMATIVA.

Se redacta la presente memoria, para describir las técnicas de prevención a utilizar en la obra de ejecución de la construcción de una VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA, en el término municipal de Guadalix de la Sierra (MADRID).

  - Objeto de este Estudio.

Se ha redactado este Estudio de Seguridad y Salud como un proyecto complementario al de ejecución de la obra, teniendo en cuenta, en la organización y ejecución de la misma todas las normas y especificaciones que figuran en el presente Estudio de Seguridad y Salud.

El presente Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo establece como durante la ejecución de estas obras, las previsiones respecto a prevención de accidentes y enfermedades profesionales así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, mantenimiento y las instalaciones preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores.

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para cumplir con sus obligaciones de acuerdo con la ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, facilitando su desarrollo, bajo el control de los Servicios de Prevención y de la Dirección Técnica, y de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre por lo que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo.

  - Datos de la obra y antecedentes.

EMPLAZAMIENTO:	La	obra	se	ubica	en	la

C/ GUADALCAMPO Nº108

GUADALIX DE LA SIERRA (Madrid).

, en el término municipal de

DENOMINACION: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA.  PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL:	171.148,35    	€

PLAZO DE EJECUCION: Se tiene programado un plazo de duración total de 12 meses.

NUMERO DE TRABAJADORES: El número máximo de operarios con permanencia simultánea en obra, será de    4	operarios.

PROMOTORES: Raúl García Calvahce, con domicilio en

C/ Esteban Mora nº4, 2ºD izquierda , término municipal de  Madrid

y con D.N.I.:     75.256.791-D

CLIMATOLOGIA DEL LUGAR: La zona climatológica es considerada como ‘Continental’ con inviernos muy fríos y veranos templados, no tiene mayor incidencia, salvo alguna posible nevada en los meses más crudos del invierno y calor en los meses de verano teniéndose previstas las medidas oportunas.

LUGAR DEL CENTRO ASISTENCIAL más próximo en caso de accidente:

La ubicación del centro asistencial más próximo a la obra, con servicio de urgencia es el

Hospital Universitario Infanta <Sofía

Pº de Europa nº34, en el término municipal de San Sebastián de los Reyes

Código Postal 28.703	y teléfono de contacto   911914000

,	situado	en

  - Descripción de la obra.

TIPO DE OBRA: Ejecución de la construcción de una vivienda unifamiliar aislada y piscina. Se trata de un   edificio con 2 plantas sobre rasante.

- MEMORIA DESCRIPTIVA.

  - Aplicación de la seguridad en el proceso constructivo

    - Movimiento de tierras.

- Descripción de los trabajos.

- No se procederá a trabajos de movimiento de tierras

- Riesgos más frecuentes.

Se pondrá especial atención a los siguientes:

  - Deslizamientos y vuelcos de máquinas.

  - Colisiones entre máquinas y camiones.

  - Atropellos causados por las máquinas al personal de obra.

  - Caídas del personal al fondo de la excavación.

  - Desprendimientos de tierras.

  - Generación de polvo.

  - Explosiones e incendios.

  - Electrocuciones.

- Normas básicas de seguridad.

- Comprobación y conservación de elementos de la máquina periódicamente.

- Empleo de la misma por personal autorizado y cualificado.

- Las maniobras de la maquinaria y la salida a la calle de camiones estarán dirigidas por persona distinta al conductor y servirán de aviso para prevenir a los usuarios de la vía pública.

- Prohibido el transporte de personas en las máquinas.

- Cuando la máquina realice un descanso o finalice un trabajo o jornada quedará desconectada su batería, apoyada su cuchara y sin la llave de contacto puesta.

- No se fumará durante la carga del combustible ni se comprobará con llama el llenado del depósito.

- Se comprobará el terreno para evitar vuelcos al hundirse éste.

- Se prohíbe la permanencia de personas en la zona de trabajo de la maquinaria y en su radio de acción.

- Correcta disposición de las tierras de carga en el camión, no cargándolo más de lo

admitido.

- Al proceder al vaciado de las rampas, en zona de aceras se ampliará la zona de vallado hasta que se haya realizado la excavación de las mismas y la retroexcavadora actuará con las zapatas de anclaje, apoyadas en el terreno.

- Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias, heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día por cualquier circunstancia. Se entibará la excavación si es necesario.

- Los pozos de cimentación estarán correctamente señalizados para evitar caídas del personal al interior.

- Al realizar trabajos en zanjas la distancia mínima entre trabajadores será de 1 m.

- La estancia del personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente o debajo de macizos horizontales está prohibido.

- Las tierras procedentes de la excavación se dejarán al menos 2 m separadas del borde de la zanja o pozo

- Protecciones Personales.

Se establecerán los siguientes medios de protección:

- Casco homologado.

- Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas.

- Guantes.

- Cinturón de seguridad y antivibratorio por parte del conductor de la máquina.

- Gafas de protección del polvo.

- Asiento anatómico.

- Protectores auditivos.

- Protecciones Colectivas.

Se establecerán las siguientes medidas de protección:

- Barandillas de protección en los límites de la excavación.

- No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso.

- Topes final de recorrido para camiones y maquinaria.

- Límites para apilamiento de material, procurando no hacerlo en zonas de tránsito.

- Señalización y ordenación del trafico de máquinas y camiones de forma visible y sencilla.

- Se emplearán escaleras fijas para acceso de personal.

    - Cimentación.

- Descripción de los trabajos.

La cimentación se realizará mediante	zapatas corridas sobre pozos de cimentación	.

- Riesgos más frecuentes.

  - Caídas de personal al mismo nivel, a consecuencia del estado del terreno, resbaladizo a causa de lodos.

  - Caídas de personal a zanjas.

  - Heridas producidas por herramientas o armaduras.

  - Golpes en manos y pies.

  - Golpes en cabeza con puntales de entibaciones si fueran necesarios.

  - Atropellos causados por las máquinas.

  - Salpicadura de hormigón en ojos.

  - Golpes y pinchazos con hierros de ferralla.

  - Eccema producido por el cemento.

- Normas básicas de seguridad.

  - Prohibido el transporte de personas en las máquinas.

  - Comprobar y conservar los elementos de la máquina periódicamente.

  - Empleo de la maquinaria por personal autorizado y cualificado.

  - Las armaduras para su colocación en zanja serán suspendidas verticalmente mediante eslingas, por medio de la grúa y serán dirigidas con cuerdas por la parte inferior.

  - Personal especializado en colocación de ferralla y hormigón.

  - Las armaduras antes de su colocación, estarán totalmente terminadas, eliminándose así el acceso del personal al fondo de la zanja.

  - Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza de la zona de trabajo, habilitando para el personal caminos de acceso a cada tajo.

  - Cuando la excavación de cimientos tenga una profundidad superior a 1,50 m., se dispondrán escaleras para acceso y salida de la excavación.

  - Los productos de excavación o los materiales a incorporar se apilarán a una distancia al borde de la excavación suficiente para que no incidan por sobrecarga en la estabilidad de ésta.

  - Achique de aguas.

- Protecciones personales.

  - Obligatorio casco homologado.

  - Guantes de cuero.

  - Botas de goma si existiera agua.

  - Monos de trabajo, trajes de agua.

- Protecciones colectivas.

  - Colocación de cintas y banderolas para delimitar las zanjas y zona de trabajo.

  - Colocación de vallas en zona de paso en la calle al paso de las hormigoneras.

  - Organización del tráfico y señalización.

  - Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la máquina.

  - En bordes de excavación cuando el desnivel sea superior a 2 m., y se prevea circulación de personas, se colocarán barandillas.

    - Estructuras.

- Descripción de los trabajos.

La estructura será  de paneles prefabricados de hormigon armado y placas alveolares

- Riesgos más frecuentes.

Caídas en altura de personas en las fases de soldadura y puesta en obra del hormigón.

- Caídas en altura de montadores y soldadores de estructura metálica.

- Cortes en las manos.

- Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, tenazas, áridos)

- Electrocuciones por contacto directo.

- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas.

- Ceguera debida a la soldadura.

- Vuelco de las pilas de acopio de perfilería

- Desprendimiento de carga suspendidas

- Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas de elementos punteados.

- Atrapamientos por objetos pesados.

- Vuelco de la estructura

- Radiaciones por soldadura con arco

- Partículas en los ojos

- Explosión de botellas de gases licuados

- Incendios

- Intoxicación

- Quemaduras en manos.

- Normas básicas de seguridad.

- Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería, según se señale en los planos.

- Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas estableciendo capas hasta una altura no superior al 1,50 m.

- Los perfiles se apilarán clasificados en función de sus dimensiones.

- Los perfiles se apilarán ordenadamente por capas horizontales. Cada capa a apilar se dispondrá en sentido perpendicular a la inmediata inferior.

- Las maniobras de ubicación in situ de pilares y vigas (montaje de la estructura), serán gobernadas por tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetos a sus extremos siguiendo las directrices del tercero.

- Entre pilares, se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad que será usado durante los desplazamientos sobre las alas de las vigas.

- Una vez montada la primera altura de pilares se tenderán bajo estas redes horizontales de seguridad.

- Las redes se revisarán puntualmente al concluir un tajo de soldadura con el fin de verificar su buen estado.

- Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1m de altura formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad o las argollas soldadas a tal efecto en la perfilería.

- Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el oxicorte en altura, en la intención de evitar riesgos innecesarios.

- Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. Se exige el uso de recoge-pinzas.

- Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. Siempre que sea posible se colgará de los pies derechos, pilares o paramentos verticales.

- Protecciones personales

- Casco homologado

- Cinturón de seguridad

- Botas de seguridad con suela aislante.

- Guantes de cuero

- Botas de goma o de PVC de seguridad

- Ropa de trabajo

- Manoplas de soldador

- Mandil de soldador

- Polainas de soldador

- Yelmo de soldador

- Pantalla de mano para soldadura

- Gafas de soldador

- Gafas de seguridad antiproyecciones

- Protecciones colectivas.

- La salida del recinto de la obra hacia zona de vestuario, comedores, etc., estará protegida con visera de madera capaz de soportar una carga de 600 kg/m2.

- Todos los huecos horizontales y verticales estarán protegidos con barandilla de 90 cm. de altura y 20 cm. de rodapié, con un travesaño intermedio.

- Está prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización a manera de protección, aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo.

- A medida que vaya ascendiendo la obra se sustituirán las redes por barandillas.

- Las redes de malla rómbica serán de tipo pértiga y horca superior, colgadas, cubriendo dos plantas a lo largo del perímetro de fachada, limpiándose periódicamente de los materiales que hayan caído en ella. Se cuidará que no haya espacios sin cubrir, uniendo a una red con otra mediante cuerdas. Para el montaje de la red se preverán a 10 cm. del borde del forjado unos enganches de acero colocados a 1 m entre sí, para atarla por su borde inferior y unos huecos de 10x10 cm. separados como máximo 5 cm. para pasar por ellos los mástiles.

- Las barandillas del tipo indicado en planos se irán desmontando acopiándose en lugar seco y protegido.

2.1.4. Cerramientos.

a) Descripción de los trabajos.

Los cerramientos serán de paneles prefabricados de hormigón armado con acabado exterior monocapa y acabado ceramico

Cerramiento interior enlucido de yeso con terminación pintura plástica

Riesgos más frecuentes.

- Caídas del personal que interviene en los trabajos al no usar correctamente los medios auxiliares adecuados, como son los andamios o las medidas de protección colectivas.

- Caídas de materiales empleados en los trabajos.

- Normas básicas de seguridad.

* Para el personal que interviene en los trabajos:

- Uso obligatorio de elementos de protección personal.

- Nunca efectuarán estos trabajos operarios solos.

- Colocación de medios de protección colectiva adecuados.

* Para el resto del personal.

- Colocación de viseras o marquesinas de protección resistentes.

- Señalización de la zona de trabajos.

- Protecciones personales.

- Cinturones de seguridad homologado, debiéndose usar siempre que las medidas de protección colectiva no supriman el riesgo.

- Casco de seguridad homologado obligatorio para todo el personal de la obra.

- Guantes de goma de caucho.

- Protecciones colectivas.

- Colocación de redes elásticas, las cuales se pueden usar para una altura máxima de caída de 6 m. no teniendo por tanto puntos duros y siendo elásticas usándose las de fibra, poliamida o poliéster, ya que no encogen al mojarse ni ganan peso; la cuadrilla máxima será de 10x10 cm. teniendo reforzado el perímetro de las mismas, con cable metálico recubierto de tejido; empleándose para la fijación de las redes soportes del tipo pértiga y horca superior, que sostienen las superficies, los cuales atravesarán los forjados en dos alturas teniendo resistencia por si mismos, debiendo de estar dispuestos de forma que sea mínima la posibilidad de chocar una persona al caer, recomendándose que se coloquen lo más cerca posible de la vertical de pilares o paredes.

- Instalación de protecciones para cubrir los huecos verticales de cerramientos exteriores antes de que se realicen estos, empleando barandillas metálicas desmontables por su fácil colocación y adaptación a diferentes tipos de huecos constando éstas de dos pies derechos metálicos anclados al suelo y al cielo raso de cada forjado con barandillas a 90 cm. y 45 cm. de altura provistas de rodapié de 15 cm. debiendo de resistir 159 Kg/ml. y sujetas a los forjados por medio de los husillos de los pies derechos metálicos, no usándose “NUNCA” como barandillas, cuerdas o cadenas con banderolas u otros elementos de señalización.

- Independientemente de estas medidas, cuando se efectúen trabajos de cerramiento, se delimitará la zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los trabajos.

- Por último, en los cerramientos retranqueados y durante su ejecución, se instalarán barandillas resistentes con rodapié, a la altura de la plataforma que apoya sobre el andamio de borriquetas, que es el medio auxiliar empleado en estos trabajos.

    - Cubiertas.

- Descripción de los trabajos.

La cubierta estará formada por:

Forjado horizontal con acabado de grava.

Riesgos más frecuentes.

- Caídas de personal que interviene en los trabajos, al no usar los medios de protección adecuados.

- Caídas de materiales que se están usando en la cubierta.

- Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso de acopio de materiales.

- Normas básicas de seguridad.

- Para los trabajos en los bordes del tejado se instalará una plataforma desde la última planta formada por una estructura metálica tubular que irá anclada a los huecos exteriores o al forjado superior e inferior de la última planta a manera de voladizo en la cual apoyaremos una plataforma de trabajo que tendrá una anchura desde la vertical de alero de al menos 60cm, estando provista de una barandilla resistente a manera de guarda cuerpos coincidiendo ésta con la línea de prolongación del faldón del tejado, sobrepasando desde este punto al menos 150cm. sobre el faldón para así poder servir como protección a posibles Caídas a lo largo de la cubierta, teniendo en su parte inferior un rodapié de l5cm.

- En los trabajos que se realizan a lo largo de los faldones del tejado se pueden emplear escaleras en el sentido de la mayor pendiente, para trabajar a lo largo de ellos estando convenientemente sujetas. Se planificará su colocación para que no obstaculicen 1a circulación del personal y los acopios de materiales.

- Contra las Caídas de materiales que puedan afectar a terceros o al personal de obra que transite por debajo del lugar donde se están realizando los trabajos, colocaremos viseras resistentes de protección a nivel de la última planta, también podemos aprovechar el andamio exterior que montamos para los trabajos en los bordes del tejado siempre y cuando lo tengamos totalmente cubierto con elementos resistentes.

- Los trabajos en la cubierta se suspenderán, siempre que se presenten vientos fuertes que comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado.

Todo personal que trabaje en las cubiertas deberá estar provisto de cinturón de seguridad sujeto a elementos estructurales ó cables previstos a tal efecto.

- Bajo ningún concepto se izarán o suspenderán personas de cualquier máquina destinada exclusivamente a la elevación o movimiento de materiales, como grúas, etc.

- En cualquier caso, las personas que trabajen en las cubiertas no padecerán de vértigo ni miedo a las alturas.

- Protecciones personales.

- Cinturones de seguridad homologados del tipo de sujeción empleándose estos solamente en el caso excepcional de que los medios de protección colectiva no sean posibles. estando anclados a elementos resistentes. .

- Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes.

- Casco de seguridad homologado

- Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.

- Protecciones colectivas.

- Parapetos rígidos para la formación de la plataforma de trabajo en los bordes del tejado teniendo éstos una anchura mínima de 60cm. y barandillas a 150cm. de la plataforma. Rodapié de 30cm. con otra barandilla a 70cm. de la prolongación del faldón de cubierta.

- Viseras o marquesinas para evitar la caída de objetos, colocándose a nivel del último forjado con una longitud de 2,50m.

    - Acabados e instalaciones.

- Descripción de los trabajos.

En cuestión de acabados, los pavimentos serán de baldosas de gres. La tabiquería tendrá una terminación de pintura plástica lisa mate estándar sobre paramentos verticales y horizontales interiores y pintura acrílica estándar en paramentos verticales y horizontales de fachada, alicatado en baños y cocina.

La carpintería será de aluminio en ventanas y de madera en puertas.

- Riesgos más frecuentes.

* En acabados.

Carpintería de madera y aluminio:

- Caídas de personas al mismo nivel.

- Caídas de personas a diferente nivel en la instalación de carpintería de aluminio.

- Caídas de materiales y de pequeños objetos en la instalación.

- Golpes con objetos.

- Heridas en extremidades inferiores y superiores.

- Riesgos de contacto directo en la conexión de las máquinas herramientas. Acristalamientos:

- Caídas de materiales.

- Caídas de personas a diferente nivel:

- Cortes en las extremidades inferiores y superiores.

- Golpes contra vidrios ya colocados. Pinturas:

- Intoxicaciones por emanaciones.

- Explosiones e incendios.

- Salpicaduras a la cara en su aplicación sobre todo en techos.

- Caídas al mismo nivel por uso inadecuado de 1os medios auxiliares.

- En instalaciones.

Instalaciones de fontanería y calefacción:

- Golpes contra objetos.

- Heridas en extremidades superiores.

- Quemaduras por la llama del soplete.

- Explosiones e incendios en los trabajos de soldaduras. Instalaciones de electricidad:

- Caídas de personal al mismo nivel, por uso indebido de las escaleras.

- Cortes en extremidades superiores. Pinturas y barnices:

- Ventilación adecuada de los lugares donde se realizan los trabajos.

- Estarán cerrados los recipientes que contengan disolventes y alejados del calor y del fuego.

- En instalaciones.

Instalaciones de saneamiento y climatización:

- Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento.

- Nunca se usará como toma de tierra o neutro la canalización de la calefacción.

- Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar las fugas de gases.

- Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor protegiéndolas del sol.

- Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes. Instalaciones de electricidad:

- Las conexiones se realizarán siempre sin tensión.

- Las pruebas que tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar el acabado de la instalación eléctrica..

- La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar cortes y golpes en su uso.

- En oficios.

Oficio de montador de cartón-yeso, falso suelo y falso techo:

- Se tendrá especial cuidado en el manejo del material para evitar golpes y aplastamientos.

- Protecciones personales y colectivas. En acabados.

Carpintería de madera y aluminio:

Protecciones personales:

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

- Cinturón de seguridad homologado en trabajos con riesgo de caída a diferente nivel.

- Guantes de cuero.

- Botas con puntera reforzada.

Protecciones colectivas:

- Uso de medios auxiliares adecuados para la realización de los trabajos (escaleras, andamios).

- Las zonas de trabajo estarán ordenadas.

- Las carpinterías se asegurarán convenientemente en los lugares donde vayan a ir, hasta su fijación definitiva.

Acristalamiento Protecciones personales:

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

- Calzado previsto de suela reforzada.

- Guantes de cuero.

- Uso de muñequeras o manguitos de cuero. Protecciones colectivas.

- Al efectuarse los trabajos desde dentro del edificio se mantendrá la zona de trabajo limpia y ordenada.

Pinturas y barnices.

Protecciones personales:

- Se usarán gafas para los trabajos de pinturas en los techos.

- Uso de mascarilla protectora en los trabajos de pintura al gotelet. Protecciones colectivas:

- Al realizarse este tipo de acabados al finalizar la obra, no hacen falta protecciones colectivas específicas, solamente el uso de los andamios de borriquetas y de las escaleras.

- En Instalaciones.

Instalaciones de fontanería y calefacción:

Protecciones personales.

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

- Los soldadores emplearán mandiles de cuero, guantes, gafas y botas con polainas.

Protecciones colectivas.

- Las escaleras, plataformas y andamios usados en su instalación estarán	en perfectas condiciones teniendo barandillas resistentes y rodapiés.

Instalaciones de electricidad:

Protecciones personales.

- Mono de trabajo.

- Casco aislante homologado. Protecciones colectivas.

- La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente.

- Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando sean de tijera. Las de mano, serán de madera con elementos antideslizantes en su base.

- Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando.

- La plataforma de trabajo que se monte para los trabajos será metálica, cuajada convenientemente con tablones cosidos entre sí por debajo, teniendo en su perímetro barandilla metálica y rodapié de 30cm.

En oficios:

Montador de cartón-yeso, falso suelo y falso techo. Protecciones personales:

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de cuero.

- Botas con puntera reforzada.

- Mascarilla, para los trabajos de corte.

Protecciones colectivas.

- La zona donde se trabaje estará limpia y ordenada, con suficiente luz, natural o artificial.

- Para los trabajos de colocación de las piezas de los peldaños. Se acotarán los pisos inferiores en la zona donde se esté trabajando para anular los efectos de la caída de materiales.

- Proyección de partículas al cortar los materiales.

- Cortes y heridas.

- Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar o lijar.

Aparte de estos riesgos específicos existen otros más generales que enumeramos a continuación:

- Sobreesfuerzos.

- Caídas de alturas a diferente nivel.

- Caídas al mismo nivel.

- Golpes en extremidades superiores e inferiores.

- Normas básicas de seguridad

Hay una norma básica para todos estos trabajos en el orden y la limpieza en cada uno de los tajos, estando las superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales, escombros) los cuales pueden provocar golpes o caídas, obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y seguridad.

La evacuación de escombros se realizará mediante conducción tubular, vulgarmente llamada trompa de elefante, convenientemente anclada a los forjados con protección frente a caídas al vacío de las bocas de descarga.

- Protecciones personales.

- Mono de trabajo.

- Guantes de goma fina o caucho natural.

- Casco de seguridad homologado para todo el personal.

- Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de rozas manualmente.

- Manoplas de cuero.

- Gafas de seguridad.

- Gafas protectoras.

- Mascarillas antipolvo.

- Protecciones colectivas:

- Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié, para cubrir huecos de forjados y aberturas en los cerramientos que no estén terminados.

- Instalación de marquesinas a nivel de primera planta.

- Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra.

  - Aplicación de la Seguridad a los Medios Auxiliares

    - Instalaciones de Higiene y Bienestar.

Instalaciones definitivas.

Se habilitarán distintas dependencias de los edificios para los siguientes usos:

- Local para oficina de obra.

- Local para almacén.

- Aseos.

- Vestuarios.

- Comedores. Dotación de los aseos:

Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos de aseo y retretes para uso del personal.

- La superficie mínima de cada retrete será de 1x1,20 m. y 2,30 m. de altura.

- Un lavabo por cada 10 trabajadores o fracción.

- Un espejo por cada 25 trabajadores que finalicen la jornada simultáneamente.

- Retretes con carga y descarga automática de agua corriente. uno por cada 25 hombres; otro por cada 15 mujeres; con papel higiénico, perchas (en cabina aislada, con puertas con cierre interior).

- Secadores de manos por aire caliente de parada automática, o bien toallas individuales o de papel.

- Jabón.

Dotación de los vestuarios:

Todos los centros de trabajo dispondrán de vestuarios para uso del personal.

- La superficie mínima será de 2 m2 por cada trabajador.

- La altura mínima del techo será de 2.30 m.

- Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con perchas y llave.

- Bancos de madera corridos.

- Espejos de dimensiones 1,00x0,50 m.

- Duchas instaladas en cabina aislada con puerta de cierre interior con dotación de agua fría y caliente y perchas para colgar ropa.

En el vestuario quedará instalado el botiquín de urgencia. Dotación del comedor.

Los comedores que instalen las empresas para sus trabajadores, estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo, separados de otros locales y de focos insalubres o molestos.

Estarán provistos de:

- Mesas corridas, y bancos del mismo tipo, en madera.

- Calienta comidas.

- Depósitos con cierre, para el vertido de desperdicios. Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla.

Tendrán una iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima será de 2.60 m. Normas generales de conservación y limpieza.

- Los suelos, paredes y techos de los aseos vestuarios y duchas serán continuos, lisos e impermeables, de materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria, todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.

- En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior se colocará de forma bien visible, la dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo.

- Todas las estancias citadas, estarán convenientemente dotadas de luz y calefacción.

    - lnstalación provisional eléctrica.

- Descripción de los trabajos

La propia instalación eléctrica del edificio preexistente nos valdrá para la realización de la obra.

- Riesgos más frecuentes.

- Caídas en altura

- Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.

- Caídas al mismo nivel.

- Normas básicas de seguridad.

- Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto.

- El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, será tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiables con una resistencia de rotura de 800 kg., fijando a estos el conductor con abrazaderas.

- Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni colocarán materiales sobre ellos; al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente.

- En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de valla, acceso a zonas de trabajo, escaleras, almacenes, etc.

- Los aparatos portátiles que sea  necesario emplear, serán estancos al agua y estarán convenientemente aislados.

- Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión disponiendo las mismas de mando de marcha y parada.

- Estas derivaciones, al ser portátiles no estarán sometidas a tracción mecánica que origine su rotura.

- Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios, se situarán a una distancia mínima de 2,50m. del suelo o piso; las que se puedan alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente.

- Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello.

- Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen eléctrico.

- Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de protección.

- Protecciones personales.

- Casco homologado de seguridad, dieléctrico, en su caso.

- Guantes aislantes.

- Comprobador de tensión.

- Herramientas manuales, con aislamiento.

- Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas.

- Tarimas. alfombrillas, pértigas aislantes.

- Protecciones colectivas.

- Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros distribuidores, etc.

    - Instalación contra incendios.

Las causas que propician la aparición de un incendio no son distintas de las que lo generan en otro lugar.

Existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos y de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) puesto que el comburente (oxigeno), está presente en todos los casos.

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra.

Los medios de extinción serán los siguientes:

- Extintores portátiles, instalando dos de dióxido de carbono de l2kg. en el acopio de líquidos inflamables: uno de 6kg. de polvo seco antibrasa en la oficina de obra; uno de I 2kg de dióxido de carbono junto al cuadro general de protección y por último uno de 6kg. de polvo seco antibrasa en el almacén de herramientas. El resto hasta completar los señalados en el presupuesto se situarán repartidos por la obra en lugares de fácil acceso y visibilidad.

- Así mismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción. tales como el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc)

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y limpieza en todos los tajos. Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de líquidos combustibles) situación de extintores, camino de evacuación, etc.

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán avisados inmediatamente.

  - Aplicación de la Seguridad a la Maquinaria.

    - Maquinaria de Movimiento de tierras

- Pala cargadora Riesgos más frecuentes

- Atropellos y colisiones, en maniobra de marcha atrás y giro

- Caída de material desde la cuchara.

- Vuelco de la máquina. Normas básicas de seguridad

- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.

- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.

- Si se carga piedras de tamaño considerable se hará una cama de arena sobre el elemento de carga para evitar rebotes y roturas.

- Está prohibido el transporte de personas en la máquina

- La batería quedará desconectada, la cuchara apoya en el suelo y la llave de contacto no quedará puesta siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa.

- No se fumará durante la carga de combustible, se comprobará el llenado del depósito.

- Se considerarán las características del terreno para evitar accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal.

- El operario de la maquinaria estará cualificado para desempeñar su trabajo y lo hará siempre en presencia del encargado o el jefe de obra y cuando éstos le autoricen.

Protecciones personales

- Casco de seguridad homologado

- Botas antideslizantes.

- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco.

- Asiento anatómico.

Protecciones colectivas

- Está prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina

- Señalización de viaje antiguo.

- Camión basculante Riesgos más frecuentes:

- Choques con elementos fijos de la obra.

- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.

- Vuelcos al circular por la rampa de acceso. Normas básicas de seguridad.

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.

- Al finalizar las entradas o salidas del solar. lo hará con precaución. auxiliado por las señales de un miembro de la obra.

- Respetar todas las normas del código de circulación.

- Si por cualquier circunstancia. tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado, y calzado con topes.

- Respetar en todo momento la señalización de la obra.

- Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del personal de obras.

- La velocidad de circulación estará en consecuencia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno.

Protecciones personales.

El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas:

- Usar casco homologado, siempre que baje del vehículo.

- Durante la carga, permanecer fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión.

- Antes de comenzar la descarga. tendrá echado el freno de mano. Protecciones colectivas

- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste maniobras.

- Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una distancia máxima de 1,00 m.. garantizando ésta mediante topes.

- Retroexcavadora Riesgos más frecuentes

- Vuelco por hundimiento del terreno.

- Golpes a personas o cosas en el giro. Normas básicas de seguridad

- No se realizarán reparaciones y operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando.

- La cabina llevará extintor.

- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y poner la marcha contraria a la pendiente.

- El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina.

- Al circular lo hará con la cuchara plegada.

- Al finalizar el trabajo la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina. Si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto.

- Durante la excavación la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas. Protecciones personales

- Casco de seguridad homologado.

- Botas antideslizantes.

- El calzado no llevará barro para que no resbale sobre los pedales. Protecciones colectivas

- No habrá nadie en el radio de acción de la máquina.

    - Maquinaria de elevación.

a) Grúa torre

Riesgos más frecuentes

- Rotura de cable o gancho.

- Caída de la carga.

- Electrocución por defecto de puesta a tierra.

- Caídas en altura de personas por empuje de la carga.

- Golpes y aplastamientos por la carga.

- Ruina de la máquina por viento, exceso de carga, arriostramiento deficiente, etc. Normas básicas de seguridad

- Carga máxima de 4000 Kg., longitud pluma 35 m., carga punta 1100 Kg., contrapeso 4000 Kg.

- Se dispondrán de tal forma que no interfieran sus trabajos, debiendo tener una separación vertical mínima de 5 m y una separación horizontal mínima de 2 m.

- El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso y de pestillo de seguridad.

- El cubo de hormigonado cerrará herméticamente.

- Las plataformas para elevación de material cerámico tendrán un rodapié de 20 cm. colocándose la carga bien repartida.

- Parar elevar pales se dispondrán dos eslingas simétricas por debajo de la plataforma de madera, no colocando nunca el gancho de la grúa sobre el fleje de cierre del pale.

- No se harán tiros sesgados de la carga ni más de una maniobra a la vez.

- Antes de utilizar la grúa se comprobará el correcto funcionamiento del giro, el desplazamiento del carro y el descenso y elevación del gancho.

- La pluma de la grúa dispondrá de carteles visibles con las cargas permitidas.

- Todos los movimientos de la grúa se harán desde la botonera por persona competente.

- Dispondrá de mecanismo de seguridad contra sobrecargas y es recomendable instalar un anemómetro con señal acústica.

- El ascenso a la parte superior de la grúa se hará utilizando el dispositivo de paracaídas instalado al montar la grúa.

- Si es preciso realizar desplazamientos por la pluma ésta dispondrá de cables de visita.

- Al finalizar la jornada de trabajo se suspenderá un pequeño peso del gancho, elevando éste hacia arriba, colocando el carro cerca del mástil, se pondrán a cero todos los mandos de la grúa, dejándola en posición de veleta y desconectando la corriente eléctrica.

- Se comprobará la existencia de la certificación de las pruebas de estabilidad después del montaje.

Protecciones personales

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes.

- Cinturón de seguridad en labores de mantenimiento, anclado a puntos sólidos o al cable de visita.

Protecciones colectivas

- Se evitará volver la carga sobre personas trabajando.

- La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra.

- Durante el mantenimiento las herramientas se llevarán en bolsas adecuadas no tirándolas al suelo una vez finalizado el trabajo.

- El cable de elevación y la puesta a tierra se comprobarán periódicamente.

- Montacargas (A.E.O).

- Se ubicarán los montacargas protegiendo el perímetro con barandilla y tela metálica. Riesgos más frecuentes.

- Tropiezos de la jaula con obstáculos que sobresalgan en alguna planta

- Rotura del cable de elevación.

- Caída de materiales.

- Electrocución.

- Atrapamientos de extremidades a personas. Normas básicas de seguridad:

- La protección perimetral del hueco. será capaz de resistir un esfuerzo de 150kg. por metro lineal.

- Las puertas de acceso a la plataforma, tendrán los enclavamientos necesarios para

- Anular cualquier movimiento de la plataforma mientras están abiertas.

- En todas las puertas de acceso a la plataforma, existirá un cartel indicando la carga máxima autorizada en Kg.

- La plataforma estará dotada de un dispositivo de seguridad, tipo paracaídas que actuará sobre las guías en caso de rotura de los cables de tiro.

- En todas las puertas de acceso. en lugar bien visible. se colocará un cartel indicando la prohibición de uso en subida o bajada a las personas.

- Si hay materiales sobresalientes en las plantas, no se accionará el montacargas hasta que no se haya dejado libre el recorrido.

- Antes de poner el montacargas en servicio normal, se realizarán las pertinentes pruebas de recepción (frenos, enclavamientos eléctricos, paracaídas, etc.), así como las revisiones periódicas durante su uso.

Protecciones personales.

- Casco homologado.

- Guantes de cuero.

- Se habilitará un lugar para el operador, protegido contra la caída de materiales. Protecciones colectivas.

- Los huecos de planta estarán protegidos con barandilla basculante.

- Periódicamente, se revisará el entablonado de acceso a la puerta del montacargas.

- Maquinillo.

Riesgos más frecuentes.

- Caídas de la propia máquina por deficiente anclaje.

- Caídas en altura de materiales, en las operaciones de subida o bajada.

- Caídas en altura del operador, por ausencia de elementos de protección.

- Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto.

- Rotura del cable de elevación. Normas básicas de seguridad.

- Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad así como el cable de suspensión de cargas, y de las eslingas a utilizar.

- Está prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida.

- Los movimientos simultáneos de elevación y descenso, estarán prohibidos.

- Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo; hacer tracción oblicua de las mismas; dejar cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o algún otro punto.

- Cualquier operación de mantenimiento, se hará con la máquina parada.

- E1 anclaje del maquinillo se realizará mediante abrazaderas metálicas a puntos sólidos del forjado, a través de sus patas laterales y trasera. El arriostramiento nunca se hará con bidones o sacos llenos de arena u otro material.

- Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impida el choque de la carga contra el extremo superior de la pluma.

- Será visible claramente, un cartel que indique el peso máximo a elevar. Protecciones personales:

- Casco homologado de seguridad.

- Botas de agua.

- Gafas antipolvo, si es necesario.

- Guantes de cuero.

- Cinturón de seguridad en todo momento, anclado a un punto sólido, pero en ningún caso a la propia máquina.

Protecciones colectivas:

- El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará en buen estado.

- El cable de alimentación, desde cuadro secundario, estará en perfecto estado de conservación.

- Además de las barandillas con que cuenta la máquina, se instalarán barandillas que cumplirán las mismas condiciones, que en el resto de los huecos.

- El motor y los órganos de transmisión, estarán correctamente protegidos.

- La carga estará colocada adecuadamente. sin que pueda dar lugar a basculamientos.

- Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejaran cargas suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario.

    - Máquinas - Herramientas.

- Cortadora de material cerámico. Riesgos más frecuentes:

- Proyección de partículas y polvo.

- Descarga eléctrica.

- Rotura del disco.

- Cortes y amputaciones. Normas básicas de seguridad:

- La máquina tendrá en todo momento colocada, la protección del disco y de la transmisión.

- Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución.

- La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste asimismo, la pieza no presionará el disco en oblicuo o por el lateral.

Protecciones personales.

- Casco homologado.

- Guantes de cuero.

- Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. Protecciones colectivas.

- La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas. si no es del tipo de corte bajo chorro de agua.

- Conservación adecuada de la alimentación eléctrica.

- Sierra circular.

Riesgos más frecuentes.

- Cortes y amputaciones en extremidades superiores.

- Descargas eléctricas.

- Rotura del disco.

- Proyección de partículas.

- Incendios.

Normas básicas de seguridad.

- El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por los órganos móviles.

- Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura.

- La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios.

- Se evitará la presencia de clavos al cortar Protecciones personales.

- Casco homologado de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera.

- Calzado plantilla antillano. Protecciones colectivas.

- Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación.

- Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo.

- Amasadora.

Riesgos más frecuentes.

- Descargas eléctricas.

- Atrapamientos por órganos móviles.

- Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. Normas básicas de seguridad.

- La máquina estará situada en superficie llana y consistente.

- Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas con carcasas.

- Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la máquina. Protecciones personales.

- Casco homologado de seguridad.

- Mono de trabajo.

- Guantes de goma.

- Botas de goma y mascarilla antipolvo. Protecciones colectivas.

- Zona de trabajo claramente delimitada.

- Correcta conservación de la alimentación eléctrica.

e) Herramientas manuales.

- En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, lijadora, disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora.

Riesgos más frecuentes.

- Descargas eléctricas.

- Proyección de partículas.

- Caídas de altura.

- Ambiente ruidoso

- Generación de polvo.

- Explosiones e incendios.

- Cortes en extremidades. Normas básicas de seguridad:

- Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.

- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.

- Las herramientas serán revisadas periódicamente. de manera que se cumplan las instrucciones de conservación del fabricante.

- Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo.

- La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco.

- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca á la inversa.

- Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. Protecciones personales:

- Casco homologado de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora.

- Cinturón de seguridad, para trabajos en altura. Protecciones colectivas:

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

- Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso.

- Los huecos estarán protegidos con barandillas.

  - Señalización.

De forma general deberá atenderse la siguiente señalización en obra, si bien se utilizará la adecuada en función de las situaciones no previstas que surjan en la obra.

Una vez delimitada la zona de la obra se procederá a vallarla en todo su perímetro, de tal forma que los accesos de personal y vehículos queden debidamente señalizados.

En la entrada de personal a la obra se instalarán las siguientes señales:

- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.

- Utilización obligatoria del casco.

- Peligro caída de objetos.

En los cuadros eléctricos general y auxiliares de obra se instalarán las señales de peligro eléctrico.

Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en	aquellas	zonas donde exista riesgo (zanjas, vaciados, forjados, etc.) hasta instalar la protección definitiva.

En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios se instalará la señal correspondiente para ser localizado visualmente.

  - Aplicación de la Seguridad a los Medios auxiliares.

- Descripción de los medios auxiliares. Los medios auxiliares son los siguientes:

- Andamios de servicios usados como elemento auxiliar. en los trabajos de cerramientos e instalaciones de los ascensores, siendo de dos tipos

1.- Andamios colgados móviles, formados por plataformas metálicas, suspendidas de cables, mediante pescantes metálicos, atravesando éstas al forjado de la cubierta a través de una varilla provista de tuerca y contratuerca para su anclaje al mismo.

2.- Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero horizontal de tres tablones, colocados sobre dos pies en forma de "V" invertida, sin arriostramiento.

- Escaleras, empleadas en la obra por diferentes oficios, destacando dos tipos, aunque uno de ellos no sea un medio auxiliar propiamente dicho, pero los problemas que plantean las escaleras fijas haremos referencias de ellas aquí.

1 .- Escaleras fijas, constituidas por el peldañeado provisional a efectuar en las rampas de las escaleras del edificio, para comunicar dos plantas distintas: de entre todas las soluciones posibles para el empleo del material más adecuado en la formación del peldañeado hemos escogido el hormigón, puesto que es, el que presenta la mayor uniformidad, y porque con el mismo bastidor de madera podemos hacer todos los tramos, constando de dos largueros y travesaños en número igual al de peldaños de la escalera, haciendo éste las veces de encofrado.

2.- Escaleras de mano, serán de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos en alturas pequeñas y de poco tiempo, o para acceder a algún elevado sobre el nivel del suelo.

- Visera de protección para acceso del personal, estando ésta formada por una estructura metálica como elemento sustentante del personal, prolongándose hacia el exterior del crecimiento aproximadamente 2,50m., señalizada convenientemente.

- Riesgos más frecuentes:

Andamios colgados.

- Caídas debidas a la rotura de la plataforma de trabajo o a la mala unión entre dos plataformas.

- Caídas de materiales.

- Caídas originadas por la rotura de los cables. Andamios de borriquetas.

Vuelcos por falta de anclajes o Caídas del personal por no usar tres tablones como tablero horizontal.

Escaleras fijas.

- Caídas del personal.

Escaleras de mano.

- Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, rotura de alguno de los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o estar el suelo mojado.

- Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta.

- Visera de protección.

- Desplome de la visera, como consecuencia de que los puntales metálicos no estén aplomados.

- Desplome de la estructura metálica que forma la visera debido a que las uniones que se utilizan en los soportes, no son rígidas.

- Caídas de pequeños objetos al no estar convenientemente cuajada y cosida la visera.

- Normas básicas de seguridad.

Generales para los dos tipos de andamios de servicios.

- No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios.

- No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto.

- Las andamiadas estarán libres de obstáculos, y no se realizarán movimientos violentos sobre ellas.

Andamios colgados móviles.

- La separación entre los pescantes metálicos no será superior a 3m.

- Las andamiadas no serán mayores de 8m.

- Estarán provistos de barandillas interiores de 0,70m. de altura y 0,90m. las exteriores con rodapié, en ambas.

- No se mantendrá una separación mayor de 0,45m. desde los cerramientos, asegurándose ésta mediante anclajes.

- El cable tendrá una longitud suficiente para que queden en el tambor dos vueltas con la plataforma en la posición más baja.

- Se desecharán los cables que tengan hilos rotos. Andamios de borriquetas o caballetes.

En las longitudes de más de 3m. se emplearán tres caballetes.

- Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a 2m.

- Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios caballetes o borriquetas.

Escaleras de mano.

- Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas.

- Estarán fuera de las zonas de paso.

- Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados.

- El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pié elementos que impidan el desplazamiento.

- El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos.

- Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ella.

- Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores que obliguen al uso de las dos manos.

- Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos.

- Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan que éstas se abran al utilizarlas.

- La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75 grados que equivale a estar separadas de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos.

Visera de protección.

- Los apoyos de visera, en el suelo y forjado, se harán sobre durmientes de madera.

- Los puntales metálicos estarán siempre verticales y perfectamente aplomados.

- Los tablones que forman la visera de protección, se colocarán de forma que no se muevan. basculen o deslicen.

- Protecciones personales

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

- Zapatos de seguridad suela antideslizante.

- Protecciones colectivas.

- Se delimitará la zona de trabajo en los andamios colgados, evitando el paso del personal por debajo de éstos, así como que éste coincida con zonas de acopio de materiales.

- Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de trabajo, principalmente cuando se está trabajando con los andamios en los cerramientos de fachada.

- Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje de los andamios.

  - Daños a Terceros

En evitación de daños a terceros la obra se vallará en todo su perímetro y con objeto de evitar la entrada a otra persona ajena a la misma, existirá un guarda que se ocupará de este menester.

Los riesgos más posibles son:

- Caída de objetos de cualquiera de las plantas.

- Caída de personas a zanjas si transitan cuando se realizan las excavaciones y vaciados.

- Atropellos por maquinaria pesada.

En fase de urbanización se preverá la colocación de vallas de contención de peatones, ancladas entre sí, señalizándose de día y de noche. También se colocarán señales de peligro.

  - Prevención de Riesgos.

    - Formación.

Todo el personal que exista en obra recibirá una exposición de los riesgos que supone su tipo de trabajo, para que tengan una correcta información y eviten todo tipo de imprudencias, que hasta la fecha tantos accidentes han producido. Así mismo, se les informará del uso de los distintos elementos de seguridad citados.

Por todo lo anterior se pedirá al Instituto de Seguridad e Higiene que cualquiera de sus técnicos asesore e imparta un cursillo al personal existente en la obra.

  - Medicina Preventiva.

    - Botiquines.

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

    - Asistencia a accidentados.

En la obra existirá un plano en el que se indicarán los centros médicos más cercanos a la obra donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.

Asimismo existirá un listín telefónico donde figuren los teléfonos y direcciones de los citados centros así como los servicios de ambulancias, taxis, etc., más cercanos para un rápido traslado de los accidentados.

Se dispondrá del servicio médico más próximo en caso de accidente en el centro asistencial más próximo a la obra, con servicios de urgencia en el Centro de Salud de Majadahonda-Cerro del aire, situado en la Avda. España 7 (28220). Majadahonda, (91 639 60 61).

    - Reconocimientos médicos.

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, Este reconocimiento será efectuado anualmente.

- PREVISIONES E INFORMACIONES UTILES PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES.

El Real Decreto 555/86 y su modificación parcial mediante el Real Decreto 84/90, ambos derogados, indicaban que se debían contemplar en el Estudio de Seguridad e Higiene, entre otros aspectos de la seguridad, los sistemas técnicos adecuados para poderse efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad e higiene, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, que deberán de acomodarse a las prescripciones contenidas en el proyecto de ejecución.

Posteriormente, ambos reales decretos fueron derogados expresamente por el actualmente vigente Real Decreto 1627/97 que entre otras novedades incorpora, además de la obligatoriedad de redacción del ahora llamado Estudio de Seguridad y Salud, de menor contenido.

En este último Real Decreto, se modifica el texto del apartado referente a las condiciones de seguridad y salud para la realización de los trabajos posteriores, indicándose que en todo caso, se contemplaran también las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, refiriéndose tanto al estudio, articulo 5.6., como al Estudio Básico, articulo 6.3.

Es de destacar que mientras, en los dos primeros Reales Decretos se entendían que se referían al tratamiento de trabajos, riesgos y medidas preventivas que se deberían de aplicar en el momento de su futura realización, con la redacción contenida en el nuevo Real Decreto se debe entender que es preciso definir las previsiones y las informaciones útiles, teniendo en cuenta que parte de ellas se deben realizar durante la ejecución de la obra, las previsiones, y facilitar como máximo a su finalización, las informaciones.

Hay que tener en cuenta que las previsiones técnicas deberán ser recogidas en el proyecto de ejecución de la obra, por lo que es recomendable la colaboración tanto proyectista, cuando es distinto al autor del estudio, o Estudio Básico, como en el promotor, para su definición e inclusión en dicho proyecto, adoptando las soluciones constructivas más adecuadas a las citadas previsiones.

Para facilitar el cumplimiento de este artículo del Real Decreto 1627/97 se redacta a continuación una guía orientativa, con un contenido muy amplio, pero no exhaustivo ni excluyente, que en todo caso deberá ajustarse, por el autor del Estudio, o Estudio Básico, a las características de la obra que se trate, añadiendo o suprimiendo los conceptos que procedan.

Todos los edificios deben someterse con carácter obligatorio, desde su entrega por el promotor, a un adecuado sistema de uso y mantenimiento. Así se desprende de lo dispuesto en la Ley de Ordenación   de la Edificación, en el articulo 16, en la que aparece por vez primera, como agente de la edificación “los propietarios y usuarios”   cuya principal obligación es la de “conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento “, y en el articulo 3 en el que se dice que “los edificios deben proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad”.

También la Ley de Medidas para la calidad de la edificación de la comunidad de Guadalajara,artículo 22 indica que los edificios deben conservarse en perfecto estado de habitabilidad o explotación.

La norma e instrucciones para el uso y mantenimiento, según ambas leyes, deberán formar parte del Libro del Edificio.

Los trabajos necesarios para el adecuado uso y mantenimiento, según ambas leyes, deberán formar parte del Libro del Edificio. Los trabajos necesarios para el adecuado uso y mantenimiento de un edificio, lo que constituye los previsibles trabajos posteriores, deben cumplir los siguientes requisitos básicos:

- - Programación periódica adecuada, en función de cada uno de los elementos a mantener.

- - Eficacia, mediante una correcta ejecución de los trabajos.

- - Seguridad y salud, aplicada a su implantación y realización.

En relación con este último punto y en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, artículo 5.6. para estudios y articulo 6.3 para Estudios Básicos, se describen a continuación las “previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores”, mediante el desarrollo de los siguientes puntos:

- - Relación de previsibles trabajos posteriores.

- - Riesgos laborales que pueden aparecer.

- - Previsiones técnicas para su control y reducción.

- - Informaciones útiles para los usuarios.

  - Relación de previsibles trabajos posteriores:

- Limpieza y reparación del saneamiento, tuberías, arquetas, pozos y galerías.

- Limpieza y mantenimiento de fachadas exteriores e interiores, principalmente sus elementos singulares, cornisas bandejas de balcón, barandillas, impostas, chapados de piedra natural, persianas enrollables o de otro sistema, etc.

- Limpieza y mantenimiento de fachadas de muro-cortina.

- Trabajos de mantenimiento sobre fachadas con marquesinas.

- Limpieza y mantenimiento de cubiertas inclinadas, filtraciones de agua, tejas, limas, canalones, bajantes, antenas de TV. , pararrayos, claraboyas, chimeneas, etc.

- Limpieza y mantenimiento de cubierta planas, sumideros, techos de cuerpos volados o balcones, cubiertas de torreones, instalaciones u otros.

- Limpieza reparación y mantenimiento de elementos en locales de altura tal que se necesite plataformas de trabajo de mas de dos metros de altura.

- Sustitución de acristalamientos, por rotura, mejora del confort o daños en los mismos.

- Trabajos puntuales de pintura, a lugares de difícil acceso, por su altura o situación, con acopio excesivo de materiales inflamables.

- Uso y mantenimiento de ascensores.

- Mantenimiento de instalaciones en fachadas y cubiertas especialmente inclinadas.

- Trabajo de mantenimiento de instalaciones en el interior del edificio, cuartos de calderas, contadores, aire acondicionado, arquetas de toma de tierra, etc.

- Mantenimiento y reposición de lámparas o reparación de las instalaciones de electricidad y audiovisuales.

- Sustitución de elementos pesados, máquinas aparatos sanitarios, vidrios, radiadores, calderas, carpintería y otros

- Montaje de medios auxiliares, especialmente andamios y escaleras manuales o de tijera.

  - Riesgos laborales que pueden aparecer

- En primer lugar, el riesgo debido a la simultaneidad entre cualquiera de las obras descritas u otras que se ejecuten y la circulación o estancia de las personas usuarias del edificio, o viandantes en sus proximidades, por carga, descarga y elevación, acopios de material, escombros, montajes de medios auxiliares, etc., en las zonas de actuación de las obras, o producción excesiva de polvo o ruido.

- En los trabajos de saneamiento, caídas en los pozos, explosión, intoxicación o asfixia. En algunos casos hundimiento de las paredes de pozos o galerías.

- En fachadas, caídas en altura, con riesgo grave.

- En fachadas, golpes, proyección de partículas a los ojos, caída de objetos por debajo de la zona de trabajo.

- En trabajos sobre muros-cortina, caída de la jaula por rotura de los elementos de cuelgue y sujeción, o de las herramientas o materiales, al vacío con riesgo grave.

- En fachadas con marquesinas, hundimiento por sobrecarga de estas o de andamios por deficiencia en los apoyos.

- En cubiertas inclinadas, caídas en altura, con riesgo grave, especialmente con lluvia o hielo.

- En cubiertas inclinadas caídas de herramientas, materiales o medios auxiliares.

- En cubiertas inclinadas caídas a distinto nivel por claraboyas o similares.

- En cubiertas planas, caída en altura sobre patios o la vía pública de, por insuficiente peto de protección en trabajos en techos de cuerpos volados fuera del peto o de bordes de torreones sobre fachada o patios que no tengan peto de protección.

- En locales de gran altura, caída desde la plataforma de trabajo, de personas, materiales, sobre la zona inferior.

- En acristalamientos, cortes en las manos o pies, por manejo de vidrio especialmente los de peso excesivo.

- En acristalamiento, rotura de vidrios de zonas inferiores de miradores, por golpes imprevistos, por el interior, con caída de restos a la vía pública.

- En trabajos de pintura de difícil acceso, caídas por defectuosa colocación de medios auxiliares, generalmente escaleras.

- En trabajos de pintura, incendios por acopio no protegido de materiales inflamables.

- En uso de ascensores, atrapamiento de personas en la cabina, por avería o falta de fluido eléctrico.

- En mantenimiento de ascensores, caída en altura, cuado haya holgura excesiva entre el hueco y la cabina o de atrapamiento de manos o pies por caída de cargas pesadas.

- En trabajos de instalaciones generales, explosión, incendio o electrocución, o los derivados de manejo de materiales pesados.

- En trabajos de instalaciones generales, riesgo de caída de personas en altura, o de objetos por debajo del nivel de trabajo.

- En medios auxiliares, caída o ruina del medio auxiliar, de personas por defecto de montaje, de electrocución por contactos indirectos, o de materiales en labores de montaje y desmontaje.

  - En escaleras, caídas por defectos de apoyos, rotura de la propia escalera o de la cadena en las de tijera, o por trabaja a excesiva altura.

  - Previsiones técnicas para su control y reducción:

- Antes del inicio de cualquier trabajo posterior se deberá acotar y señalizar los lugares donde se desarrollen y la zona de carga y descarga en la vía pública, así como limpieza de escombros, acopio de materiales fuera de las zonas habituales de paso del edificio, habilitación de vías de circulación segura para los usuarios, realización de trabajos siempre que sea posible, por el exterior, para elevación o carga y descarga de materiales o medios auxiliares, señalización y protección de estos en la vía pública y cierre lo más hermético posible, con pantallas o similar de las zonas de producción de polvo o ruido.

- En trabajos de saneamiento, previo a la bajada de pozos comprobar si existe peligro de explosión o asfixia por emanaciones tóxicas, dotando al personal, que siempre será especializado, de los equipos de protección individual adecuados, trabajar dos personas al menos en el mismo tajo. En caso de peligro de hundimiento de paredes de pozos o galerías, entibación adecuada y resistente.

- En pozos de saneamiento, colocación de pates firmemente anclados a las paredes del mismo, a ser posible con forro de material no oxidable y antideslizante, como propileno.

- En trabajos de fachada, para todos los oficios, colocación de los medios auxiliares seguros, creando plataformas de trabajo estables y con barandillas de protección. Solo en casos puntuales de pequeña duración y difícil colocación de estos medios, cuelgue mediante cinturón de seguridad antiácida, con arnés, clase C, con absorbedor de energía.

- Estudiar la posible colocación de ganchos, firmemente anclados a la estructura, en la parte inferior de cuerpos salientes, con carácter definitivo, para el anclaje del cinturón indicado en el punto anterior.

- En caso de empleo de medios auxiliares especiales, como andamios jaulas colgadas, trabajos de descuelgue vertical o similares, los materiales y sistemas deberán estar homologados, ser revisados antes de su uso y con certificado de garantía de funcionamiento.

- En el caso de muro-cortina, incluir en el proyecto el montaje de jaulas colgadas, góndolas, desplazables sobre carriles.

- Acotación con vallas que impidan el paso de personas de las zonas con peligro de caída de objetos, sobre la vía pública o patios.

- En fachadas y cubiertas inclinadas, protección mediante andamio tubular que este dotado de plataformas en todos los niveles, escalera interior y barandilla superior sobresaliendo un metro por encima de la mas elevada, tapado con malla calada, no resistente al viento. En caso de existir marquesina. No apoyar el andamio en ella, ni sobrecargarla en exceso.

- En cubiertas inclinadas colocación de ganchos firmemente recibidos a la estructura del caballete o a otros puntos fuertes, para anclar el cinturón de seguridad ya descrito, en actuaciones breves y puntuales, en las que no se instalen andamios de protección.

  - En zonas de techos de cueros volados, por fuera de los petos de cubiertas planas, empleo del cinturón de protección contra caída, descrito anteriormente, anclado a puntos sólidos del edificio.

  - Todas Las plataformas de trabajo, con mas de dos metros de altura estarán dotadas de barandilla perimetral resistente.

  - Guantes adecuados para la protección de las manos, para el manejo de vidrios.

  - Los acristalamientos de zonas bajas de miradores deberán ser de vidrio, que en caso de rotura, evite la caída de trozos a la vía pública, tal como laminar, armado etc.

  - Dotación de extintores, debidamente homologados y con contrato de mantenimiento, en todas las zonas de acopio de materiales inflamables.

  - Las escaleras para acceso a zonas altas deberán de estar dotadas de las medidas de seguridad necesarias, tales como zapatas antideslizantes, altura adecuada a la zona a trabajar, las de tijera con cadena resistente a la apertura, etc.

  - Las cabinas de ascensores deberán de estar dotadas de teléfono u otro sistema de comunicación, que se active únicamente en caso de avería conectado a un lugar de

asistencia permanente generalmente el servicio de mantenimiento, bomberos, conserjería de 24 horas, etc.

  - Si existe holgura, mas de 20 centímetros, entre el hueco y la cabina del ascensor, barandilla plegable sobre el techo de esta, para evitar la caída.

  - Habilitación de vías de acceso a la antena de TV, en cubierta con protección antiácida, estudiando en su posible caso su colocación, durante la obra en lugares lo más accesibles posible.

  - Informaciones útiles para los usuarios

- Es aconsejable procurarse por sus propios medios, o mediante técnico competente en edificación, un adecuado plan de seguimiento de las instrucciones de usos y mantenimiento, del edificio y sus instalaciones, para conservarle un buen estado.

- Todos los trabajos de saneamiento deberán ser realizados por pocero profesional con licencia fiscal vigente, con epígrafe mínimo de Aguas Pozos y Minas, nº 5.026.

- Revisión del estado de los pates de bajada al pozo, sustituyéndoles en caso necesario.

- El empleo de los medios auxiliares indicados para el mantenimiento de elementos de fachadas y cubiertas tales como andamios de diversas clases, grajos de descuelgue vertical o similares deberán contar, de manera obligatoria con el correspondiente certificado, firmado por técnico competente y visado por su Colegio correspondiente.

- Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotulada, y dotadas de sus esquemas de montaje y funcionamiento en los propios lugares de su emplazamiento, para poder realizar el mantenimiento en las debidas condiciones de seguridad, por empresa autorizada.

- Igualmente las instalaciones particulares que lo requieran también deberán cumplir lo indicado en el apartado anterior.

- Es aconsejable la dotación en el edificio, dependiendo de su importancia, de una serie de equipos de protección individual, tal como el cinturón de seguridad de clase C con absorbedor de energía, gafas antiproyecciones, escaleras con sistemas de seguridad, guantes de lona y especiales par el manejo de vidrios, trabajos de electricidad, o similares. En caso contrario exigir a los operarios que vayan a trabajar, su aportación y empleo adecuado.

- Se deben realizar todas las revisiones obligatorias de las instalaciones de gas, de acuerdo a la normativa vigente.

- Esta terminantemente prohibido alterar las condiciones de ventilación en dependencias dotadas de aparatos de combustión de gas, ya que supone un grave riesgo para sus usuarios.

- En el caso de estar el edificio dotado de instalaciones contra incendios, extintores, bocas de incendio equipadas, detección de monóxido de carbono o similares, indicar a los usuarios tienen la obligación, según la normativa vigente NBE-CPI-96, el mantenimiento de las mismas, mediante empresa autorizada.

Las anteriores relaciones, de previsibles trabajos posteriores, riesgos, previsiones técnicas e informaciones útiles aquí descritas, tienen un carácter como ya se a dicho, muy general y orientativo, ya que su objetivo no es la creación estricta de un texto válido para todos los casos, sino el de prestar una ayuda y colaboración para su redacción específica.

4. CONCLUSION

Con el análisis de riesgos y su prevención, así como la descripción de las restantes normas de seguridad y salud, contenidas en la presente memoria, todo ello complementado con el pliego de condiciones, medición, presupuesto y planos, que a continuación se acompañan, se constituye el presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la obra de referencia. Dando así cumplimiento a lo establecido en el R.D. 1627/97, en el marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en cuya aplicación el contratista, constructor principal o en su defecto el promotor, queda obligada a elaborar un plan de seguridad y Salud acorde con este estudio, que será presentado a su aprobación previamente al comienzo de la obra.

Guadalix de la Sierra	, 22 de Enero de 2023

La Propiedad

D. Raúl García Calvache

El Arquitecto

______________

D. Juan Pablo García Gómez COAM 64125

PLIEGO DE CONDICIONES

ÍNDICE

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES	35

1.- CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL	36

1.1.- Norma Legal De Aplicación	36

1.2.- Obligaciones De Las Partes Implicadas	37

1.3.- Seguro De Responsabilidad Civil Y Todo Riesgo De

Construcción Y Montaje	38

2.- CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA	38

2.1.- Coordinador De Seguridad Y Salud	38

2.2.- Estudio De Seguridad Y Salud Y Estudio Básico De

Seguridad Y Salud	38

2.3.- Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	38

2.4.- Libro De Incidencias	39

2.5.- Aprobación De Las Certificaciones	39

2.6.- Precios Contradictorios	39

3.- CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA	39

3.1.- Equipos De Protección Individual	39

3.2.- Elementos De Protección Colectiva	39

3.3.- Útiles Y Herramientas Portátiles	40

3.4.- Maquinaria De Elevación Y Transporte	40

3.5.- Instalaciones Provisionales	41

3.6.- Otras Reglamentaciones Aplicables	41

4.- CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA	41

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES	42

1.- CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL	43

1.1.- Obligaciones De Las Partes Implicadas	43

2.- CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA	47

2.1.- Parte De Accidente Y Deficiencias	47

2.2.- Estadísticas	48

2.3.- Plan De Seguridad	48

2.4.- Modificación Del Plan	48

2.5.- Libro De Incidencias	48

2.6.- Formación E Información A Los Trabajadores	49

3.- CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA	49

3.1.- Maquinaria	49

3.2.- Seguros	49

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

El Pliego de Condiciones forma parte de la documentación del Estudio de Seguridad y Salud y regirá en las obras que son objeto de la realización del mismo, definidas en el Artículo 3, apartado 1 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.

Este Pliego consta:

- Condiciones de Índole Legal.

- Condiciones de Índole Facultativa.

- Condiciones de Índole Técnica.

- Condiciones de Índole Económica.

- CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL

  - NORMA LEGAL DE APLICACIÓN

La ejecución de la obra objeto del Estudio de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita.

Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría mención en las correspondientes condiciones particulares de un determinado proyecto.

    - Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

Este R.D. define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras.

El R.D. establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 del 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

      - Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales que tiene por objeto promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los arts. 45, 47, 48 y 49 de la LPRL.

- A tales efectos esta ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición.

- Para el cumplimiento de dichos fines, la presente ley, regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma, a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1.

Orden del 27 de junio de 1997 por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 de enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas; de autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada:

- Convenio colectivo General del Sector de la Construcción aprobado por la Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas de Autonomía de Guadalajara.

- Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (Anexo1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre (Anexo IV).

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores.

- Real Decreto 949/1997 de 20 de junio sobre certificado profesional de prevencionistas de riesgos laborales.

- Real Decreto 952/1997 sobre residuos tóxicos y peligrosos.

- Real Decreto 773/1997 sobre utilización de equipos de Protección Individual.

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio sobre la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.

- Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto legislativo 1/1995.

- Reglamento Electrotécnico de alta tensión. Decreto 2413/73 de 20 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de Baja tensión y sus instrucciones complementarias que lo desarrollan, dictadas por Orden del Ministerio de Industria el 31 de octubre de 1973 así como todas las subsiguientes publicadas, que afecten a materia de seguridad en el trabajo.

- Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado con la seguridad y salud.

- Ordenanzas municipales que sean de aplicación.

  - OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.

El RD. 1627/97 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor reflejadas en los Artículos 3 y 4 , contratista, en los Artículos 7, 11, 15 y 16, Subcontratistas, en el Artículo 11, 15 y 16 y  Trabajadores Autónomos en el Artículo 12.

Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio a una entidad especializada ajena a la empresa.

La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de enero.

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que está reguladas en el artículo 42 de dicha ley.

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales 31/95.

El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el Artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales 31/95.

La obligación de los Trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.

Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Se deberá constituir un Comité de seguridad y salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 de la ley de Prevención de Riesgos laborales.

  - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad civil profesional; asimismo es contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe q8uedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.

- CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA

  - COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 92/57 C.E.E “Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construcciones temporales o móviles”. El R.D. 1627/1997 de 24 de octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.

En el Artículo 3 del R.D. 1627/97 se regula la figura de los Coordinadores en materia de seguridad y salud

En el artículo 8 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables al proyecto de obra.

  - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Los Artículos 5 y 6 del R.D. 1627/97 regulan el contenido mínimo de los documentos que forma parte de dichos estudios, así como por quien deben de ser elaborados.

  - PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Artículo 7 del R.D. 1627/97 indica que cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Cuando no sea necesaria la designación de Coordinador, las funciones indicadas anteriormente serán asumidas por la Dirección Facultativa.

El Artículo 9 del R.D. 1627/97 regula las obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.

El Artículo 10 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables durante la ejecución de la obra.

  - LIBRO DE INCIDENCIAS

El Artículo 13 del R.D. 1627/97 regula las funciones de este documento.

  - APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES.

El Coordinador de Seguridad y Salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud y serán presentadas a la propiedad para su abono.

  - PRECIOS CONTRADICTORIOS

En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en Plan de Seguridad y salud que precisarán medidas de prevención con precios contradictorios, para su puesta en la obra, deberán previamente ser autorizados por parte del Coordinador de Seguridad y Salud o por la Dirección Facultativa.

- CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA

  - EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- R.D. 773/1997 de 30 de mayo. Establece en el marco de la Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección individual (EPI’s).

Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud e los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

- En el Anexo III del R.D. 773/1997 relaciona una “lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual”.

- En el Anexo I del R.D. 773/1997, detalla una “lista indicativa y no exhaustiva de equipos de protección individual”.

- En el Anexo IV del R.D. 773/1997 realiza “Indicaciones no exhaustivas para evaluación de equipos de protección individual”.

- El R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre establece las condiciones mínimas que deben cumplir los EPI’s, el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este R.D., y el control por el fabricante de los EPI’s fabricados, todo ello en los capítulos II, V y VI de este R.D. El Real Decreto 159/1995 modifica algunos artículos del R.D. anterior.

  - ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

- El R.D. 1627/97 de 24 de octubre en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las horas, dentro de tres apartados.

  - Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.

  - Disposiciones mínimas específicas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales.

  - Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales.

- Redes perimetrales. Las mallas que conformen las redes serán de poliamida trenzado en rombo de 0,5 mm y malla de 7 x 7 cm. Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar

los empalmes, así como para arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas, y será > de 8 mm. Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca con alambres o cable, de forma que no dejen huecos.

La Norma UNE 81-65-80 establece las características y requisitos generales que han de satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para proteger a las personas expuestas a los riesgos derivadas de caída de altura.

- La Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970 regula las características y condiciones de los andamios en los Artículos 196 a 245.

- Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevación de cartas y por la 93/44/CEE para la elevación de personas sobre los andamios suspendidos.

- Orden 2988/1998 de la Comunidad de Guadalajara, sobre requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso mantenimiento y conservación de los andamios tubulares exigidos en las obras de construcción.

- Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe ser realizada por el Delegado de Prevención, apartado “d”, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la situación de estos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general indicamos a continuación.

  - Elementos de redes y protecciones exteriores, en general barandillas, antepechos, etc. (semanalmente).

  - Elementos	de	andamiaje,	apoyos,	anclajes,	arriostramientos,	plataformas,	etc. (semanalmente).

  - Estado del cable de las grúas-torre independientemente de la revisión diaria del gruista (semanalmente).

  - Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc. (semanalmente).

  - Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente).

  - Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente).

  - ÚTILES Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES.

- El R.D. 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Los Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas.

  - MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

- Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos R.D. 2291/85 de 8 de noviembre (Grúas-torre).

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas-torre desmontables para las obras aprobada por Orden de 28 de junio de 1998 y 16 de abril de 1990.

- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de mayo de 1989.

- RRDD 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas.

  - INSTALACIONES PROVISIONALES

- Se atendrán a lo dispuesto en el R.D. 1627/97 de 24 de octubre en su Anexo IV.

La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden de 9 de Mayo de 1971 regula sus características y condiciones en los siguientes Artículos:

  - Artículos 51 a 70.- Electricidad.

  - OTRAS REGLAMENTACIONES APLICABLES

Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la prevención de riesgos laborales.

Entre otras serán también de aplicación el:

- R.D. 53/1992 “Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes”.

- R.D. 230/1998 “Reglamento de explosivos”.

- R.D. 1316/1989 “Exposición al ruido”.

- R.D. 664/1997 “Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo”.

- R.D. 665/1997 “Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo”.

- Ley 10/1998 “Residuos.

- Orden 18/7/91 “Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles”.

- Orden 21/7/92 sobre “Almacenamiento de botellas de gases a presión.

- R.D.1495/1991 sobre “Aparatos a presión simple”.

- R.D.1513/1991 sobre “Certificados y marcas de cables, cadenas y ganchos”.

- R.D.216/1999 “Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas de trabajo temporal”.

- CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA

- Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme al Plan y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de la obra.

- Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan, solo las partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar.

- En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se definirán total y correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su abono tal como se indica en los apartados anteriores.

- En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en el apartado 2.6 de las Condiciones de Índole Facultativos

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

- CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL

  - OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.

El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y Salud quede incluido como documento integrante del proyecto de ejecución de obra. Dicho Estudio de Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional correspondiente.

Asimismo, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección facultativa, las partidas incluidas en el documento presupuesto Plan de Seguridad. Si se implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la empresa constructora, previa autorización del autor del Estudio de Seguridad.

El Plan de Seguridad que analice, estudie y complemente este Estudio de Seguridad y Salud, constará de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Dicho Plan será sellado y firmado por persona con suficiente capacidad legal. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el técnico que apruebe el Plan y el representante de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal.

Los medios de protección personal, estarán homologados por organismos competentes; caso de no existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud o Delegación de Prevención, con el visto bueno de la Dirección Facultativa de Seguridad.

La empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.

La dirección facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la ejecución de la obra. A la Dirección Facultativa le corresponde el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.

Los suministradores de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, así como los subcontratistas, entregarán al jefe de obre, delegados de prevención y dirección facultativa, las normas para montaje, desmontaje, usos y mantenimiento de los suministros y actividades; todo ello destinado a que los trabajos se ejecuten con la seguridad suficiente y cumpliendo la normativa vigente.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

(Artículo 38 Ley 31/95)

1.- El Comité de Seguridad y salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

2.- Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.

El Comité estará formado por los delegados de prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los delegados de prevención de la obra.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los delegados sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no están incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.

3.- El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones del mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento.

Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.

Competencias y Facultades del Comité de Seguridad y Salud

1.- El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:

    - Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la formación en materia preventiva.

    - Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la afectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.

DELEGADOS DE PREVENCIÓN

(Artículo 35 Ley 31/95)

1.- Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones especificas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

2.- Los Delegados de Prevención serán designados por entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo

De 50 a 100 trabajadores	2 Delegados de Prevención

De 101 a 500 trabajadores	3 Delegados de Prevención

De 501 a 1000 trabajadores	4 Delegados de Prevención

De 1001 a 2000 trabajadores	5 Delegados de Prevención

De 2001 a 3000 trabajadores	6 Delegados de Prevención

De 3001 a 4000 trabajadores	7 Delegados de Prevención

De 4001 en adelante	8 Delegados de Prevención

34. Ley 31/95, con arreglo a la siguiente escala:

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención, será el delegado de personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por entre los delegados de personal.

3.- A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como trabajadores fijos en plantilla.

- Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.

Competencias y Facultades de los Delegados de Prevención (Artículo 36 Ley 31/95)

- Colaborar con la dirección de la Empresa en la mejora de la acción preventiva.

- Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre la precisión de riesgos laborales.

- Ser consultados por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente ley.

- Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención (Artículo 37 Ley 31/95)

1.- Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de los trabajadores.

El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.

No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del número 2 del artículo anterior.

2.- El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.

La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario.

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN

(Artículo 30 y 31 Ley 31/95)

Nombramiento por parte del empresario de los trabajadores que se ocupen de las tareas de prevención de riesgos profesionales.

-	Protección y prevención de riesgos profesionales (Artículo 30 Ley 31/95)

1.- En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

2.- Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente ley.

Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaboran entre sí y, en su caos, con los servicios de prevención.

3.- Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley.

4.- Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), b), c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

“ Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.

Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones.

5.- En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma

habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.

6.- El empresario que no hubiere concertado el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoria o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se determinen.

Los servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existente y en lo referente a:

- El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.

- La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.

- La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.

- La información y formación de los trabajadores.

- La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia.

- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.

ÍNDICES DE CONTROL

En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 1.- Índice de Incidencia.

Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.

Cálculo I.I.=	Nº de accidentes con baja 2	x 10 Nº de trabajadores

2.- Índice de Frecuencia.

Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas.

Cálculo I.F.=	Nº de accidentes con baja 6	x 10 Nº horas trabajadas

3.- Índice de Gravedad.

Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.

Cálculo I.G.=	Nº de jornadas perdidas por accidente con baja 3 x 10 Nº horas trabajadas

4.- Duración media de incapacidad.

Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.

Cálculo D.M.I.=	Nº de jornadas perdidas por accidente con baja Nº de accidentes con baja

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hecho nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratación de su Seguro en la modalidad de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.

- CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA

  - PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS.

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del contratista; los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada.

- Parte de accidente:

  - Identificación de la obra.

  - Día, mes y año en que se ha producido el accidente.

  - Hora de producción del accidente.

  - Nombre del accidentado.

  - Categoría profesional y oficio del accidentado.

  - Domicilio del accidentado.

  - Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.

  - Causas del accidente.

  - Importancia aparente del accidente.

  - Posible especificación sobre fallos humanos.

  - Lugar, persona y forma de producirse la primera cura.

  - (Médico, practicante, socorrista, personal de obra.)

  - Lugar de traslado para hospitalización.

  - Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos).

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga:

  - ¿Cómo se hubiera podido evitar?

  - Ordenes inmediatas para ejecutar.

- Parte de deficiencias.

  - Identificación de la obra.

  - Fecha en que se ha producido la observación.

  - Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación.

  - Informe sobre la deficiencia observada.

  - Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.

  - ESTADÍSTICAS

- Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y Salud o Delegación de Prevención y las normas ejecutivas para subsanar las anomalías observadas.

- Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencias.

- Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera inspección visual, en abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente.

  - PLAN DE SEGURIDAD

Respecto del Plan de Seguridad y Salud se establece lo siguiente:

Antes del inicio de la obra el contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen en función de su propio sistema de ejecución las previsiones contenidas en el Estudio.

Una copia del Plan, una vez aprobado, a efectos de su conocimiento y su seguimiento será entregada al Comité de Seguridad y Salud quien podrá presentar por escrito y de forma razonada las sugerencias y alternativas que estima oportunas.

De igual forma una copia del mismo se entregará a los Delegados de Prevención de la obra.

Dicho Plan se presentará ante la autoridad laboral encargada de conceder la autorización de apertura del centro de trabajo y estará a disposición permanente del técnico responsable de su seguimiento, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los Técnicos de Los Gabinetes Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de las funciones que legalmente a cada uno competen.

  - MODIFICACIÓN DEL PLAN

El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias que puedan surgir a lo largo de la misma, pero siempre con la aprobación expresa del autor del estudio, y la necesaria información y comunicación a los órganos a los que se hace referencia en los párrafos anteriores.

  - LIBRO DE INCIDENCIAS

En el centro de trabajo, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto y facilitado por el Colegio Profesional que vise el Plan de Seguridad y Salud o, en su caso por la correspondiente Oficina de Supervisión de Proyectos. Dicho libro contará de hojas cuadriplicadas, destinadas cada una de sus copias para entrega y conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra, de los arquitectos técnicos de la misma, del Contratista o Constructor principal, del Comité de Seguridad y Salud en el centro de trabajo y de los representantes de los trabajadores, en el caso de que la obra no tuviera constituido Comité de Seguridad.

Las anotaciones en dicho libro podrán ser efectuadas por el autor del estudio, por los representantes del Constructor o Contratista principal y subcontratas, por Técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud por miembros del Comité de Seguridad y Salud del centro de trabajo o por los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo, si en el mismo no existiera Comité. Dichas anotaciones estarán únicamente relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Contratista o constructor estará obligado a remitir en el plazo de 24 horas, cada una de las copias a los destinatarios previstos en el párrafo primero, conservando las destinadas en él, adecuadamente agrupadas, en el propio centro a disposición de las autoridades y del autor del estudio.

  - FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, así como de las conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y personales, con independencia de la formación que reciban, esta información se dará por escrito.

Se establecerán las Actas:

  - De autorización de uso de máquinas, equipos y medios.

  - De recepción de protecciones personales.

  - De instrucción y manejo.

  - De mantenimiento.

Se establecerán por escrito las normas a seguir cuando se detecte situación de riesgo, accidente o incidente.

De cualquier incidente relacionado son Seguridad e Higiene, se dará conocimiento fehaciente a la Dirección Facultativa, en un plazo proporcional a la gravedad del hecho. En el caso de accidente grave o mortal, dentro del plazo de las 24 horas siguientes.

Se redactará una declaración programática sobre el propósito de cumplimiento de lo dispuesto en materia de Seguridad e Higiene, firmado por la máxima autoridad de la Empresa Constructora y el Jefe de Obra. De este documento tendrán conocimiento los trabajadores.

- CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA

  - MAQUINARIA

Reglamento de Seguridad en las Máquinas R.D. 1495/86 de mayo de 1986 (B.O.E. 21/7/86) modificado por R.D. 830/91 de 24 de mayo de 1991 (B.O.E. 31/5/91).

Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE. R.D. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 (B.O.E. 11/12/92) relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.

Legislación Reglamentos de maquinaria:

R.D. 1436/92 de 27 de noviembre.

Resto de disposiciones oficiales relativas a seguridad, higiene y medicina en el trabajo que afecten a los trabajos que se han de realizar.

  - SEGUROS

Serán de cuenta del CONTRATISTA, la suscripción de pólizas de seguros que cubran los accidentes, daños o averías que su personal, equipo o trabajos puedan sufrir u ocasionar al personal, equipo o instalaciones del resto de las empresas que trabajen en la obra. Asimismo, contratará pólizas de seguros que sean necesarias para cubrir la total responsabilidad civil o penal en los trabajos a realizar, daños a terceros, así como para los riesgos de incendios.

En el caso de que se produzcan daños entre el contratista y otros constructores o instaladores participantes en la obra, el CONTRATISTA se compromete en resolver estos daños directamente con el constructor o instalador interesado, evitando cualquier reclamación que pudiera surgir hacia la PROPIEDAD

NOTA FINAL:

Con este Estudio de Seguridad se da cumplimiento a la Normativa Legal vigente en el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO       DESCRIPCIÓN		UDS        LONGITUD	ANCHURA	    ALTURA     PARCIALES            CANTIDAD           PRECIO         IMPORTE

CAPÍTULO  Seguridad y Salud……………………………………………………………………………...

18.01           u    Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta

Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.

________________________________________________

10.00             19.31        193.10

18.02           u    Gafa anti-partículas, de policarbonato

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente

________________________________________________

10.00            25.00        250.00

18.03 	   u Pantalla de soldador de mano

Pantalla de soldador de mano, homologada CE s/normativa vigente.

________________________________________________

4.00           11.47           45.88

18.04         u Casco de seguridad

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

________________________________________________

10.00             2.97           29.70

18.05 	    u Tapones protectores auditivos con cordón

Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados CE s/normativa vigente.

________________________________________________

10.00           11.63         116.30

18.06         u Tapones protectores auditivos tipo aural

Tapones protectores auditivos tipo aural, (par) homologados CE s/normativa vigente.

________________________________________________

4.00             5.10           20.40

18.07         u Mascarilla con filtro contra polvo

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.

________________________________________________

10.00            24.68         246.80

18.08         u Mascarilla con filtro contra pinturas

Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente.

________________________________________________

4.00            32.49         129.96

18.09 	    u Guantes de lona azul, serraje manga corta

Guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/normativa vigente.

________________________________________________

10.00              5.52           55.20

18.10 	    u Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador

Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador (par).CE s/normativa vigente.

________________________________________________

4.00             4.09            16.36

18.11 	    u Guantes de látex, negro, p/albañilería

Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa vigente.

________________________________________________

10.00             4.07            40.70

18.12 	    u Guantes de látex, amarillo, anticorte

Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.

________________________________________________

4.00              4.11            16.44

18.13 	    u Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica

Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa vigente.

________________________________________________

10.00            25.88          258.80

18.14 	    u Par de botas de PVC para agua, caña alta

Par de botas de PVC para agua, caña alta, homologada CE s/normativa vigente.

________________________________________________

4.00              5.96            23.84

18.15 	    u Cinturón encofrador con bolsa de cuero

Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.

________________________________________________

4.00            20.05            80.20

18.16 	    u Cinturón antilimbago, con velcro

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.

________________________________________________

4.00             14.84           59.36

18.17 	    u Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.

________________________________________________

10.00              6.49            64.90

18.18 	    u Delantal en cuero, serraje especial soldador

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.

________________________________________________

4.00            11.40            45.60

18.19 	    u Mono algodón azulina, doble cremallera

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

________________________________________________

10.00            16.45          164.50

18.20 	    u Cuerda de 2m para cinturón de segudidad

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigente.

________________________________________________

4.00 	         20.82             83.28

18.21 	    u Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones

Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE s/normativa vigente.

________________________________________________

4.00            30.94           123.76

18.22         m Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m, Angio

Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o equivalente, realizado con paneles de acero galvanizado de   e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material coloca- dos c/2 m, recibidos con hormigón H150, i/accesorios de fijación, total- mente montada.

________________________________________________

0.00            36.20               0.00

18.23 	    u Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10m

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10%), incluso colocación y posterior retirada.

________________________________________________

10.00             6.11              61.10

18.24 	    m Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos tablones de madera de pino de    250 x 25 mm, (amortización = 30 %), incluso colocación y anclaje.

________________________________________________

0.00              6.82                0.00

18.25 	    m Barandilla de protección lateral de zanjas, con estacas de mader

Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección lateral de zanjas, compuesta por estacas de     madera hincadas cada 1,0 m (amortizables en 3 usos), pasamanos, travesaño intermedio y rodapié de tablón de madera de pino de 20x7,2cm (amortizable en 3 usos).

Incluye: Colocación, instalación y comprobación. Desmontaje posterior.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

________________________________________________

0.00 	          6.36                0.00

18.26 	    m2 Protección de huecos con mallazo electrosoldado

Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x 15 cm y D 5 mm, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

________________________________________________

0.00              4.00 	    0.00

18.27 	    m Cinta de balizamiento bicolor

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

________________________________________________

100.00 	          0.78              78.00

18.28 	     u Cono de señalización reflectante

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.

________________________________________________

4.00 	        11.70 	  46.80

18.29 	     u Chaleco reflectante

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

________________________________________________

16.00 	          6.36            101.76

18.30 	    u Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

________________________________________________

2.00             52.93         105.86

18.31 	    h Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y mantenimiento

de protecciones.

________________________________________________

149.00 	           27.79      4,140.71

18.32 	    u Señal de cartel obras, PVC sin soporte metálico

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

________________________________________________

3.00 	            6.61            19.83

18.33 	    u Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontado.

________________________________________________

5.00 	            3.23            16.15

18.34 	    mes ALQ. CASETA ALMACÉN, VESTUARIO + ASEO

-Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

-Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

-Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

________________________________________________

3.00 	        158.25          474.75

TOTAL CAPÍTULO 18 Seguridad y Salud .............................................................................................. 7,110.04

LISTADO DE PLANOS

LISTADO DE PLANOS

- Planos de seguridad y salud de planta baja, primera y cubiertas

- Protecciones colectivas e individuales

- Centros sanitarios.