CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

AMC010C      	m²  	Relleno y compactación del terreno de apoyo a vaso piscina

A mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación superficial proyecta-

da, con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máxi-

mo con compactador tándem autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%

de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El precio no

incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

Piscina	1	6,00	3,00	18,00

18,00	13,28	239,04

EA02AM010    	m2  	Desbroce y limpieza de terreno a máquina

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para

retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza,

maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no

menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a ca-

mión. Se incluye esponjamiento de terreno.

Desbroce terreno	1	503,52	503,52

Esponjamiento	0,3	503,52	151,06

654,58	1,40	916,41

E02CMA220    	m3  	Excavacion vaciado a maquina terrenos flojos <2m c/transporte

Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos flojos, por medios

mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a

una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de

medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

Vivienda	1	127,53	0,25	31,88

Entrada de vehiculos	1	30,10	0,25	7,53

Entrada peatonal	1	28,00	0,25	7,00

Patio trasero	1	32,80	0,25	8,20

54,61	2,34	127,79

ADE0122B     	m³  	Excavación para zanjas de pluviales

Excavación en zanjas de pluviales, en terrenos de consistencia semidura por medios mecánicos,

con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes

de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.Incluido es-

ponjamiento del terreno

Pluviales	1	21,16	0,25	0,25	1,32

Esponjamiento	0,3	21,16	0,25	0,25	0,40

1,72	26,21	45,08

ADE0122      	m3  	Excavación para zanjas de saneamiento

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia semidura por medios mecáni-

cos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-

dentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.In-

cluido esponjamiento del terreno

Esponjamiento saneamiento	0,3	40,32	0,25	0,25	0,76

Saneamiento	1	40,32	0,25	0,25	2,52

3,28	26,21	85,97

ADE0122C     	m³  	Excavación para zanja de electricidad

Excavación en zanjas de electricidad, en terrenos de consistencia semidura por medios mecánicos,

con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes

de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.Incluido es-

ponjamiento del terreno

Zanja electricidad	1	17,21	0,20	0,20	0,69

0,69	26,21	18,08

GTA020       	m³  	Transporte de tierras con camión

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de

terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limita-

da. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida,

la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.

Vaciado	1	54,61	54,61

Pluviales	1	1,72	1,72

Saneamiento	1	3,28	3,28

Electricidad	1	0,69	0,69

60,30	2,91	175,47

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS		1.607,84

CAPÍTULO 02 CIMENTACION

SUBCAPÍTULO CR CIMIE Regularización

CRL030       	m²  	Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm

de espesor.

127,53	4,89	623,62

TOTAL SUBCAPÍTULO CR CIMIE Regularización		623,62

SUBCAPÍTULO CS CIMIE Superficiales

CSZ020       	m²  	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realiz

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amorti-

zables en 200 usos, para zapata de cimentación.

ZC01	1	59,12	59,12

ZC02	1	6,04	6,04

ZC03	1	5,18	5,18

70,34	3,01	211,72

CSZ030       	m³  	Zapata corrida de hormigón armado

Zapata corrida de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y

vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 41,9 kg/m³.

ZC01	1	59,12	59,12

ZC02	1	6,04	6,04

ZC03	1	5,18	5,18

70,34	22,63	1.591,79

TOTAL SUBCAPÍTULO CS CIMIE Superficiales		1.803,51

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACION		2.427,13

CAPÍTULO 03 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO

SUBCAPÍTULO A SAN Acondicionamiento del terreno

APARTADO AS Red de saneamiento horizontal

SUBAPARTADO ASA Arquetas

ASA010       	Ud  	Arqueta de paso registrable

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico ma-

cizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interio-

res 60x60x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, for-

mación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interior-

mente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a

media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético

al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de

PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la

obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los

colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con

mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del

colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y coloca-

ción de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-

bas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

5,00	52,91	264,55

TOTAL SUBAPARTADO ASA Arquetas		264,55

SUBAPARTADO ASB Acometidas

ASB010       	m   	Acometida general de saneamiento a la red general del municipio,

Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales

y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación

de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal

4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de are-

na de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,

relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por

encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales.

Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa

HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma

ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada me-

diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con com-

presor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos

y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los co-

lectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera.

Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Eje-

cución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación

gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada

según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red

municipal.

3,86	10,78	41,61

ASB020       	Ud  	Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam

Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del

municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la aco-

metida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo com-

presor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con

junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sella-

do, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se en-

cuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y proba-

da. Sin incluir excavación.

Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor.

Colocación de la acometida. Resolución de la conexión.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

2,00	33,75	67,50

TOTAL SUBAPARTADO ASB Acometidas		109,11

SUBAPARTADO ASI Sistemas de evacuación de suelos

ASI020       	1   	Sumidero sifónico para terrazas

Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de

PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso accesorios

de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.

2,00	14,23	28,46

UPMO20       	1   	Sumidero para piscina

Sumidero circular de piscina, de resinas termoplásticas de ABS, de 200 mm de diámetro, color blan-

co, de salida vertical de 40 mm de diámetro y horizontal de 50 mm de diámetro, con rejilla plana de

resinas termoplásticas de ABS.

1,00	28,44	28,44

ASI020B      	1   	Sumidero sifónico para cubierta

Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de

PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso accesorios

de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.

3,00	14,23	42,69

ASI020C      	1   	Sumideros para patios

Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de

PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso accesorios

de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.

2,00	14,23	28,46

TOTAL SUBAPARTADO ASI Sistemas de evacuación de		128,05

TOTAL APARTADO AS Red de saneamiento horizontal		501,71

TOTAL SUBCAPÍTULO A SAN Acondicionamiento del terreno		501,71

SUBCAPÍTULO I SAN Instalaciones

APARTADO IS Evacuación de aguas

UAP 10 SAN   	    	Pozo de registro

Pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y elementos

prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior,

formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente

armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de

pozo de 0,5 m de altura construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido

con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con

mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media ca-

ña para recibido de colectores, preparado con junta de goma para recibir posteriormente los anillos

prefabricados de hormigón en masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en

masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de

diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico

prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según

UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión ma-

yor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hor-

migón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición

clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zo-

nas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2

para formación de canal en el fondo del pozo, mortero para sellado de juntas y lubricante para monta-

je.

Pozo Pluvial	1	1,00

Pozo Residual	1	1,00

2,00	342,40	684,80

ISBS         	    	Bajantes

4,00	111,23	444,92

ISD          	    	Derivaciones individuales

3,00	132,99	398,97

ISS010bX     	m   	Colector suspendido de PVC, serie B de 75 mm de diámetro, unión

Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de

110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima

del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el in-

terior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de

PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presen-

tación en seco de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, co-

nexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación

gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada

según especificaciones de Proyecto.

10,65	4,28	45,58

ISS010b      	m   	Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unión

Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de

110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima

del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el in-

terior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de

PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presen-

tación en seco de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, co-

nexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación

gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada

según especificaciones de Proyecto.

11,32	4,28	48,45

COLENTERR    	m   	Colector enterrado de PVC,serie SN-4 de 160mm

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular

nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del

0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de

espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la

generatriz superior. Incluso, líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios

y piezas especiales.

Residual	1	26,10	26,10

Pluvial	1	27,65	27,65

53,75	13,05	701,44

TOTAL APARTADO IS Evacuación de aguas		2.324,16

TOTAL SUBCAPÍTULO I SAN Instalaciones		2.324,16

TOTAL CAPÍTULO 03 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO		2.825,87

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA

SUBCAPÍTULO EH Hormigón armado

FSC01        	m²  	Forjado sanitario ventilado, sistema "CÁVITI"

Forjado sanitario de hormigón armado de 20+5 cm de canto total, sobre encofrado perdido de piezas

de polipropileno reciclado, C-20 "CÁVITI", realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en cen-

tral, y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de zunchos y vigas de cimenta-

ción, cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 co-

mo armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, en capa de compresión de 5 cm

de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante;

apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza. Incluso zunchos perimetrales de planta con-

formados con sistema de encofrado recuperable de tableros de madera. El precio no incluye la capa

de hormigón de limpieza.

127,53	24,38	3.109,18

FPHA02       	m²  	Paneles prefabricados de hormigon armado

Paneles prefabricados de hormigon armado

Paneles planta baja	1	63,45	3,05	193,52

Paneles planta primera	1	55,26	3,15	174,07

367,59	36,37	13.369,25

LPA          	m²  	Losa de placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado.

Losa de 20 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de

20 cm de canto y 120 cm de anchura, con momento flector último de 17 kN·m/m, con altura libre de

planta de entre 4 y 5 m, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga; relleno de

juntas entre placas alveolares y zonas de enlace con apoyos, realizados con hormigón

HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero B 500 S en zona de negati-

vos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m². Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo

Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el

apoyo de las placas en los huecos del forjado y alambre de atar. El precio incluye la elaboración de

la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar defi-

nitivo de su colocación en obra, pero no incluye los apoyos ni los pilares.

Planta primera	1	99,82	99,82

Cubierta	1	9,82	9,82

109,64	68,10	7.466,48

TOTAL SUBCAPÍTULO EH Hormigón armado		23.944,91

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA		23.944,91

CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA

HYA040       	u   	Precerco para huecos de fachada

Colocación y fijación de precerco de madera a entramado autoportante de tabique de placas, con tor-

nillería, durante la ejecución del tabique y antes de colocar el pavimento, para fijar posteriormente, so-

bre él, el marco de la carpintería de entre 1 y 4 m² de superficie.

V1	1	0,55	2,40	1,32

V2	2	2,00	1,15	4,60

V3	1	2,10	1,40	2,94

V4	3	0,70	1,10	2,31

V5	1	0,80	1,40	1,12

V6	1	2,90	2,40	6,96

V7	1	1,80	2,40	4,32

V8	1	1,65	2,40	3,96

V9	1	4,40	2,40	10,56

V10	1	2,25	1,20	2,70

V11	1	0,80	1,10	0,88

P03	1	3,25	2,35	7,64

P04	1	1,10	2,20	2,42

51,73	6,01	310,90

FBY022       	m²  	Tabique placas de yeso laminado zonas húmedas

Tabique múltiple sistema W112.es Drystar "KNAUF" (12,5+12,5+75+12,5+12,5)/400 (75) (4 Drystar

(GM-FH1IR)), de alta resistencia a la humedad, de 125 mm de espesor total, con nivel de calidad

del acabado Q2, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 75

mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con dispo-

sición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total

(dos placas tipo Drystar (GM-FH1IR) en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa). Incluso

banda acústica de dilatación autoadhesiva "KNAUF"; fijaciones para el anclaje de canales y mon-

tantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico

"KNAUF" y pasta de juntas Drystar Filler "KNAUF", cinta de juntas Drystar Tape "KNAUF". El

precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.

Planta baja	1	11,20	3,05	34,16

Planta primera	1	15,15	3,15	47,72

81,88	82,83	6.782,12

FBY015       	m2  	Tabique placas de yeso laminado zonas secas

Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de pla-

cas de yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, sistema tabique PYL 78/600(48) LM, catá-

logo ATEDY-AFELMA, de 78 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de

perfiles metálicos de acero galvanizado de 48 mm de anchura formada por montantes (elementos

verticales) y canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y

una disposición normal "N"; a cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado A /

UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF" y aislamiento de panel flexi-

ble y ligero de lana de roca volcánica Confortpan 208 Roxul "ROCKWOOL", según UNE-EN

13162, no revestido, de 40 mm de espesor, colocado en el alma.

Planta baja	1	9,31	3,05	28,40

Planta primera	1	17,05	3,15	53,71

82,11	25,23	2.071,64

E07WF020     	m   	Forrado conducto vent. c/VT-5

Forrado de huecos para albergar conducto de ventilación, formación de chimeneas, con ladrillo cerá-

mico de 1/2 pie, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, p.p. de re-

mates y encuentros con la cubierta con lamina asfáltica autoprotegida tipo LBM-30/M-NA, terminado,

incluy endo la parte proporcional de piedra caliza de acabado, s/NTE-ISV, NTE-FFL, Código Técni-

co, medido en su longitud

Ventilacion	1	4,50	4,50

4,50	17,79	80,06

HED010       	Ud  	Ayuda recibido de carpinterías

Recibido de carpintería de aluminio, acero o PVC, con patillas de anclaje, de hasta 2 m² de superfi-

cie, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.

V1	3	3,00

V2	1	1,00

V3	1	1,00

V4	1	1,00

V5	2	2,00

V6	1	1,00

V7	1	1,00

10,00	26,35	263,50

E07WA050     	u   	Ayuda albañ. inst. vivienda unifamiliar

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, telecomunicaciones, fontanería y calefacción, cli-

matización y domótica si se precisa en la vivienda, incluyendo mano de obra en carga y descarga,

materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios aux iliares.

4,00	615,05	2.460,20

E08PEA0731   	m2  	Enlucido de yeso blanco vertical

Enlucido de yeso blanco (Y-25F) en paramentos horizontales de 3mm de espesor, i/p.p. de forma-

ción de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y medios auxiiares, s/NTE.RPG-12

y 13, medido deduciendo huecos superiores a 2m2. Yeso marcado con CE y DdP según Regla-

mento (UE) 305/2011

PLANTA BAJA

Garaje/Instalaciones	1	24,86	2,90	72,09

Hall	1	10,93	2,90	31,70

Pasiillo	1	11,02	2,90	31,96

Dormitorio 01	1	12,98	2,90	37,64

Baño 01	1	9,38	2,90	27,20

Despensa	1	9,15	2,90	26,54

Salon/Cocina/Comedor	1	26,09	2,90	75,66

PLANTA PRIMERA

Escaleras	1	0,80	3,00	2,40

Distribuidor	1	8,15	3,00	24,45

Dormitorio ppal	1	22,56	3,00	67,68

Vestidor	1	11,05	3,00	33,15

Baño ppal	1	9,38	3,00	28,14

Dormitorio 02	1	15,38	3,00	46,14

Dormitorio 03	1	14,88	3,00	44,64

Dormitorio 04	1	12,88	3,00	38,64

Baño 02	1	8,44	3,00	25,32

613,35	2,06	1.263,50

E08PEA073    	m2  	Enlucido de yeso blanco horizontal

Enlucido de yeso blanco (Y-25F) en paramentos verticales de 3mm de espesor, i/p.p. de formación

de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y medios auxiiares, s/NTE.RPG-12 y

13, medido deduciendo huecos superiores a 2m2. Yeso marcado con CE y DdP según Reglamento

(UE) 305/2011

PLANTA BAJA

Garaje/Instalaciones	1	31,90	31,90

Hall	1	7,35	7,35

Pasiillo	1	6,80	6,80

Dormitorio 01	1	10,50	10,50

Baño 01	1	4,95	4,95

Despensa	1	4,60	4,60

Salon/Cocina/Comedor	1	40,80	40,80

PLANTA PRIMERA

Escaleras	1	6,80	6,80

Distribuidor	1	8,20	8,20

Dormitorio ppal	1	18,15	18,15

Vestidor	1	7,45	7,45

Baño ppal	1	4,95	4,95

Dormitorio 02	1	10,95	10,95

Dormitorio 03	1	13,45	13,45

Dormitorio 04	1	10,35	10,35

Baño 02	1	4,15	4,15

191,35	2,06	394,18

HYR036       	m²  	Recibido de precerco al entramado autoportante partición

Colocación y fijación de precerco de madera de pino, simultáneas a la ejecución del tabique y sin el

pavimento colocado, mediante recibido al entramado autoportante con tornillería, para fijar posterior-

mente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie. Incluso p/p de replan-

teo, nivelación y aplomado.

P05	2	0,90	2,20	3,96

3,96	4,35	17,23

RTC015_N     	m2  	Falso techo continuo de placas de yeso laminado.Zonas secas

Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso

(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /

borde afinado, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias

60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte me-

diante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los

perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre

ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de jun-

tas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir.

PLANTA BAJA

Garaje/Instalaciones	1	31,90	31,90

Hall	1	7,35	7,35

Pasiillo	1	6,80	6,80

Dormitorio 01	1	10,50	10,50

Despensa	1	4,60	4,60

Salon/Cocina/Comedor	1	40,80	40,80

PLANTA PRIMERA

Escaleras	1	6,80	6,80

Distribuidor	1	8,20	8,20

Dormitorio ppal	1	18,15	18,15

Vestidor	1	7,45	7,45

Dormitorio 02	1	10,95	10,95

Dormitorio 03	1	13,45	13,45

Dormitorio 04	1	10,35	10,35

177,30	11,49	2.037,18

RTC015       	m2  	Falso techo continuo de placas de yeso laminado.Zonas húmedas

Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de

calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero

galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la

superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fija-

das perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación

de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /

12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas.

Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la

fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje.

PLANTA BAJA

Baño 01	1	4,95	4,95

PLANTA PRIMERA

Baño ppal	1	4,95	4,95

Baño 02	1	4,15	4,15

14,05	15,41	216,51

E10ATT130    	m2  	Aislamiento Falso Techo MW 45mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en ro-

llos, de 45 mm de espesor. Resistencia térmica 1,25 m2K/W, conductiv idad térmica 0,035

W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorción acústica 0,75 según UNE-EN ISO

354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes.

Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA BAJA

Garaje/Instalaciones	1	31,90	31,90

Hall	1	7,35	7,35

Pasiillo	1	6,80	6,80

Dormitorio 01	1	10,50	10,50

Baño 01	1	4,95	4,95

Despensa	1	4,60	4,60

Salon/Cocina/Comedor	1	40,80	40,80

PLANTA PRIMERA

Escaleras	1	6,80	6,80

Distribuidor	1	8,20	8,20

Dormitorio ppal	1	18,15	18,15

Vestidor	1	7,45	7,45

Baño ppal	1	4,95	4,95

Dormitorio 02	1	10,95	10,95

Dormitorio 03	1	13,45	13,45

Dormitorio 04	1	10,35	10,35

Baño 02	1	4,15	4,15

191,35	4,23	809,41

PYR010       	u   	Recibido plato de ducha

Recibido de plato de ducha de cualquier medida, mediante ladrillo cerámico hueco, recibido con mor-

tero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos para entregas en paramento verti-

cal, formación de desniveles, retacado con arena, sellado de juntas, limpieza, protección con tablero

de madera y eliminación del material sobrante.

3,00	23,85	71,55

E12PVP120    	m2  	Vierteaguas caliza c/goterón corto a=35cm

Vierteaguas con goterón de piedra caliza blanca de fondo hasta 35 cm., tomado con mortero de ce-

mento M-5 conformada según planos. Incluyendo replanteo, pérdidas y limpieza y enlechado de jun-

tas. Estimando longitud realizada en su medición.

V1	1	0,55	0,35	0,19

V2	2	2,00	0,35	1,40

V3	1	2,10	0,35	0,74

V4	3	0,70	0,35	0,74

V5	1	0,80	0,35	0,28

V6	1	2,90	0,35	1,02

V7	1	1,80	0,35	0,63

V8	1	1,65	0,35	0,58

V9	1	4,40	0,35	1,54

V10	1	2,25	1,20	2,70

V11	1	0,80	0,35	0,28

P03	1	3,25	0,35	1,14

P04	1	1,10	0,35	0,39

11,63	4,30	50,01

E07WA051     	u   	Ayuda albañilería carpinterías.

1,00	877,93	877,93

TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA		17.705,92

CAPÍTULO 06 CUBIERTA Y TERRAZAS

NAU050       	m2  	Aislamiento térmico XPS 80mm

Aislamiento térmico de cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo invertida, con grava, pendiente

del 1% al 5%, con impermeabilización líquida; formado por panel rígido de poliestireno extruido, de

superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia a compre-

sión >= 300 kPa.

Cubierta	1	100,16	100,16

100,16	9,28	929,48

NIS011       	m2  	Lámina asfáltica horizontal

Impermeabilización con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, total-

mente adherida al soporte con soplete, previa imprimación del mismo con emulsión asfáltica aniónica

con cargas tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de geotextil no tejido compuesto por fi-

bras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²), totalmente lista e instalada

Cubierta	1	100,16	100,16

100,16	10,23	1.024,64

QCA010       	m2  	Capa de protección de cantos rodados

Capa de protección de cantos rodados lavados, de granulometría comprendida entre 16 y 32 mm,

con un espesor medio de 10 cm, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%.

Cubierta	1	100,16	100,16

100,16	2,11	211,34

RSB010       	m2  	Base de regularización de mortero de cemento.

Base para regularización sobre aislante térmico en cubierta, de mortero M-10 de 2 cm de espesor,

maestreada y fratasada.

Cubierta	1	100,16	100,16

100,16	5,65	565,90

FHGJJ        	m2  	Capa separadora geotextil

Capa separadora en cubierta plana: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por

agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción

transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN

ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de

200 g/m², Colocación en obra: con solapes, directamente bajo la impermeabilización.

Cubierta	1	100,16	100,16

100,16	0,94	94,15

RDFJDJ       	m2  	Base de protección de mortero de cemento

Base para protección sobre aislante térmico en cubierta, de mortero M-10 de 2 cm de espesor, ma-

estreada y fratasada.

Cubierta	1	100,16	100,16

100,16	5,65	565,90

QAY010       	m2  	Formación de pendiente con hormigón

Formación de pendientes en cubierta plana no ventilada, con hormigón celular a base de cemento y

aditivo plastificante-aireante, de resistencia a compresión 0,2 MPa y 350 kg/m³ de densidad, confec-

cionado en obra con cemento gris y aditivo plastificante-aireante, con espesor medio de 10 cm, con

capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor.

Cubierta	1	100,16	100,16

100,16	11,25	1.126,80

ECS040       	ml  	Albardilla cubierta y terrazas

Suministro y colocación de albardilla lisa prefabricada de hormigón hidrófugo, de color blanco, para

cubrición de muros, "PREFHORVISA", en piezas de 20x31x6,5 cm, con goterón, recibido con

mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo, replanteo,

sellado entre piezas y uniones con las pilastras con mortero de juntas especial para revestimientos

de prefabricados de hormigón y tratamiento de protección suplementaria mediante aplicación sobre el

conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos capas.

Peto	1	48,26	48,26

48,26	7,88	380,29

TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTA Y TERRAZAS		4.898,50

CAPÍTULO 07 FACHADA

NAJ005       	m2  	Aislamiento termoreflexivo frente estructura

Suministro y colocación de aislamiento térmico de frentes de forjado y pilares embebidos en el espe-

sor de la fachada, formado por aislamiento térmico reflexivo compuesto de núcleo aislante de espu-

ma de polietileno, revestido con una lámina de aluminio en una cara y provisto de una malla de aga-

rre en la cara opuesta, de 4 mm de espesor, con una densidad nominal de 29,17 kg/m³, una resis-

tencia térmica de 0,11 m²K/W, una emisividad térmica de 0,05 y una conductividad térmica de 0,029

W/(mK). Incluso preparación de la superficie soporte, cortes, puntas metálicas de cabeza ancha para

la fijación del aislante a la estructura previamente desencofrada y cinta adhesiva para el sellado de

juntas.

Planta baja	1	2,31	2,31

Planta primera	1	1,95	1,95

4,26	6,33	26,97

E10ATV048    	m2  	AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 40 mm

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno

ex truido de superficie lisa machihembrados de 40 mm de espesor. Resistencia a compresión = 200

kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 1,75 m2K/W, conductiv idad térmica 0,034

W/(mK), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN

13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno ex truido (XPS) con mar-

ca- do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011

Planta baja	1	56,46	3,05	172,20

Planta primera	1	48,26	3,15	152,02

324,22	6,06	1.964,77

NAO020       	m2  	Aislamiento térmico Lana de Roca 40 mm

Aislamiento en trasdosado autoportante de placas (no incluidas en este precio), formado por panel se-

mirrígido de lana de roca, Acustilaine MD "ISOVER", según UNE-EN 13162, no revestido, de 40

mm de espesor, fijado mecánicamente a la fábrica. Suministro y colocación de aislamiento entre la

cara interior de una hoja exterior de fachada o una partición interior y el trasdosado autoportante de

placas (no incluido en este precio), formado por panel semirrígido de lana de roca, Acustilaine MD

"ISOVER", según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1

m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), fijado mecánicamente a la fábrica. Incluso p/p de cor-

tes, fijaciones y limpieza.

Planta baja	1	56,46	3,05	172,20

Planta primera	1	48,26	3,15	152,02

324,22	4,30	1.394,15

RAM030       	m2  	Revestimiento exterior porcelánico similar madera

Suministro y colocación de aplacado porcelánico, con baldosas simulando alistonado de tablones de

madera, con un coeficiente de absorción de agua del 0,4% y un PEI IV, 40x40 cm, 19 €/m², colo-

cadas en capa fina, aplicando adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y

tiempo abierto ampliado, color a definir por cliente y D.F., mediante la técnica de doble encolado, so-

bre una capa previa de mortero de regularización debidamente maestreada, (no incluida en este pre-

cio), utilizando además elementos mecánicos de refuerzo, enclavados en las juntas de separación

entre baldosas y fijados mecánicamente al paramento. Rejuntado con mortero de juntas cementoso,

CG1, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de pre-

paración de la superficie soporte, replanteo, apertura de cajas en muros, cortes, piezas especiales,

formación y sellado de juntas de movimiento, resolución de puntos singulares y encuentros con hue-

cos de carpintería, elementos de fijación mecánica, acabado y limpieza final.

Fachada	1	84,63	84,63

84,63	17,44	1.475,95

RAM030X      	m2  	Revestimiento exterior porcelánico similar piedra

Suministro y colocación de aplacado porcelánico, con baldosas simulando piedra, con un coeficiente

de absorción de agua del 0,4% y un PEI IV, 40x40 cm, 19 €/m², colocadas en capa fina, aplicando

adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color

a definir por cliente y D.F., mediante la técnica de doble encolado, sobre una capa previa de mortero

de regularización debidamente maestreada, (no incluida en este precio), utilizando además elementos

mecánicos de refuerzo, enclavados en las juntas de separación entre baldosas y fijados mecánica-

mente al paramento. Rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta abierta (entre 3 y

15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,

replanteo, apertura de cajas en muros, cortes, piezas especiales, formación y sellado de juntas de

movimiento, resolución de puntos singulares y encuentros con huecos de carpintería, elementos de

fijación mecánica, acabado y limpieza final.

Fachada	1	96,10	96,10

96,10	17,44	1.675,98

RQO010B      	m²  	Revestimiento exterior mortero monocapa

Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa, acabado raspado, color blanco, tipo

OC CSIII W2 según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado

con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.

Fachada	1	90,40	90,40

90,40	9,81	886,82

RRY016       	m2  	Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado

Trasdosado autoportante arriostrado, sistema K151.es "KNAUF", realizado con dos placas de yeso

laminado -  12,5 antirradiaciones RX + 12,5 cortafuego (DF) , ancladas al paramento vertical median-

te estructura formada por maestras; separación entre maestras 625 mm; 27 mm de espesor total.

Planta baja	1	56,46	3,05	172,20

Planta primera	1	48,26	3,15	152,02

324,22	65,56	21.255,86

E08PNE430    	m2  	ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL ARMADO FIBRA VIDRIO

Enfoscado maestreado armado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramen-

tos v erticales de 20 mm de espesor aplicado en 2 capas, con colocación intermedia de malla de fi-

bra de vidrio de 10x 10 mm de luz y 90 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo

de 10 cm a cada lado, regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m, i/p.p. de me-

dios auxiliares, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero y malla con marcado CE y DdP

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Planta baja	1	56,46	3,05	172,20

Planta primera	1	48,26	3,15	152,02

324,22	5,57	1.805,91

FCF030       	m   	Dintel de fábrica armada de bloques en "U" cerámicos aligerados.

Dintel de 14 cm de espesor, de fábrica armada de bloques en "U" cerámicos aligerados, 20x19x14

cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², recibidos con mortero de cemento industrial,

color gris, M-7,5, suministrado a granel; con refuerzo de hormigón de relleno, HA-25/B/12/XC2, pre-

parado en obra, vertido con medios manuales, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 4,3 kg/m;

montaje y desmontaje de apeo compuesto por 2 puntales metálicos telescópicos, amortizables en

150 usos y tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos. El precio incluye la elaboración de

la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar defi-

nitivo de su colocación en obra.

V1	1	0,55	0,55

V2	2	2,00	4,00

V3	1	2,10	2,10

V4	3	0,70	2,10

V5	1	0,80	0,80

V6	1	2,90	2,90

V7	1	1,80	1,80

V8	1	1,65	1,65

V9	1	4,40	4,40

V10	1	2,25	2,25

V11	1	0,80	0,80

P03	1	3,25	3,25

P04	1	1,10	1,10

27,70	10,40	288,08

ASS669       	m²  	Composite negro

Fachada	1	54,89	54,89

54,89	17,44	957,28

TOTAL CAPÍTULO 07 FACHADA		28.346,12

CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS

RSG0101      	m2  	Solado de baldosas gres porcelánico

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, gama media, de 40x40 cm, 20 €/m², recibidas

con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional,

color y rejuntadas con lechada de cemento a definir, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3

mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

PLANTA BAJA

Garaje/Instalaciones	1	31,90	31,90

Hall	1	7,35	7,35

Pasiillo	1	6,80	6,80

Dormitorio 01	1	10,50	10,50

Baño 01	1	4,95	4,95

Despensa	1	4,60	4,60

Salon/Cocina/Comedor	1	40,80	40,80

PLANTA PRIMERA

Escaleras	1	6,80	6,80

Distribuidor	1	8,20	8,20

Dormitorio ppal	1	18,15	18,15

Vestidor	1	7,45	7,45

Baño ppal	1	4,95	4,95

Dormitorio 02	1	10,95	10,95

Dormitorio 03	1	13,45	13,45

Dormitorio 04	1	10,35	10,35

Baño 02	1	4,15	4,15

191,35	9,91	1.896,28

E11EGR06011  	m   	Rodapié gres porcelánico interior vivienda 8x40 cm

Rodapié biselado de gres porcelánico esmaltado (BIb), de 8x 40 cm, recibido con mortero cola, i/re-

juntado con mortero tapajuntas y limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de

prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada

PLANTA BAJA

Hall	1	10,93	10,93

Pasiillo	1	11,02	11,02

Dormitorio 01	1	12,98	12,98

Baño 01	1	9,38	9,38

Despensa	1	9,15	9,15

Salon/Cocina/Comedor	1	26,09	26,09

PLANTA PRIMERA

Escaleras	1	0,80	0,80

Distribuidor	1	8,15	8,15

Dormitorio ppal	1	22,56	22,56

Vestidor	1	11,05	11,05

Baño ppal	1	9,38	9,38

Dormitorio 02	1	15,38	15,38

Dormitorio 03	1	14,88	14,88

Dormitorio 04	1	12,88	12,88

Baño 02	1	8,44	8,44

183,07	8,61	1.576,23

RSG0101B     	m2  	Solado antideslizante baldosas gres porcelánico para exteriores

Suministro y colocación de pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelánico acabado pulido,

de 40x40 cm, 3,01 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN

14411, con resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 3 se-

gún CTE, extendidas sobre capa de regularización de 3 cm de mortero de cemento M-5, recibidas

con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntado

con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a

la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm, todo ello realizado sobre firme

compuesto por base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm de espesor, vertido

con cubilote con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado

ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (Califor-

nia Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso juntas de dilatación y cortes a realizar para

ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento.

Entrada de vehiculos	1	30,10	30,10

Entrada peatonal	1	28,00	28,00

Patio traserp	1	32,80	32,80

Terraza norte	1	12,15	12,15

Terraza sur	1	12,95	12,95

116,00	27,42	3.180,72

SDFY24FGH    	m   	Rodapié gres porcelánico terrazas 8x40 cm

Rodapié biselado de gres porcelánico esmaltado (BIb), de 8x 40 cm, recibido con mortero cola, i/re-

juntado con mortero tapajuntas y limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de

prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada

Terraza norte	1	4,80	4,80

Terraza sur	1	8,28	8,28

13,08	8,61	112,62

RSG010       	ml  	Piezas cerámicas de separación entre diferentes solerías.

Franja lineal para separación entre solerías de distinto acabado. Solado de baldosas cerámicas de

gres esmaltado, gama media, de 40x40 cm, 20 €/m², recibidas con adhesivo cementoso de uso ex-

clusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color y rejuntadas con lechada de ce-

mento a definir, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonali-

dad de las piezas.

Entrada de vehiculos - Garaje	1	4,80	4,80

Entrada peatonal - Hall	1	2,00	2,00

Patio trasero - Salon	1	8,28	8,28

Terraza norte - Dormitorio principall	1	4,80	4,80

Terraza sur - Dormitorios	1	8,28	8,28

28,16	9,91	279,07

E11CCC120    	m2  	Recrecido de mortero para solería y rodapiés

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y

arena de río grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado

hasta la zona de trabajo, incluso nivelado y fratasado mecánico, medido en superficie realmente eje-

cutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003. P.p. suministro de aditivo fluidicante para morte-

ro por m2 de recrecido de mortero.

PLANTA BAJA

Garaje/Instalaciones	1	31,90	31,90

Hall	1	7,35	7,35

Pasiillo	1	6,80	6,80

Dormitorio 01	1	10,50	10,50

Baño 01	1	4,95	4,95

Despensa	1	4,60	4,60

Salon/Cocina/Comedor	1	40,80	40,80

PLANTA PRIMERA

Escaleras	1	6,80	6,80

Distribuidor	1	8,20	8,20

Dormitorio ppal	1	18,15	18,15

Vestidor	1	7,45	7,45

Baño ppal	1	4,95	4,95

Dormitorio 02	1	10,95	10,95

Dormitorio 03	1	13,45	13,45

Dormitorio 04	1	10,35	10,35

Baño 02	1	4,15	4,15

191,35	4,87	931,87

RAG014       	m2  	Alicatado baños

Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicio-

nales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 30x50 cm, 35 €/m², recibido con adhesivo cemento-

so de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color a definir. Incluso

p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, can-

toneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta míni-

ma (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.

PLANTA BAJA

Baño 01	1	9,38	2,90	27,20

PLANTA PRIMERA

Baño ppal	1	9,38	3,00	28,14

Baño 02	1	8,44	3,00	25,32

80,66	25,72	2.074,58

TOTAL CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS		10.051,37

CAPÍTULO 09 PINTURA

E27EPA1103   	m2  	PINTURA PLÁSTICA LISA PARA EXTERIOR.

Pintura plástica lisa mate lavable standard obra nueva en color a definir con cliente o D.F., sobre pa-

ramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

Fachada	1	90,40	90,40

90,40	6,74	609,30

E27EPA110    	m2  	PINT.PLÁS.LISA PARAMENTOS VERTICALES

Pintura plástica lisa mate lavable standard obra nueva en color a definir con cliente o D.F., sobre pa-

ramentos  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

PLANTA BAJA

Garaje/Instalaciones	1	24,86	2,90	72,09

Hall	1	10,93	2,90	31,70

Pasiillo	1	11,02	2,90	31,96

Dormitorio 01	1	12,98	2,90	37,64

Despensa	1	9,15	2,90	26,54

Salon/Cocina/Comedor	1	26,09	2,90	75,66

PLANTA PRIMERA

Escaleras	1	0,80	3,00	2,40

Distribuidor	1	8,15	3,00	24,45

Dormitorio ppal	1	22,56	3,00	67,68

Vestidor	1	11,05	3,00	33,15

Dormitorio 02	1	15,38	3,00	46,14

Dormitorio 03	1	14,88	3,00	44,64

Dormitorio 04	1	12,88	3,00	38,64

532,69	6,74	3.590,33

E27EPA1102   	m2  	PINT. PLAS. LISA PARAMENTOS HORIZONTALES

Pintura plástica lisa mate lavable standard obra nueva en color a definir con cliente o D.F., sobre pa-

ramentos horizontales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

PLANTA BAJA

Garaje/Instalaciones	1	24,86	2,90	72,09

Hall	1	10,93	2,90	31,70

Pasiillo	1	11,02	2,90	31,96

Dormitorio 01	1	12,98	2,90	37,64

Baño 01	1	9,38	2,90	27,20

Despensa	1	9,15	2,90	26,54

Salon/Cocina/Comedor	1	26,09	2,90	75,66

PLANTA PRIMERA

Escaleras	1	0,80	3,00	2,40

Distribuidor	1	8,15	3,00	24,45

Dormitorio ppal	1	22,56	3,00	67,68

Vestidor	1	11,05	3,00	33,15

Baño ppal	1	9,38	3,00	28,14

Dormitorio 02	1	15,38	3,00	46,14

Dormitorio 03	1	14,88	3,00	44,64

Dormitorio 04	1	12,88	3,00	38,64

Baño 02	1	8,44	3,00	25,32

613,35	8,13	4.986,54

TOTAL CAPÍTULO 09 PINTURA		9.186,17

CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC

E14A35fcQca  	u   	V1. VENTANA/PUERTA CLIMALIT LACADO MONOBLOCK

Ventana de PVC, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color

antracita, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores,

tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con

pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de

EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m?K); espesor máximo

del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos

de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se-

gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y

clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C3, según UNE-EN 12210, con premarco

cajón de persiana térmico incorporado (monoblock). Incluso silicona para sellado perimetral de la jun-

ta entre la carpintería exterior y el paramento.

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 PLANITHERM XN F5

3+3/16/3+3 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 3+3

mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, dos cámaras deshidratadas

rellenas de gas argón con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm de espe-

sor cada una, vidrio intermedio PLANICLEAR incoloro de 3+3 mm y vidrio interior PLANITHERM

XN de 3+3 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara exterior, para hojas de

vidrio de superficie menor de 2 m2; 44 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado me-

diante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SI-

KA" compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la

cara interior, para hojas de vidrio de superficie menor de 2m2

(persiana de lamas de PVC, con accionamiento automático NO INCLUIDO en el precio. Sistema

de mecanización de sistema de persiana enrollable INCLUIDO EN PARTIDA DOMÓTICA)

MEDIDAS Y ACABADOS SEGÚN PLANO DE CARPINTERÍAS

1,00	224,70	224,70

DFGGVVB      	u   	V2. VENTANA/PUERTA CLIMALIT LACADO MONOBLOCK

Ventana de PVC, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color

antracita, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores,

tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con

pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de

EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m?K); espesor máximo

del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos

de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se-

gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y

clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C3, según UNE-EN 12210, con premarco

cajón de persiana térmico incorporado (monoblock). Incluso silicona para sellado perimetral de la jun-

ta entre la carpintería exterior y el paramento.

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 PLANITHERM XN F5

3+3/16/3+3 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 3+3

mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, dos cámaras deshidratadas

rellenas de gas argón con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm de espe-

sor cada una, vidrio intermedio PLANICLEAR incoloro de 3+3 mm y vidrio interior PLANITHERM

XN de 3+3 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara exterior, para hojas de

vidrio de superficie menor de 2 m2; 44 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado me-

diante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SI-

KA" compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la

cara interior, para hojas de vidrio de superficie menor de 2m2

(persiana de lamas de PVC, con accionamiento automático NO INCLUIDO en el precio. Sistema

de mecanización de sistema de persiana enrollable INCLUIDO EN PARTIDA DOMÓTICA)

MEDIDAS Y ACABADOS SEGÚN PLANO DE CARPINTERÍAS

2,00	220,00	440,00

DGFHKKH      	u   	V3. VENTANA/PUERTA CLIMALIT LACADO MONOBLOCK

Ventana de PVC, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color

antracita, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores,

tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con

pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de

EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m?K); espesor máximo

del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos

de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se-

gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y

clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C3, según UNE-EN 12210, con premarco

cajón de persiana térmico incorporado (monoblock). Incluso silicona para sellado perimetral de la jun-

ta entre la carpintería exterior y el paramento.

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 PLANITHERM XN F5

3+3/16/3+3 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 3+3

mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, dos cámaras deshidratadas

rellenas de gas argón con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm de espe-

sor cada una, vidrio intermedio PLANICLEAR incoloro de 3+3 mm y vidrio interior PLANITHERM

XN de 3+3 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara exterior, para hojas de

vidrio de superficie menor de 2 m2; 44 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado me-

diante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SI-

KA" compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la

cara interior, para hojas de vidrio de superficie menor de 2m2

(persiana de lamas de PVC, con accionamiento automático NO INCLUIDO en el precio. Sistema

de mecanización de sistema de persiana enrollable INCLUIDO EN PARTIDA DOMÓTICA)

MEDIDAS Y ACABADOS SEGÚN PLANO DE CARPINTERÍAS

1,00	367,71	367,71

FHGJKLL      	u   	V4. VENTANA/PUERTA CLIMALIT LACADO MONOBLOCK

Ventana de PVC, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color

antracita, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores,

tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con

pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de

EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m?K); espesor máximo

del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos

de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se-

gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y

clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C3, según UNE-EN 12210, con premarco

cajón de persiana térmico incorporado (monoblock). Incluso silicona para sellado perimetral de la jun-

ta entre la carpintería exterior y el paramento.

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 PLANITHERM XN F5

3+3/16/3+3 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 3+3

mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, dos cámaras deshidratadas

rellenas de gas argón con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm de espe-

sor cada una, vidrio intermedio PLANICLEAR incoloro de 3+3 mm y vidrio interior PLANITHERM

XN de 3+3 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara exterior, para hojas de

vidrio de superficie menor de 2 m2; 44 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado me-

diante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SI-

KA" compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la

cara interior, para hojas de vidrio de superficie menor de 2m2

(persiana de lamas de PVC, con accionamiento automático NO INCLUIDO en el precio. Sistema

de mecanización de sistema de persiana enrollable INCLUIDO EN PARTIDA DOMÓTICA)

MEDIDAS Y ACABADOS SEGÚN PLANO DE CARPINTERÍAS

3,00	476,47	1.429,41

DGGFJHK      	u   	V5. VENTANA/PUERTA CLIMALIT LACADO MONOBLOCK

Ventana de PVC, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color

antracita, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores,

tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con

pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de

EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m?K); espesor máximo

del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos

de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se-

gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y

clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C3, según UNE-EN 12210, con premarco

cajón de persiana térmico incorporado (monoblock). Incluso silicona para sellado perimetral de la jun-

ta entre la carpintería exterior y el paramento.

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 PLANITHERM XN F5

3+3/16/3+3 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 3+3

mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, dos cámaras deshidratadas

rellenas de gas argón con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm de espe-

sor cada una, vidrio intermedio PLANICLEAR incoloro de 3+3 mm y vidrio interior PLANITHERM

XN de 3+3 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara exterior, para hojas de

vidrio de superficie menor de 2 m2; 44 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado me-

diante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SI-

KA" compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la

cara interior, para hojas de vidrio de superficie menor de 2m2

(persiana de lamas de PVC, con accionamiento automático NO INCLUIDO en el precio. Sistema

de mecanización de sistema de persiana enrollable INCLUIDO EN PARTIDA DOMÓTICA)

MEDIDAS Y ACABADOS SEGÚN PLANO DE CARPINTERÍAS

1,00	426,52	426,52

DGUUIUO      	u   	V6. VENTANA/PUERTA CLIMALIT LACADO MONOBLOCK

Ventana de PVC, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color

antracita, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores,

tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con

pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de

EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m?K); espesor máximo

del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos

de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se-

gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y

clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C3, según UNE-EN 12210, con premarco

cajón de persiana térmico incorporado (monoblock). Incluso silicona para sellado perimetral de la jun-

ta entre la carpintería exterior y el paramento.

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 PLANITHERM XN F5

3+3/16/3+3 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 3+3

mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, dos cámaras deshidratadas

rellenas de gas argón con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm de espe-

sor cada una, vidrio intermedio PLANICLEAR incoloro de 3+3 mm y vidrio interior PLANITHERM

XN de 3+3 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara exterior, para hojas de

vidrio de superficie menor de 2 m2; 44 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado me-

diante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SI-

KA" compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la

cara interior, para hojas de vidrio de superficie menor de 2m2

(persiana de lamas de PVC, con accionamiento automático NO INCLUIDO en el precio. Sistema

de mecanización de sistema de persiana enrollable INCLUIDO EN PARTIDA DOMÓTICA)

MEDIDAS Y ACABADOS SEGÚN PLANO DE CARPINTERÍAS

1,00	219,77	219,77

FGHHHKL      	u   	V7. VENTANA/PUERTA CLIMALIT LACADO MONOBLOCK

Ventana de PVC, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color

antracita, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores,

tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con

pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de

EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m?K); espesor máximo

del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos

de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se-

gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y

clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C3, según UNE-EN 12210, con premarco

cajón de persiana térmico incorporado (monoblock). Incluso silicona para sellado perimetral de la jun-

ta entre la carpintería exterior y el paramento.

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 PLANITHERM XN F5

3+3/16/3+3 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 3+3

mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, dos cámaras deshidratadas

rellenas de gas argón con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm de espe-

sor cada una, vidrio intermedio PLANICLEAR incoloro de 3+3 mm y vidrio interior PLANITHERM

XN de 3+3 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara exterior, para hojas de

vidrio de superficie menor de 2 m2; 44 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado me-

diante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SI-

KA" compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la

cara interior, para hojas de vidrio de superficie menor de 2m2

(persiana de lamas de PVC, con accionamiento automático NO INCLUIDO en el precio. Sistema

de mecanización de sistema de persiana enrollable INCLUIDO EN PARTIDA DOMÓTICA)

MEDIDAS Y ACABADOS SEGÚN PLANO DE CARPINTERÍAS

1,00	181,55	181,55

DADAD        	u   	V8. VENTANA/PUERTA CLIMALIT LACADO MONOBLOCK

Ventana de PVC, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color

antracita, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores,

tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con

pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de

EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m?K); espesor máximo

del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos

de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se-

gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y

clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C3, según UNE-EN 12210, con premarco

cajón de persiana térmico incorporado (monoblock). Incluso silicona para sellado perimetral de la jun-

ta entre la carpintería exterior y el paramento.

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 PLANITHERM XN F5

3+3/16/3+3 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 3+3

mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, dos cámaras deshidratadas

rellenas de gas argón con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm de espe-

sor cada una, vidrio intermedio PLANICLEAR incoloro de 3+3 mm y vidrio interior PLANITHERM

XN de 3+3 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara exterior, para hojas de

vidrio de superficie menor de 2 m2; 44 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado me-

diante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SI-

KA" compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la

cara interior, para hojas de vidrio de superficie menor de 2m2

(persiana de lamas de PVC, con accionamiento automático NO INCLUIDO en el precio. Sistema

de mecanización de sistema de persiana enrollable INCLUIDO EN PARTIDA DOMÓTICA)

MEDIDAS Y ACABADOS SEGÚN PLANO DE CARPINTERÍAS

1,00	181,55	181,55

EERRRRQ      	u   	V9. VENTANA/PUERTA CLIMALIT LACADO MONOBLOCK

Ventana de PVC, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color

antracita, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores,

tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con

pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de

EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m?K); espesor máximo

del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos

de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se-

gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y

clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C3, según UNE-EN 12210, con premarco

cajón de persiana térmico incorporado (monoblock). Incluso silicona para sellado perimetral de la jun-

ta entre la carpintería exterior y el paramento.

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 PLANITHERM XN F5

3+3/16/3+3 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 3+3

mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, dos cámaras deshidratadas

rellenas de gas argón con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm de espe-

sor cada una, vidrio intermedio PLANICLEAR incoloro de 3+3 mm y vidrio interior PLANITHERM

XN de 3+3 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara exterior, para hojas de

vidrio de superficie menor de 2 m2; 44 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado me-

diante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SI-

KA" compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la

cara interior, para hojas de vidrio de superficie menor de 2m2

(persiana de lamas de PVC, con accionamiento automático NO INCLUIDO en el precio. Sistema

de mecanización de sistema de persiana enrollable INCLUIDO EN PARTIDA DOMÓTICA)

MEDIDAS Y ACABADOS SEGÚN PLANO DE CARPINTERÍAS

1,00	181,55	181,55

RTTTH        	u   	V10. VENTANA/PUERTA CLIMALIT LACADO MONOBLOCK

Ventana de PVC, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color

antracita, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores,

tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con

pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de

EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m?K); espesor máximo

del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos

de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se-

gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y

clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C3, según UNE-EN 12210, con premarco

cajón de persiana térmico incorporado (monoblock). Incluso silicona para sellado perimetral de la jun-

ta entre la carpintería exterior y el paramento.

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 PLANITHERM XN F5

3+3/16/3+3 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 3+3

mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, dos cámaras deshidratadas

rellenas de gas argón con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm de espe-

sor cada una, vidrio intermedio PLANICLEAR incoloro de 3+3 mm y vidrio interior PLANITHERM

XN de 3+3 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara exterior, para hojas de

vidrio de superficie menor de 2 m2; 44 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado me-

diante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SI-

KA" compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la

cara interior, para hojas de vidrio de superficie menor de 2m2

(persiana de lamas de PVC, con accionamiento automático NO INCLUIDO en el precio. Sistema

de mecanización de sistema de persiana enrollable INCLUIDO EN PARTIDA DOMÓTICA)

MEDIDAS Y ACABADOS SEGÚN PLANO DE CARPINTERÍAS

1,00	181,55	181,55

FGHHHKLX     	u   	V11. VENTANA/PUERTA CLIMALIT LACADO MONOBLOCK

Ventana de PVC, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color

antracita, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores,

tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con

pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de

EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m?K); espesor máximo

del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos

de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se-

gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y

clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C3, según UNE-EN 12210, con premarco

cajón de persiana térmico incorporado (monoblock). Incluso silicona para sellado perimetral de la jun-

ta entre la carpintería exterior y el paramento.

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 PLANITHERM XN F5

3+3/16/3+3 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 3+3

mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, dos cámaras deshidratadas

rellenas de gas argón con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm de espe-

sor cada una, vidrio intermedio PLANICLEAR incoloro de 3+3 mm y vidrio interior PLANITHERM

XN de 3+3 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara exterior, para hojas de

vidrio de superficie menor de 2 m2; 44 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado me-

diante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SI-

KA" compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la

cara interior, para hojas de vidrio de superficie menor de 2m2

(persiana de lamas de PVC, con accionamiento automático NO INCLUIDO en el precio. Sistema

de mecanización de sistema de persiana enrollable INCLUIDO EN PARTIDA DOMÓTICA)

MEDIDAS Y ACABADOS SEGÚN PLANO DE CARPINTERÍAS

1,00	181,55	181,55

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC		4.015,86

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA METÁLICA

PDB010       	m   	Barandilla de escalera

Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo

y montantes y barrotes verticales, para escalera de ida y vuelta, de tres tramos rectos con dos me-

setas intermedias, fijada mediante atornillado en obra de fábrica.

19,62	53,11	1.042,02

TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA METÁLICA		1.042,02

CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA DE MADERA

DDFFDFFGDF  	u   	PUERTA PASO RANUR.MAD TERMOLAC.930X2220 mm

Puerta de paso interior ciega, ranurada, termolacada en taller, de dimensiones 930x 2220 mm., hoja

de 72 cm., formada por recercado perimetral de bastidor de madera de pino, seca y estabilizada, in-

terior del alma de madera maciza y cercos en DM lacados y esmaltados en taller; tapajuntas de 120

mm. de ancho y 12 mm de espesor del mismo material, montada, incluso p.p. de medios aux ilia-

res; según sección detallada de la carpintería. Juego de manillas OCARIZ tipo L con tornillos ocultos

de acero inox idable. Inserción de aireador airpaso de CABER, compuesto por un elemento central

de material fonoabsorbente y dos perfiles telescópicos superiores de PVC extruido. El elemento cen-

tral tiene una altura de 20 mm, una profundidad de 6mm y tres longitudes estándar, adaptable a cual-

quier ancho de hoja; fijado al cerco o batiente y colocado conjuntamente con la puerta en el hueco.

Posteriormente se debe ajustar el perfil de remate en la cara interior del tapajuntas para garantizar una

junta mínima. s/ CTE HS3

P5	10	10,00

10,00	136,99	1.369,90

E13MAW010LC 	m2  	FTE.ARM/MAL.P.RECTO LACADO

Frente de armario empotrado, con hojas correderas. en DM termolacado, ranurado, incluso precerco

de pino 70x 35, galce o cerco perimetral visto de DM rechapado de pino para lacar 60x 30 mm., con

uñero interior, tapajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x 10 mm.,

tapetas interiores contrachapadas de pino 70x 4 mm., bisagras de acero inoxidable, cierre por vai-

vén silencioso y tiradores de uñero o de bola, montado y con p.p. de medios auxiliares.

A1	1	3,10	2,85	8,84

A2	1	3,30	2,85	9,41

A3	1	3,00	2,85	8,55

A4	1	3,10	2,85	8,84

A5	1	2,65	2,85	7,55

43,19	126,21	5.451,01

LAR010       	m2  	FORRADO INTERIOR DE ARMARIOS

Forrado interior de armario empotrado, realizado con tablero aglomerado de partículas, recubierto por

ambas caras con una chapa fina de madera de pino, de 16 mm de espesor, adherido a los paramen-

tos del interior del armario con adhesivo de caucho

A1	1	4,30	2,85	12,26

A2	1	5,12	2,85	14,59

A3	2	4,20	2,85	23,94

A4	2	4,25	2,85	24,23

A5	1	3,83	2,85	10,92

85,94	6,45	554,31

ERARMVIV4    	u   	DISTRIBUCIÓN INTERIOR ARMARIOS VIVIENDA

Diseño de distribución interior de armarios empotrados de puertas correderas en DM termolacado,

compuesto por:

-Balda separadora a modo altillo de DM rechapado de pino para lacar.

-Barra de metálica para colgar prendas, debidamente instalada y atornillada

-Mobiliario de cajones, de 3 gavetas con sistema de rieles corrededos y frente ciego, en DM recha-

pado de pino para lacar.

Conjunto interior a definir con D.F. o propiedad. Totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.

A1	1	1,00

A2	1	1,00

A3	1	1,00

A4	1	1,00

A5	1	1,00

5,00	46,18	230,90

SDO010       	u   	TOPES DE PUERTAS INTERIORES

Tope de puerta, tipo cuadrado, para suelo, color blanco, fijado mediante adhesivo de poliuretano.

10,00	2,44	24,40

DFDGGFG      	u   	PUERTA ACCESO A VIVIENDA 1000X2220 mm

Puerta de entrada, acorazada normalizada, con luz de paso 100 cm y altura de paso 220 cm. Com-

puesto de: hoja de 103 cm de ancho y 220 cm de alto formada por una plancha de acero electrogal-

vanizado, plegada y reforzada  por perfiles omega de acero verticales, acabado con tablero liso en

ambas caras en madera de pino país; marco y premarco de acero electrogalvanizado y pintado en

polvo de poliéster con ocho garras de acero antipalanca para anclar al hormigón recubiertos con tapa-

juntas en ambas caras; cerradura de seguridad de tres puntos frontales de cierre (10 pestillos) con

bombillo de seguridad y burlete de goma y fieltro con cierre automático al suelo; bisagras fabricadas

en perfil de acero; pernio y esfera de acero inoxidable con rodamientos; mirilla, pomo y tirador; corta-

vientos oculto en la parte inferior de la puerta con todos sus herrajes de colgar y seguridad restantes.

Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.

P4	1	1,00

1,00	516,11	516,11

TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA DE MADERA		8.146,63

CAPÍTULO 13 INST.FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

IFS01        	u   	BOLETIN DE LAS INSTALACIONES FONTANERÍA

El instalador deberá realizar la totalidad de pruebas y ensayos, de acuerdo con la Normativa Vigen-

te.

Legalización de las Instalaciones y entrega de todos los certificados y sus resguardos de presenta-

ción en los organismos oficiales necesarios para dejar en total y perfecta legalidad la instalación reali-

zada.

Instrucción del personal encargado del mantenimiento. Prueba a ejecutar el fontanero

1,00	98,95	98,95

SH2O         	ud  	Solicitud de licencia de abastecimiento de agua potable

Solicitud para el suministro de agua potable para la licencia de la edificiación correspondiente.

1,00	107,69	107,69

IFM010       	Ud  	Montante de 7,24 m de longitud, colocado superficialmente, forma

Suministro y montaje de montante de 7,24 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al para-

mento, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior,

PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos; purgador automático de aire de latón y llave

de paso de asiento de latón, con maneta de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para

montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en

este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas

especiales. Montaje del purgador de aire y la llave de paso. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

1,00	12,02	12,02

IFM010b      	Ud  	Montante de 17,15 m de longitud, colocado superficialmente, form

Suministro y montaje de montante de 17,15 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al para-

mento, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior,

PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos; purgador automático de aire de latón y llave

de paso de asiento de latón, con maneta de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para

montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en

este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas

especiales. Montaje del purgador de aire y la llave de paso. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

1,00	22,83	22,83

IFM010c      	Ud  	Montante de 20,88 m de longitud, colocado superficialmente, form

Suministro y montaje de montante de 20,88 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al para-

mento, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior,

PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos; purgador automático de aire de latón y llave

de paso de asiento de latón, con maneta de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para

montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en

este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas

especiales. Montaje del purgador de aire y la llave de paso. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

1,00	26,89	26,89

IFM010d      	Ud  	Montante de 23,04 m de longitud, colocado superficialmente, form

Suministro y montaje de montante de 23,04 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al para-

mento, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior,

PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos; purgador automático de aire de latón y llave

de paso de asiento de latón, con maneta de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para

montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en

este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas

especiales. Montaje del purgador de aire y la llave de paso. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

1,00	29,23	29,23

IFA010       	Ud  	Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 1,64 m

Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 1,64 m de lon-

gitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la ins-

talación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no re-

gistrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2

mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previa-

mente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno

lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima

de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de dis-

tribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro

con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de

los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, coloca-

da sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de acceso-

rios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormi-

gón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno

principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-

rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos

que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras suel-

tas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colo-

cación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tube-

ría. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme

de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

1,00	38,53	38,53

IFB010       	Ud  	Alimentación de agua potable, de 6,69 m de longitud, enterrada,

Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 6,69 m de longitud, enterrada, formada por

tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro, colocado sobre le-

cho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente

compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los

riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la

tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, protección de la tubería metálica con cinta an-

ticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las

zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-

pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido

de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de

la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

Tubería de agua fría	1	1,00

1,00	31,21	31,21

IFC010       	Ud  	Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, c

Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, conectado al

ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de la-

tón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave

de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y de-

más material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

1,00	20,02	20,02

IFD010       	Ud  	Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas electrónicas multieta

Suministro e instalación de grupo de presión, formado por 2 bombas centrífugas electrónicas de 4 eta-

pas, verticales, con rodetes, difusores y todas las piezas en contacto con el medio de impulsión de

acero inoxidable, conexión en aspiración de 2", conexión en impulsión de 2", cierre mecánico inde-

pendiente del sentido de giro, unidad de regulación electrónica para la regulación y conmutación de

todas las bombas instaladas con variador de frecuencia integrado, con pantalla LCD para indicación

de los estados de trabajo y de la presión actual y botón monomando para la introducción de la pre-

sión nominal y de todos los parámetros, memoria para historiales de trabajo y de fallos e interface pa-

ra integración en sistemas GTC, motores de rotor seco con una potencia nominal total de 2,2 kW,

3770 r.p.m. nominales, alimentación monofásica (230V/50Hz), con protección térmica integrada y

contra marcha en seco, protección IP 55, aislamiento clase F, vaso de expansión de membrana de

24 l, válvulas de corte y antirretorno, presostato, manómetro, sensor de presión, bancada, colectores

de acero inoxidable. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios. Totalmente

montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su

correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica.

Incluye: Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fi-

jación de tuberías y accesorios. Conexiones de la bomba con el depósito. Conexionado. Puesta en

marcha.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

1,00	2.212,32	2.212,32

IFI005       	m   	Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-

mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior,

PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para monta-

je y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y proba-

da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este

precio).

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de

servicio.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

Tubería de agua fría	1	41,83	41,83

Tubería de agua caliente	1	32,44	32,44

74,27	0,55	40,85

IFI005b      	m   	Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-

mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,

PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para monta-

je y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y proba-

da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este

precio).

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de

servicio.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

Tubería de agua fría	1	9,02	9,02

Tubería de agua caliente	1	23,66	23,66

Tubería de retorno de agua caliente	1	31,85	31,85

sanitaria

64,53	0,69	44,53

IFI005c      	m   	Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-

mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior,

PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para monta-

je y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y proba-

da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este

precio).

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de

servicio.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

Tubería de agua fría	1	20,81	20,81

Tubería de agua caliente	1	6,50	6,50

27,31	1,07	29,22

IFI005d      	m   	Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-

mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior,

PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para monta-

je y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y proba-

da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este

precio).

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de

servicio.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

Tubería de agua fría	1	18,77	18,77

Tubería de agua caliente	1	8,69	8,69

Tubería de retorno de agua caliente	1	8,84	8,84

sanitaria

36,30	1,77	64,25

IFI005e      	m   	Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-

mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior,

PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para monta-

je y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y proba-

da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este

precio).

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de

servicio.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

Tubería de agua fría	1	16,36	16,36

16,36	2,33	38,12

IFI008       	Ud  	Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y e

Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embelle-

cedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

Llave de local húmedo	1	7,00	7,00

7,00	3,11	21,77

IFI008b      	Ud  	Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y emb

Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellece-

dor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

Llave de local húmedo	1	5,00	5,00

5,00	3,75	18,75

IFW010       	Ud  	Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y e

Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embelle-

cedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

Válvula de corte	1	1,00	1,00

1,00	3,06	3,06

IFW010b      	Ud  	Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y emb

Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellece-

dor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

Válvula de corte	1	3,00	3,00

3,00	3,68	11,04

ISD0081      	u   	Bote sifónico

Suministro e instalación de bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40

mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado.

Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-

tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Color y modelo a elegir por cliente y D.F.

Baño 1 sótano	1	1,00

Aseo PB	1	1,00

Baño 2 P1	1	1,00

Baño 3 P1	1	1,00

Baño 4 P2	1	1,00

5,00	5,87	29,35

SPI020       	u   	Inodoro suspendido.

Taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana sanitaria, para montaje suspendido, color blanco,

con asiento de inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con salida para conexión horizontal, equipa-

do con fluxor fijado a bastidor metálico regulable, autoportante, de acero pintado con poliéster, empo-

trado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 395 mm de anchura y 1050 mm de altu-

ra. Incluso silicona para sellado de juntas.

Color y modelo a elegir por cliente y D.F.

Baño ppal	1	1,00

Baño 01	1	1,00

Baño 02	1	1,00

3,00	220,00	660,00

SPI100       	u   	Cisterna empotrada para inodoro

Cisterna de polietileno, con acceso y accionamiento frontal, descarga doble de 6-3 litros o única inte-

rrumpible, ajustable a 4,5, 6 ó 7 litros para descarga total y a 3 ó 4 litros para descarga parcial, mo-

delo Sigma 12 cm, de 120 mm de profundidad, sobre bastidor autoportante, premontado, de 425 mm

de anchura y 1120 mm de altura, acabado pintado al horno, con patas de apoyo antideslizantes de

acero galvanizado ajustables en altura hasta 200 mm y orientables, altura del inodoro ajustable entre

410 y 460 mm, tubo guía para tubo de alimentación de aparatos sanitarios serie AquaClean, para ino-

doro suspendido, código de pedido 111.350.00.5, serie Duofix "GEBERIT", y pulsador para accio-

namiento de cisterna, de plástico, de color blanco, de descarga doble, código de pedido

115.770.11.5, modelo Sigma01,. Instalación empotrada en muro de fábrica.

Color y modelo a elegir por cliente y D.F.

Baño ppal	1	1,00

Baño 01	1	1,00

Baño 02	1	1,00

3,00	136,07	408,21

SLP010       	u   	Lavabo suspendido

Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo monomando

con caño extraíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de

longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliés-

ter, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a

1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación y silicona pa-

ra sellado de juntas.

Color y modelo a elegir por cliente y D.F.

Baño 01	1	1,00

Baño 02	1	1,00

2,00	119,33	238,66

SAL035       	u   	Lavabo doble seno

Baño 01	1	1,00

1,00	535,23	535,23

SAD025       	u   	Plato de ducha de resina

Plato de ducha rectangular, de resina, color blanco, acabado mate imitación piedra, con fondo anti-

deslizante y orificio de desagüe en un lateral de 90 mm de diámetro, con válvula sifónica de 30 mm

de altura de sifón. El precio incluye la grifería.

Color y modelo a elegir por cliente y D.F.

Baño ppal	1	1,00

Baño 01	1	1,00

Baño 02	1	1,00

3,00	243,26	729,78

SCF010       	ud  	Fregadero de cocina

Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490

mm, con válvula de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con cartu-

cho cerámico para fregadero, gama básica, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador

y enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de

agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona.

1,00	157,87	157,87

MANAJA       	ud  	Mampara para ducha

Mampara frontal para ducha, de vidrio transparente con perfiles de aluminio acabado mate. Medidas

y acabados según diseño. Incluso fijaciones y sellado de juntas.

Acabado orientativo. Modelo y medidas finales a elegir por cliente y D.F.

Baño ppal	1	1,00

Baño 01	1	1,00

Baño 02	1	1,00

3,00	233,76	701,28

TOTAL CAPÍTULO 13 INST.FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS		6.331,66

CAPÍTULO 14 INST. VENTILACIÓN

IVV030       	m   	Conductos de ventilación D110mm

Conducto de ventilación, formado por tubo liso de PVC, de 110 mm de diámetro exterior, pegado

mediante adhesivo, colocado en posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción

a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las compuertas de regulación, las

compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.

Extractor cocina	1	7,26	7,26

Cocina	1	5,17	5,17

Baño 01	1	0,80	0,80

Instalaciones	1	6,60	6,60

Bañoñ ppal	1	4,10	4,10

Baño 02	1	5,80	5,80

29,73	3,87	115,06

ICR007       	u   	Ventilador helicoidal cubierta

Ventilador helicoidal para tejado, con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio, cuerpo y som-

brerete de aluminio, base de acero galvanizado y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50

Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, grado de protección IP65, de 1290

r.p.m., potencia absorbida 0,34 kW, caudal máximo 3700 m³/h, nivel de presión sonora 58 dBA, con

malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, para conducto de extracción de 400 mm de

diámetro. Incluso accesorios y elementos de fijación.

2,00	472,09	944,18

14ZZZ00004   	u   	Instalación de ventilación en campana

Instalación para ventilación de campana de cocina, formada por conducto de PVC de siber o similar

y aspirador estático en cubierta, incluso ayuda de albañilería, forrado, elementos de reglaje y funcio-

namiento. Construido según indicaciones del fabricante. Medida la unidad completamente instalada.

Incluso ayuda de albañilería.

1,00	512,16	512,16

E23NNA010    	u   	Aireador autorregulable 30-45 m3/h

Rejilla de entrada de aire (aireador) autoregulable de caudal constante, para instalación en carpintería

exterior en locales secos. Para caudales de 30-45 m3/h. Totalmente instalado; i/p.p. de ajustes y

medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-3.

V1	1	1,00

V2	2	2,00

V3	1	1,00

V4	3	3,00

V5	1	1,00

V6	1	1,00

V7	1	1,00

V8	1	1,00

V9	1	1,00

V10	1	1,00

V11	1	1,00

P03	1	1,00

P04	1	1,00

16,00	4,21	67,36

E23Z030      	u   	Aireador puerta de paso premarco madera 140-150 mm

Aireador acústico para puertas de paso de interior en madera, para montaje en dintel de precerco, pa-

ra puertas de hoja 625-725-825 mm, y precerco de ancho 140-150 mm. Totalmente instalado; i/p.p.

de material de fijación y medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-3.

P5	10	10,00

10,00	3,40	34,00

E23VDT040    	u   	Extractor baño temporizado bajo ruido y consumo 95 m 3/h

Extractor de baño para un caudal de 95 m3/h, de muy bajo nivel sonoro (25 dB(A) a 3 metros) y ba-

jo consumo (7,5 W); con funcionamiento a través de temporizador electrónico regulable (instalación

eléctrica no incluida). Fabricado en material plástico en blanco, con compuerta antirretorno incorpora-

da, equipado con difusores para la reducción de turbulencias de aire y niv el sonoro. Motor monofási-

co 230 V-50 Hz de alto rendimiento con rodamientos a bolas para trabajo durante 40.000 horas, con

soportes antivibratorios. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios

auxiliares

3,00	32,91	98,73

IVK010       	u   	Extractor de humos para cocina

Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga

libre 250 m³/h, con tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para sa-

lida de humos; instalación en el interior de la campana. Incluso elementos de fijación.

1,00	65,49	65,49

TOTAL CAPÍTULO 14 INST. VENTILACIÓN		1.836,98

CAPÍTULO 15 INST. CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.

ICAL01       	u   	BOLETIN DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

El instalador deberá realizar la totalidad de pruebas y ensay os, de acuerdo con la Normativa Vigen-

te. Legalización de las Instalaciones y entrega de todos los certificados y sus resguardos de presen-

tación en los organismos oficiales necesarios para dejar en total y  perfecta legalidad la instalación re-

alizada. Instrucción del personal encargado del mantenimiento. Prueba a ejecutar por el instalador de

aerotermia y suelo radiante.

1,00	98,95	98,95

ICS005       	Ud  	Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 13/

Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro, para climatiza-

ción, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

1,00	19,51	19,51

ICS010b      	m   	Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo

Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diá-

metro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana

de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color

blanco.

Planta baja	1	127,53	127,53

Planta 1	1	99,82	99,82

227,35	4,04	918,49

ICS010d      	m   	Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por

tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 40 mm de diámetro exte-

rior y 3,7 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, empotrado en la pared, con aislamiento

mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y

sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por

la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-

ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-

bas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

Planta baja	1	6,80	6,80

Planta primera	1	6,80	6,80

13,60	5,69	77,38

ICS015       	Ud  	Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 26/

Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, para climatiza-

ción, colocado superficialmente.

2,00	9,21	18,42

ICS020       	Ud  	Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades,

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.

1,00	64,60	64,60

ICS050       	Ud  	Acumulador ACS de acero vitrificado, con intercambiador de un s

Acumulador de acero vitrificado, de suelo, 200 l, 600 mm de diámetro y 1450 mm de altura, forro

acolchado con cubierta posterior, aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC y protección

contra corrosión mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

1,00	219,13	219,13

ICS075       	Ud  	Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 230 V.

Suministro e instalación de válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 230 V; incluso

elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente

montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

1,00	32,94	32,94

ICS080       	Ud  	Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro

Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón.

2,00	1,95	3,90

ICE100       	Ud  	Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus "

Suministro e instalación de colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus "UPO-

NOR IBERIA", para 3 circuitos, compuesto de 2 válvulas de paso de 1", 2 termómetros, 2 purgado-

res automáticos, llave de llenado, llave de vaciado, caudalímetros, 2 tapones terminales y soportes,

adaptadores para conexión de tubos de distribución a colector, modelo Vario Plus, curvatubos de

plástico, modelo Fix, montado en armario de 80x500x770 mm, modelo Vario CI con puerta, modelo

Vario CI. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-

rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del armario para el colector. Coloca-

ción del colector. Conexión de las tuberías al colector. Conexión del colector a la red de distribución

interior o a la caldera. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

CC 1	1	1,00

1,00	89,43	89,43

ICE100b      	Ud  	Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus "

Suministro e instalación de colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus "UPO-

NOR IBERIA", para 4 circuitos, compuesto de 2 válvulas de paso de 1", 2 termómetros, 2 purgado-

res automáticos, llave de llenado, llave de vaciado, caudalímetros, 2 tapones terminales y soportes,

adaptadores para conexión de tubos de distribución a colector, modelo Vario Plus, curvatubos de

plástico, modelo Fix, montado en armario de 80x500x770 mm, modelo Vario CI con puerta, modelo

Vario CI. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-

rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del armario para el colector. Coloca-

ción del colector. Conexión de las tuberías al colector. Conexión del colector a la red de distribución

interior o a la caldera. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

CC 1	1	1,00

1,00	100,92	100,92

ICE100c      	Ud  	Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus "

Suministro e instalación de colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus "UPO-

NOR IBERIA", para 6 circuitos, compuesto de 2 válvulas de paso de 1", 2 termómetros, 2 purgado-

res automáticos, llave de llenado, llave de vaciado, caudalímetros, 2 tapones terminales y soportes,

adaptadores para conexión de tubos de distribución a colector, modelo Vario Plus, curvatubos de

plástico, modelo Fix, montado en armario de 80x700x770 mm, modelo Vario CI con puerta, modelo

Vario CI. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-

rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del armario para el colector. Coloca-

ción del colector. Conexión de las tuberías al colector. Conexión del colector a la red de distribución

interior o a la caldera. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

CC 2	1	1,00

CC 1	1	1,00

2,00	128,72	257,44

ICE110b      	m²  	Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante "UPONO

Suministro e instalación de sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante "UPONOR

IBERIA", compuesto por banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi Autofi-

jación, panel de tetones de poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) y recubrimiento termocon-

formado de polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, de 1450x850 mm y 19 mm de espesor, mo-

delo Comfort Nubos PLUS IB 75, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas según el méto-

do UAX, con barrera de oxígeno (EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16

mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS, y mortero autonivelante

CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 50 mm de espesor, incluso piezas especiales. Totalmen-

te montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-

bas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Preparación y limpieza de la superficie de apoyo. Replanteo de la instalación. Fijación del

zócalo perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación y fijación de las tu-

berías. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

Planta baja - Salón-comedor	1	40,80	40,80

Planta primera - dormitorio ppal	1	18,15	18,15

58,95	12,58	741,59

ICE150       	Ud  	Sistema de regulación de la temperatura Smatrix Wave PLUS "UPONO

Suministro e instalación de sistema de regulación de la temperatura Smatrix Wave PLUS "UPO-

NOR IBERIA", compuesto de centralita, para un máximo de 6 termostatos de control y 8 cabezales

electrotérmicos, con comunicación bidireccional vía radio con los termostatos y las sondas, modelo

Smatrix Wave PLUS X-165 6X, antena para conexión vía radio de los termostatos con la centralita,

modelo SPI Smatrix Wave, unidad de control con comunicación vía radio y pantalla táctil retroilumi-

nada, para un máximo de 4 centralitas, modelo Smatrix Wave PLUS I-167, termostatos digitales

programables, modelo Smatrix Wave PLUS T-167 y cabezales electrotérmicos, modelo Vario Plus

PRO. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Colocación, fijación y conexionado eléctrico y de comunicación con todos los elementos

que lo demanden en la instalación.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

CC 1	1	1,00

1,00	159,29	159,29

ICE150b      	Ud  	Sistema de regulación de la temperatura Smatrix Wave PLUS "UPONO

Suministro e instalación de sistema de regulación de la temperatura Smatrix Wave PLUS "UPO-

NOR IBERIA", compuesto de centralita, para un máximo de 6 termostatos de control y 8 cabezales

electrotérmicos, con comunicación bidireccional vía radio con los termostatos y las sondas, modelo

Smatrix Wave PLUS X-165 6X, antena para conexión vía radio de los termostatos con la centralita,

modelo SPI Smatrix Wave, unidad de control con comunicación vía radio y pantalla táctil retroilumi-

nada, para un máximo de 4 centralitas, modelo Smatrix Wave PLUS I-167, termostatos digitales

programables, modelo Smatrix Wave PLUS T-167 y cabezales electrotérmicos, modelo Vario Plus

PRO. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Colocación, fijación y conexionado eléctrico y de comunicación con todos los elementos

que lo demanden en la instalación.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

CC 1	1	1,00

1,00	167,65	167,65

ICE150c      	Ud  	Sistema de regulación de la temperatura Smatrix Wave PLUS "UPONO

Suministro e instalación de sistema de regulación de la temperatura Smatrix Wave PLUS "UPO-

NOR IBERIA", compuesto de centralita, para un máximo de 6 termostatos de control y 8 cabezales

electrotérmicos, con comunicación bidireccional vía radio con los termostatos y las sondas, modelo

Smatrix Wave PLUS X-165 6X, antena para conexión vía radio de los termostatos con la centralita,

modelo SPI Smatrix Wave, unidad de control con comunicación vía radio y pantalla táctil retroilumi-

nada, para un máximo de 4 centralitas, modelo Smatrix Wave PLUS I-167, termostatos digitales

programables, modelo Smatrix Wave PLUS T-167 y cabezales electrotérmicos, modelo Vario Plus

PRO. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Colocación, fijación y conexionado eléctrico y de comunicación con todos los elementos

que lo demanden en la instalación.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

CC 2	1	1,00

CC 1	1	1,00

2,00	184,35	368,70

ICS019 ACS   	    	Bomba de circulación retorno ACS

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW, im-

pulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento cla-

se H, para alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por manóme-

tro, válvulas de esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con

condensador y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

1,00	304,98	304,98

ICV010B      	Ud  	Unidad aire-agua bomba de calor reversible exterior PANASONIC

Bomba de calor reversible aire-agua, para gas R-32, modelo Aquarea High Performance Monobloc

generación J WH-MDC05J3E5 "PANASONIC", formada por unidad exterior, potencia calorífica 5

kW (COP 5,08) (temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 7°C, temperatura de salida del agua

35°C), potencia calorífica 5 kW (COP 3,57) (temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 2°C,

temperatura de salida del agua 35°C), potencia calorífica 5 kW (COP 2,78) (temperatura de bulbo hú-

medo del aire exterior -7°C, temperatura de salida del agua 35°C), potencia frigorífica 5 kW (EER

3,31) (temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 35°C, temperatura de salida del agua 7°C), cla-

se de eficiencia energética en calefacción A+++, alimentación monofásica, dimensiones

865x1283x320 mm, peso 99 kg, caudal de agua en calefacción 14,3 l/min, resistencia eléctrica de

apoyo de 3 kW, potencia sonora en calefacción 59 dBA, consumo eléctrico en calefacción 0,985

kW, consumo eléctrico en refrigeración 1,51 kW, rango de funcionamiento de temperatura del aire ex-

terior en calefacción desde -20 hasta 35°C, rango de funcionamiento de temperatura del aire exterior

en refrigeración desde 10 hasta 43°C, temperatura de salida del agua en calefacción desde 20 hasta

60°C, temperatura de salida del agua en refrigeración desde 5 hasta 20°C, con bomba de circulación

electrónica con clase de eficiencia energética A, caudalímetro, filtro magnético, vaso de expansión de

6 l y módulo de control Aquarea Smart Cloud CZ-TAW1, para control del usuario desde smartphone,

tablet o PC, y con servicio de mantenimiento remoto Aquarea Service Cloud, con interacumulador

para producción de A.C.S. de acero esmaltado, 150 l, modelo PAW-TA15C1E5, con acumulador de

inercia de acero inoxidable, capacidad 48 l, modelo PAW-BTANK50L-2 "PANASONIC", clase de

eficiencia energética B, diámetro 430 mm, altura 636 mm, con purgador automático de aire, llave de

vaciado y funda para sensor de temperatura, juego de soportes antivibratorios para la unidad exterior,

modelo PAW-GRDBSE20, de 95x600x130 mm. Totalmente montada, conexionada y puesta en

marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

1,00	5.152,93	5.152,93

IBL640       	Ud  	Unidad interior producción de A.C.S., calefacción y refrigeració

Unidad interior para calefacción y refrigeración, para gas R-410A, gama Ecodan para City Multi, mo-

delo PWFY-EP100VM-E1-AU "MITSUBISHI ELECTRIC", en instalación con unidad exterior con

recuperación de calor de la serie PURY/PQRY, potencia frigorífica nominal 0 kW, potencia calorífica

nominal 12,5 kW, consumo eléctrico nominal en refrigeración 0 kW, consumo eléctrico nominal en

calefacción 0,015 kW, de 450x300x800 mm, peso 33 kg, presión sonora 29 dBA, producción de

agua caliente hasta 45°C, producción de agua fría hasta 8°C. El precio no incluye la canalización ni

el cableado eléctrico de alimentación.

1,00	1.358,62	1.358,62

TOTAL CAPÍTULO 15 INST. CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.		10.154,87

CAPÍTULO 16 ENERGÍA TERMOSOLAR

ICS005       	Ud  	Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 13/

Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro, para climatiza-

ción, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

1,00	19,51	19,51

ICS010       	m   	Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo

Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 10/12 mm de diá-

metro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana

de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color

blanco.

69,77	3,94	274,89

DDGFSA       	u   	CERTIFICADO Y LEGALIZACIÓN DE PLACAS TERMOSOLARES Y FOTOVOLTAICA

Certificación de correcta instalacion y uso de placas termosolares y fotovoltaicas en el edificio según

normativa.

1,00	295,91	295,91

ICS010b      	m   	Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo

Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diá-

metro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana

de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color

blanco.

7,00	4,04	28,28

ICS010c      	m   	Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo

Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 16/18 mm de diá-

metro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana

de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color

blanco.

31,23	4,34	135,54

ICS015       	Ud  	Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 26/

Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, para climatiza-

ción, colocado superficialmente.

3,00	9,21	27,63

ICS020       	Ud  	Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades,

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.

1,00	64,60	64,60

ICS040       	Ud  	Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 8 l.

Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 8 l.

1,00	20,89	20,89

ICS050       	Ud  	Acumulador ACS de acero vitrificado, con intercambiador de un s

Acumulador de acero vitrificado, de suelo, 200 l, 600 mm de diámetro y 1450 mm de altura, forro

acolchado con cubierta posterior, aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC y protección

contra corrosión mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

2,00	219,13	438,26

ICS050b      	Ud  	Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un s

Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, mural, 80 l, altura 810 mm,

diámetro 515 mm.

2,00	80,78	161,56

ICS080       	Ud  	Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro

Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón.

2,00	1,95	3,90

ICB010       	Ud  	Captador solar térmico formado por batería de 2 módulos, compues

Captador solar térmico formado por batería de 2 módulos, compuesto cada uno de ellos de un capta-

dor solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m²,

rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2,

colocados sobre estructura soporte para cubierta plana.

1,00	214,27	214,27

ICX025       	Ud  	Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captac

Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con sondas de tem-

peratura.

1,00	113,77	113,77

mt38csg006a  	Ud  	Estructura soporte, para cubierta plana, para captador solar tér

2,00	41,08	82,16

TOTAL CAPÍTULO 16 ENERGÍA TERMOSOLAR		1.881,17

CAPÍTULO 17 ENERGIA FOTOVOLTAICA

IEF010       	ud  	Módulo fotovoltaico para integración en edificio

Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, para integración arquitectónica en facha-

da de edificio, potencia máxima (Wp) 125 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 21 V, intensidad a

máxima potencia (Imp) 5,94 A, intensidad de cortocircuito (Isc) 6,54 A, tensión en circuito abierto

(Voc) 25,2 V, eficiencia 16%, 42 células, vidrio exterior templado de 5 mm de espesor, capa adhe-

siva doble de PVB, vidrio posterior templado de 5 mm de espesor, temperatura de trabajo -40°C

hasta 80°C, coeficiente de transferencia de calor 4,5 W/m²K, reducción de ruido 15 dB, transmitancia

térmica 25%, transparencia 32%, dimensiones 1600x1300x10 mm, altura máxima de instalación 80

m, resistencia a la carga del viento 287 kg/m², peso 52 kg, vidrio transparente, con caja de conexio-

nes, montaje con ganchos. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico.

8,00	316,35	2.530,80

IEF020       	ud  	Inversor fotovoltaico

Inversor monofásico, potencia máxima de entrada 5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango

de voltaje de entrada de 260 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 2,5 kW, potencia máxima de sa-

lida 2,5 kVA, eficiencia máxima 97,2%, dimensiones 460x122x357 mm, con comunicación vía

Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo

de comunicación Modbus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

1,00	690,25	690,25

IEF030       	ud  	Acumulador de energía fotovoltaica

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capacidad nominal de descarga 19,2

Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de descarga (DoD) del 80%, dimensiones

170x250x175 mm, peso 10 kg, posibilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema

BMS y display para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios para su co-

rrecta instalación.

4,00	539,71	2.158,84

IEF040       	ud  	Regulador de carga

Regulador de carga MPPT con salida para cargas, tensión nominal 12/24 V con reconocimiento au-

tomático, intensidad de carga nominal 10 A, potencia máxima a 12 V 145 W, potencia máxima a 24

V 290 W, intensidad máxima de cortocircuito 13 A, tensión máxima en circuito abierto 75 V, eficien-

cia máxima 98%, intensidad máxima en la salida para cargas 15 A, dimensiones 100x113x40 mm,

con puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inteligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de

carga del acumulador de energía eléctrica programable, temporizador día/noche y sensor de tempera-

tura interna. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

1,00	76,26	76,26

IEF050       	ud  	Armario de conexiones

Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 300x400x200 mm, color gris RAL

7035, con grados de protección IP66 e IK10. Instalación en superficie.

1,00	38,63	38,63

FOTOV        	u   	BOLETIN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

El instalador deberá realizar la totalidad de pruebas y ensayos, de acuerdo con la Normativa Vigen-

te.

Legalización de las Instalaciones y entrega de todos los certificados y sus resguardos de presenta-

ción en los organismos oficiales necesarios para dejar en total y perfecta legalidad la instalación reali-

zada.

Entrega de Boletín firmado y sellado por organismo competente. Instrucción del personal encargado

del mantenimiento. Prueba a ejecutar por el instalador fotovoltaico.

1,00	98,95	98,95

INDI         	ud  	Indicador de consumo

Indicador de consumo eléctrico en instalaciones monofásicas, de 220V y intensidad nominal de fun-

cionamiento de 2 a 90A.

1,00	95,55	95,55

TOTAL CAPÍTULO 17 ENERGIA FOTOVOLTAICA		5.689,28

CAPÍTULO 18 INST. ELECTRICIDAD Y PCI

ILEC01       	u   	BOLETIN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

El instalador deberá realizar la totalidad de pruebas y ensayos, de acuerdo con la Normativa Vigen-

te.

Legalización de las Instalaciones y entrega de todos los certificados y sus resguardos de presenta-

ción en los organismos oficiales necesarios para dejar en total y perfecta legalidad la instalación reali-

zada.

Entrega de Boletín Eléctrico firmado y sellado por organismo competente. Instrucción del personal

encargado del mantenimiento. Prueba a ejecutar por el electricista

1,00	98,95	98,95

ILA010TEL    	Ud  	Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canaliza

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y equi-

pada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a

usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos ope-

radores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormi-

gón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.

Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-

tación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Embocadura de tu-

bos. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. Ejecución de remates.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno perimetral poste-

rior.

1,00	98,13	98,13

ILA020TEL    	m   	Canalización externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno

Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de

enlace inferior en el interior de la vivienda, formada por 1 tubo (TBA+STDP) de polietileno de 63 mm

de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 ju-

lios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con el tubo embebido en un prisma de hormigón en masa

HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Inclu-

so hilo guía.

Incluye: Replanteo y trazado. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.

Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco del tubo. Vertido

y compactación del hormigón para formación del prisma.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación

gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada

según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno perimetral poste-

rior.

8,26	3,10	25,61

IEI070       	Ud  	Cuadro de vivienda formado por caja de material aislante y los d

Suministro e instalación de cuadro de vivienda formado por caja empotrable de material aislante con

puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio)

en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y

otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, re-

gletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente

montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componen-

tes.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

(Cuadro de vivienda)	1	1,00

1,00	667,52	667,52

IEI090       	Ud  	Componentes para la red eléctrica de distribución interior de vi

Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de vivienda: me-

canismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y

monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con

tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente

montados, conexionados y probados.

Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

(Cuadro de vivienda)	1	1,00

1,00	420,23	420,23

IEC010       	Ud  	Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de

protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por

una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a

la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida,

bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Nor-

malizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente monta-

da, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tu-

bos y piezas especiales. Conexionado.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

CPM-1	1	1,00

1,00	79,67	79,67

FGFHG        	    	Solicitud de Luz de Obra y Definitiva en la COMP. ELECTRICA

Solicitud provisional de conexión a la red eléctrica con el fin d eobtener suministro para la realizaci-

cón de las obras.

1,00	84,16	84,16

IAV020       	Ud  	Portero electrónico antivandálico para vivienda unifamiliar.

Instalación de kit de portero electrónico antivandálico para vivienda unifamiliar compuesto de: placa

exterior de calle antivandálica con pulsador de llamada, fuente de alimentación y teléfono. Incluso

abrepuertas, visera, cableado y cajas.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje,

conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

1,00	50,80	50,80

IEM090       	Ud  	Zumbador empotrado

Zumbador, gama alta, tensión de alimentación 230 V, con tapa redonda con rejilla, de color especial.

Instalación empotrada. El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado ni el marco embelle-

cedor.

1,00	21,01	21,01

IEP021       	Ud  	Toma de tierra con pica

Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud. El precio no incluye la excava-

ción ni el relleno del trasdós.

3,00	108,60	325,80

IEP030       	Ud  	Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de

cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y to-

dos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p

de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a

tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexiona-

do de las derivaciones. Conexionado a masa de la red.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

4,00	7,63	30,52

IEO010       	m   	Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diáme-

tro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

Instalación interior ( (Cuadro de	1	152,38	152,38

vivienda))

152,38	0,61	92,95

ILE030       	m   	Canalización de enlace superior fija en superficie formada por 2

Suministro e instalación de canalización de enlace superior fija en superficie entre el punto de entrada

general superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos

de PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al im-

pacto 2 julios, con IP 547. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

1	8,46	8,46

1	6,50	6,50

1	3,40	3,40

1	0,62	0,62

1	4,41	4,41

23,39	1,99	46,55

ILE031       	Ud  	Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 m

Suministro e instalación de registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, pa-

ra paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con

aislamiento interior, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas espe-

ciales y fijaciones.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

1,00	14,35	14,35

IEO010b      	m   	Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fá

Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica

de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de

protección IP 545. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

Instalación interior ( (Cuadro de	1	421,27	421,27

vivienda))

421,27	0,16	67,40

IEO010c      	m   	Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fá

Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica

de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de

protección IP 545. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

Instalación interior ( (Cuadro de	1	524,64	524,64

vivienda))

524,64	0,18	94,44

IEO010d      	m   	Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fá

Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica

de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de

protección IP 545. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

Instalación interior ( (Cuadro de	1	3,27	3,27

vivienda))

3,27	0,19	0,62

IEO010e      	m   	Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo,

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-

leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nomi-

nal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-

mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-

ta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-

rior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p

de cinta de señalización. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Coloca-

ción de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

Instalación interior ( (Cuadro de	1	2,94	2,94

vivienda))

2,94	1,03	3,03

IEO010f      	m   	Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo,

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-

leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro nomi-

nal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-

mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-

ta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-

rior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p

de cinta de señalización. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Coloca-

ción de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

Derivación individual ( (Cuadro de	1	8,03	8,03

vivienda))

8,03	1,49	11,96

ASA010       	Ud  	Arqueta de paso registrable

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico ma-

cizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interio-

res 60x60x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, for-

mación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interior-

mente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a

media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético

al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de

PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la

obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los

colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con

mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del

colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y coloca-

ción de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-

bas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

1,00	52,91	52,91

IEH010       	Ud  	Detector de movimiento con grado de protección IP 54, ángulo de

Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de

cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de

compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y ga-

ses corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos

de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

1,00	52,91	52,91

IEH010b      	m   	Cable unipolar XZ1 (S), con conductor de aluminio clase 2 de 16

Suministro e instalación de cable unipolar XZ1 (S), con conductor de aluminio clase 2 de 16 mm² de

sección, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de compuesto termoplástico a base

de poliolefina libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de acce-

sorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

40,15	0,42	16,86

IEH010c      	m   	Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5

Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de

1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso

p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

Instalación interior ( (Cuadro de	1	2.173,92	2.173,92

vivienda))

2.173,92	0,11	239,13

IEH010d      	m   	Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5

Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de

2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso

p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

Instalación interior ( (Cuadro de	1	1.810,37	1.810,37

vivienda))

1.810,37	0,14	253,45

IEH010e      	m   	Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5

Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4

mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p

de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

Instalación interior ( (Cuadro de	1	42,21	42,21

vivienda))

42,21	0,18	7,60

IEH010f      	m   	Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5

Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6

mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p

de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

Instalación interior ( (Cuadro de	1	9,81	9,81

vivienda))

9,81	0,29	2,84

ILI001       	Ud  	Registro de terminación de red, formado por caja de plástico par

Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar

en tabique y disposición del equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso

accesorios, piezas especiales y fijaciones.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

Vivienda tipo A	1	1,00

1,00	9,20	9,20

ILI010       	m   	Canalización interior de usuario para el tendido de cables, form

Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda

que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 1 tubo de

PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al

impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

1	31,03	31,03

1	7,05	7,05

1	95,91	95,91

1	66,41	66,41

1	12,48	12,48

1	4,19	4,19

1	1,80	1,80

1	24,43	24,43

1	1,56	1,56

1	1,22	1,22

1	0,93	0,93

1	2,60	2,60

1	1,94	1,94

1	6,41	6,41

1	0,32	0,32

1	2,60	2,60

1	2,60	2,60

1	2,60	2,60

1	2,60	2,60

1	2,60	2,60

1	65,00	65,00

1	0,82	0,82

1	12,09	12,09

1	1,26	1,26

1	6,27	6,27

1	2,32	2,32

1	2,60	2,60

1	0,28	0,28

1	2,60	2,60

1	2,60	2,60

1	2,50	2,50

1	15,49	15,49

1	11,62	11,62

1	0,84	0,84

1	3,32	3,32

1	1,08	1,08

1	2,04	2,04

1	2,60	2,60

1	0,29	0,29

1	2,60	2,60

1	2,60	2,60

1	2,60	2,60

1	10,20	10,20

1	0,22	0,22

1	3,97	3,97

1	11,51	11,51

1	2,23	2,23

1	3,63	3,63

1	0,61	0,61

1	0,75	0,75

1	1,62	1,62

1	2,60	2,60

1	2,60	2,60

1	2,60	2,60

1	1,14	1,14

1	2,69	2,69

1	1,04	1,04

1	0,72	0,72

1	0,50	0,50

1	0,34	0,34

1	0,50	0,50

1	0,50	0,50

1	0,50	0,50

1	10,41	10,41

1	12,90	12,90

1	0,92	0,92

1	0,57	0,57

1	0,30	0,30

1	0,50	0,50

1	0,50	0,50

1	0,50	0,50

1	0,50	0,50

492,27	0,28	137,84

ILI020       	Ud  	Registro de toma para BAT o toma de usuario.

Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista de

tapa ciega en previsión de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, pie-

zas especiales y fijaciones.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

Registro para toma de cables	7	7,00

coaxiales para RTV

Registro para toma configurable	4	4,00

Registro para toma de cables de pares	8	8,00

trenzados

Registro para toma de cables	5	5,00

coaxiales para TBA

24,00	1,14	27,36

IAO          	u   	Red de cables de fibra óptica

Boletín de Instalación, visado por la D.G.I.E.M de la CAM Incluido tasas y gestiones a realizar ante

la compañia suministradora de la energía

1,00	15,32	15,32

E17MNT0112TR0	u   	Puntos de luz para parcela exterior

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2

de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-

nillos, interruptor unipolar SIMON 82, instalado.

P.Baja	1	5,00	5,00

P.Primera	1	6,00	6,00

11,00	5,55	61,05

IMEN066      	ud  	BASE DE ENCHUFE GENERAL

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad asig-

nada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemen-

to, de color blanco. Instalación empotrada. El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.

P.Baja	1	2,00	2,00

P.Primera	1	3,00	3,00

5,00	24,52	122,60

E17MNT020TR  	ud  	P.LUZ CONMUTADO 2 POSICIONES SIMON 82

Punto conmutado 2 posiciones realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de

1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo univer-

sal con tornillos, conmutadores SIMON 82, instalado.

P.Baja	1	15,00	15,00

P.Primera	1	19,00	19,00

34,00	31,39	1.067,26

E17MAA150    	u   	BASE DE ENCHUFE DOBLE 16A GAMA ALTA

Base de enchufe doble con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal, realizada con tubo

PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares

de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de

2,5 mm2 de sección, 2 mecanismos de base de enchufe de 16A de gama alta, con acabado en blan-

co / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo universal

con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT:

ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

P.Baja	1	14,00	14,00

P.Primera	1	10,00	10,00

24,00	11,31	271,44

E17MAA150B   	u   	BASE DE ENCHUFE ESTANCO 16A GAMA ALTA

Base de enchufe doble con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal, realizada con tubo

PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares

de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de

2,5 mm2 de sección, 2 mecanismos de base de enchufe de 16A de gama alta, con acabado en blan-

co / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo universal

con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT:

ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

P.Baja	1	7,00	7,00

P.Primera	1	2,00	2,00

9,00	11,31	101,79

E17MWE010    	ud  	B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y con-

ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra

(fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base

de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

Cocina	1	1,00	1,00

1,00	5,26	5,26

IEX055       	u   	Interruptor de control de potencia (ICP)

Interruptor de control de potencia, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 3 A, poder de corte

6 kA, curva ICP-M.

1,00	58,18	58,18

TOTAL CAPÍTULO 18 INST. ELECTRICIDAD Y PCI		4.736,70

CAPÍTULO 21 PISCINA

26.01.00     	m3  	Vaciado terreno para piscina mediante bataches

Excavación de sótanos de menos de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por de-

bajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión.

Incluso corte por bataches, realizados en distintas fases según orden preestablecido. El precio inclu-

ye la formación de la rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y

su posterior retirada, pero no incluye el transporte de los materiales excavados.

Vaso piscina	1	6,00	3,00	1,85	33,30

Esponjamiento caso	0,3	6,00	3,00	1,85	9,99

43,29	5,10	220,78

XRI060       	u   	Conjunto de pruebas de servicio de la piscina

1,00	36,21	36,21

PIS0310082021	u   	EQUIPO COMPLETO DE DEPURACIÓN PARA PISCINA

Equipo completo de depuración para piscina, constituido por: EQUIPO DE FILTRACIÓN construido

en poliéster reforzado con fibra de vidrio, colector de plástico, v álv ulas de mariposa para filtrado y

la- v ado, prefiltros de cabello, cestos coladores, bombas centrífugas, motores eléctricos, manóme-

tros; CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS DE PVC alrededor de la piscina y enlace del filtro

con el grupo motobomba y ACCESORIOS constituidos por: 1 sumidero de fondo antitorbellino de

poliéster, 3 boquillas de impulsión de ABS y 2 skimmers de ABS. Totalmente instalado y en funcio-

namiento

1,00	408,76	408,76

26.02.03     	u   	CIRCUITO HIDRÁULICO Y MATERIAL EMPOTRADO

Circuito hidráulico de la piscina, realizado con tuberías de PVC Presión PN6 unión encolada de diá-

metros 50 y 63mm con los siguientes elementos:

·       3 ud. BIFC, BOQUILLA CAUDAL, 2"/50 mm, 0-100% BOQUILLAS DE IMPULSION PA-

RA

HORMIGONES: fabricadas en ABS color blanco, el modelo de caudal regulable es para instalación

en el fondo del vaso. Caudal: 14 m3/h Regulacion: 0-100% Conexion Dn: 2"/50 mm Peso: 2,5 Vo-

lumen: 0,005 m3.

·       1 ud BLPRC, BOQUILLA AS., PRESION, 2"/50 mm

Boquilla de aspiracion para hormigon fabricada en ABS color blanco, el modelo, cierre con tapeta gi-

ratoria, conexion al limpiafondos a presion con el racor RCP38C. Aspiracion: Dn 50mm Presion Pa-

ra racor: RCP38C Peso: 1,6 kg Volumen: 0,010 m3 OXIDINE

·       1 ud SRPC, SUMIDERO, 2", 1 1/2"

Sumideros para piscinas privadas fabricados en ABS color blanco. Rejilla plastica circular Dn 186,5

mm, fijada con tornillos en acero inoxidable. Disponible opcionalmente tapa antitorbellino, sustituye a

la rejilla; evita posibles torbellinos producidos por la aspiraci¢n de la bomba. Valida para modelosde

hormigon o liner. Incluy e tornillos de fijacion. Caudal: 15 m3/h Conex ion lateral Dn: 2" Conex ion

inferior Dn: 1 1/2" Peso: 3,5 kg Volumen: 0,044 m3 OXIDINE.

·       14ud VALVULAS DE BOLA CUERPO PVC para unión encolada.

Con p.p. de accesorios y pequeño material, incluso ayudas, totalmente instalado.

1,00	176,15	176,15

26.03.03     	m   	TUBERIA HGON.CENTRIF. D=20cm

Tubería enterrada de hormigón en masa centrifugado, con junta machihembrada, de 20 cm. de diáme-

tro interior, colocada sobre solera de hormigón en masa H-50, incluso corchetes de ladrillo macizo en

las uniones, recibidos con mortero de cemento, sin la excavación ni el tapado posterior de las zan-

jas, y con p.p. de medios aux iliares

8,00	5,50	44,00

26.03.04     	m   	BAJANTE DE PVC SERIE F. 110 mm.

Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe encolado o jun-

ta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas es-

peciales de PVC, funcionando.

1,50	3,70	5,55

26.03.05     	u   	SUMIDERO FONDO

Sumidero de fondo antitorbellino, en poliéster de 315x 315 mm. de diámetro de salida 110 mm. con

placa embellecedora de acero inoxidable de 18/8 de 500x 500 mm., incluso montaje, colocación y

recibido.

1,00	7,71	7,71

26.02.04     	u   	DUCHA SOLAR

Ducha solar en acero inoxidable (brazo y alcachofa), sumidero de fondo cromado de 25x25 cm.,

medidas totales del plato 0.90x0.90 m., incluso tuberías de PVC y válvulas de esfera en suministro

y desagüe, totalmente instalada, probada y funcionando.

1,00	75,76	75,76

1211DS       	u   	PUNTO DE LUZ SUBACUATICO

IluminaciÓn interior de piscina medainte luces sumergidas.

6,00	12,17	73,02

26.01.02     	m2  	Revestimiento porcelánico

Suministro y colocación de revestimiento mediante baldosas porclánicas para dar continuidad con el

resto de solado de la vivienda. Totalmente rejuntado y finalizado.

Paredes largas	2	6,00	1,65	19,80

Paredes cortas	2	3,00	165,00	990,00

Suelo fondo piscina	1	4,35	3,00	13,05

1.022,85	6,07	6.208,70

C PIS        	    	Estructura piscina

1,00	465,73	465,73

UPM015       	u   	Regulador de nivel

Regulador de nivel de resinas termoplásticas de ABS, color blanco, con tapa circular, presión máxi-

ma de trabajo 2,45 bar.

1,00	57,36	57,36

AJFHLS       	m   	Rejilla para drenaje

REJILLA MODULAR TIPO MUNICH para rebosadero, de 195mm de ancho. Tubería PVC cone-

xión.

11,22	2,83	31,75

TOTAL CAPÍTULO 21 PISCINA		7.811,48

CAPÍTULO 22 URBANIZACIÓN EXTERIOR

E11HI020     	m2  	Pavimento continuo hormigón impreso e=15 cm gris natural

Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de hormigón impreso HA-25/P/20 IIa, de 15

cm de espesor, color gris natural, sobre terreno natural, encachado, solera o forjado de hormigón (no

incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado

y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura decorativa mediante espolvoreo (rendimien-

to aprox . 4,5 kg/m2); alisado manual; espolvoreo de desmoldeante coloreado (rendimiento aprox .

0,20 kg/m2); marcado de pavimento con moldes decorativos con diseño a elegir; corte de juntas de

dilatación / retracción; limpieza de pavimento con agua a presión; y aplicación de capa de protección

y curado de resina de acabado. Totalmente realizado; i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de va-

por, mallazo de acero electrosoldado #500x 500x 5 mm, aditiv o de fibra de polipropileno y limpieza.

Productos y aditivos del hormigón con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Re-

glamento UE 305/2011. Medido en superficie ejecutada

Entrada de vehiculos	1	30,10	30,10

Patio trasero	1	32,80	32,80

62,90	11,95	751,66

ELEC020      	Ud  	Tubo en vacío desde cuadro general

Tubo en vacio desde cuadro general, incluido registro para iluminación exterior.

1,00	23,65	23,65

UJC020       	m2  	Plantación de césped

Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.

Césped	1	241,05	241,05

241,05	5,10	1.229,36

E17MNT0112TR0	u   	Puntos de luz para parcela exterior

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2

de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-

nillos, interruptor unipolar SIMON 82, instalado.

19,00	5,55	105,45

IFW030       	u   	Grifos de exterior

Grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conexión a manguera, de 1/2" de diámetro.

Entrada de vehiculos	1	1,00

Patio trasero	1	1,00

2,00	9,93	19,86

CALA         	Ud  	Solicitud licencia de cala

Solicitud de Licencia de Apertura de Cala con el objeto de realizar la conexión a la red general de al-

cantarillado o saneamiento.

Arqueta aparcamiento patio delantero	1	1,00

1,00	13,95	13,95

0BC006       	Ud  	Cala para la localización de servicios e instalaciones

Cala para la localización de servicios o instalaciones existentes, en cualquier zona de la obra, de

hasta 3 m de profundidad, realizada con medios mecánicos.

1,00	84,58	84,58

UXG010       	m2  	Solado de baldosas ceramicas

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 2/0/-/E, de 30x30 cm, , para exteriores, recibidas

con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntado

con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reduci-

da, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Entrada peatonal	1	28,00	28,00

28,00	8,75	245,00

E17CC110     	ud  	Circuito monofasico exterior

Circuito para alumbrado de jardín realizado con conductor de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV

750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), tendido bajo tubo de PVC corrugado M25 gp 5

enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 0,40 cm. de ancho y 0,40 cm. de pro-

fundidad, incluso excavación y reposición del terreno, montaje y conexionado.

Alumbrado	2	2,00

2,00	41,86	83,72

TOTAL CAPÍTULO 22 URBANIZACIÓN EXTERIOR		2.557,23

CAPÍTULO 23 CERRAMIENTO PARCELA

SZB015       	u   	Buzón vivienda

Buzón exterior, cuerpo y puerta de chapa de acero color blanco, con apertura hacia abajo, de

360x100x275 mm, fijado a paramento. Incluso tornillería de fijación y de unión, tarjetero, cerradura y

llaves.

1,00	12,42	12,42

SIR010       	u   	Placa número de vivienda

Placa de poliestireno para señalización de vivienda, de 85x85 mm, con las letras o números graba-

dos en latón.

1,00	4,76	4,76

IAV010       	u   	Videoportero digital vivienda

Instalación de kit de videoportero convencional B/N antivandálico para vivienda unifamiliar compues-

to de: placa exterior de calle antivandálica con pulsador de llamada y telecámara, fuente de alimenta-

ción y monitor con base de conexión. Incluso, abrepuertas, visera, cableado y cajas.

1,00	466,55	466,55

RQ010B       	m²  	Revestimiento exterior monocapa

Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de llu-

via, con mortero monocapa, acabado raspado, color blanco, tipo OC CSIII W2 según UNE-EN

998-1, compuesto de cemento blanco, cal, áridos de granulometría compensada, fibras de vidrio de

alta dispersión, aditivos orgánicos y pigmentos minerales. Aplicado manualmente sobre una superfi-

cie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque cerámico aligerado. Incluso prepara-

ción de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5 mm de luz

de malla, 195 g/m² de masa superficial y 0,65 mm de espesor para refuerzo de encuentros entre ma-

teriales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de

juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles, remates en los encuentros con pa-

ramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Muro noroeste	1	10,13	1,00	10,13

10,13	9,81	99,38

ADE010 CER   	m³  	Excavación zanja para zapata

Muros parcela	1	10,13	0,50	0,50	2,53

Esponjamiento zapata	0,3	10,13	0,50	0,50	0,76

3,29	11,48	37,77

CSV10        	m3  	Zapata corrida de cimentación para cerramiento de parcela

Muros parcela	1	10,13	0,50	0,50	2,53

2,53	274,83	695,32

UV010 CUB    	m   	Albardilla de muro de cerramiento

Suministro y colocación de albardilla lisa prefabricada de hormigón hidrófugo, de color blanco, para

cubrición de muros, "PREFHORVISA", en piezas de 20x31x6,5 cm, con goterón, recibido con

mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo, replanteo,

sellado entre piezas y uniones con las pilastras con mortero de juntas especial para revestimientos

de prefabricados de hormigón y tratamiento de protección suplementaria mediante aplicación sobre el

conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos capas.

Muro parcela fachada	1	10,13	10,13

10,13	7,88	79,82

UVP010       	u   	P1. Puerta de cancela en vallado de parcela

Puerta cancela de chapa de acero galvanizado, acabado lacado, de una hoja abatible, dimensiones

105x210 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm

de espesor a dos caras, para acceso peatonal. Apertura manual. Incluso bisagras o anclajes metáli-

cos laterales de los bastidores sentados con hormigón HM-25/B/20/X0, armadura portante de la can-

cela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprima-

ción antioxidante y accesorios.

1,00	580,55	580,55

LGA020       	u   	P2. Puerta automática corredera acceso a aparcamiento

Puerta corredera suspendida de dos hojas para garaje, formada por chapa plegada de acero galvani-

zado de textura acanalada,522x210 cm, sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes,

cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto, elementos de fijación a obra y demás acce-

sorios necesarios. Según UNE-EN 13241-1.

1,00	1.042,46	1.042,46

E07BHV070    	m2  	Fábrica de bloque de hormigón

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar liso de 40x20x30 cm colocado a una cara vis-

ta, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón

de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinte-

les, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, ni-

velación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida dedu-

ciendo superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea

UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-

glamento (UE) 305/2011.

Muro noroeste	1	10,13	1,00	10,13

10,13	17,47	176,97

E15VAG090X   	m   	Malla simple torsion

Cercado de 2.10 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de trama

40/16 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcio-

nal de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, inclui-

do replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. Materiales con marcado

CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Alzado Noreste	1	35,00	35,00

Alzador Sureste	1	20,00	20,00

Alzado Suroeste	1	34,33	34,33

89,33	5,89	526,15

E15VAG090    	m   	Malla simple torsion

Cercado de 1,10 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de trama

40/16 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcio-

nal de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, inclui-

do replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. Materiales con marcado

CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Alzado noroeste	1	10,13	10,13

10,13	5,89	59,67

TOTAL CAPÍTULO 23 CERRAMIENTO PARCELA		3.781,82

CAPÍTULO 24 CALIDAD

E29WC010     	u   	PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO AZOTEAS

Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/art. 5.2 de QB-90, mediante inunda-

ción con agua de paños entre limatesas prev io taponado de desagües y mantenimiento durante un

periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100% de la

superficie probada. Incluso emisión del informe de la prueba. Prueba a ejecutar por instalador tela as-

fáltica

Cubierta	1	1,00

Terraza 1	1	1,00

Terraza 2	1	1,00

Terraza 3	1	1,00

4,00	58,64	234,56

E29BFF015    	u   	SERIE PROBETAS, HORMIGÓN

Ensayo para el control estadístico, según EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de

muestras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a

28 días de las probetas cilíndricas de 15x 30 cm. y la consistencia, según UNE 83300/1/3/4/13. De-

finidas por Plan de Calidad de Laboratorio acreditado.

Sótano	1	1,00

Planta baja	1	1,00

Planta primera	1	1,00

Planta bajo cubierta	1	1,00

Cubierta	1	1,00

5,00	211,05	1.055,25

YSS020       	u   	Cartel de obra

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de

990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

1,00	4,59	4,59

DDGFGH       	u   	Certificaciones durante el proceso de obra.

Documentación acreditativa durante todo el proceso de obra donde se reflejan los datos de la edifica-

ción a construir en todo su proceso.

Se deja al tiempo constancia por escrito de que todos los agentes de la construcción, firmantes de la

misma, disponen de copia del proyecto de ejecución. En el acta consta que el constructor ha proce-

dido al replanteo de la edificación, con arreglo a proyecto. Que tanto el director de la ejecución como

el director de obra, han procedido a la comprobación del mismo. Así como a su verificación con res-

pecto al proyecto de ejecución. Y al tiempo que no aprecian que existan impedimentos para que la

obra se desarrolle de manera favorable.

Se desarrollarán: replanteo inicial de obra, cimentación, terminación y estado final de obra

1,00	1.246,97	1.246,97

TOTAL CAPÍTULO 24 CALIDAD		2.541,37

CAPÍTULO 25 GESTIÓN DE RESIDUOS

GRTT.2ba     	t   	Carga mec RCDs material de desbroce 20 02 01

Carga de RCDs compuestos por madera procedente de desbroce y poda (LER 20 02 01) de una

densidad aproximada de 0.8 t/m3 realizada mediante medios mecánicos.

38,01	0,18	6,84

GRTT.2aa     	t   	Carga mec RCDs material de excavación 17 05 04

Carga de RCDs compuestos por tierras y piedras (LER 17 05 04) de una densidad aproximada de

1.8 t/m3 realizada mediante medios mecánicos.

88,39	0,08	7,07

GRNO.2b      	t   	Clasificación mecánica RCDs en obra

Recogida y clasificación selectiva por fracciones de residuos no peligrosos en la zona de almacena-

miento de residuos de la obra (excepto tierras y piedras de excavación) realizados mediante medios

mecánicos, sin incluir la carga en contenedor o camión.

2,21	1,79	3,96

GRNT.2aa     	t   	Carga mec RCDs hormigón 17 01 01

Carga de RCDs compuestos por hormigón (LER 17 01 01) de una densidad aproximada de 1.5 t/m3

en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.

4,55	0,09	0,41

GRNT.2ba     	t   	Carga mec RCDs tejas y materiales cerámicos 17 01 03

Carga de RCDs compuestos por tejas y materiales cerámicos (LER 17 01 03) de una densidad

aproximada de 0.9 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.

11,37	0,16	1,82

GRNT.2ca     	t   	Carga mec RCDs metales mezclados 17 04 07

Carga de RCDs compuestos por metales mezclados (LER 17 04 07) de una densidad aproximada

de 2 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.

1,14	0,07	0,08

GRNT.2da     	t   	Carga mec RCDs madera 17 02 01

Carga de RCDs compuestos por madera (LER 17 02 01) de una densidad aproximada de 0.5 t/m3

en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.

2,27	0,28	0,64

GRNT.2eb     	t   	Carga man RCDs vidrio 17 02 02

Carga de RCDs compuestos por vidrio (LER 17 02 02) de una densidad aproximada de 1 t/m3 en

contenedor realizada mediante medios manuales.

0,23	6,00	1,38

GRNT.2fb     	t   	Carga man RCDs plástico 17 02 03

Carga de RCDs compuestos por plástico (LER 17 02 03) de una densidad aproximada de 0.5 t/m3

en contenedor realizada mediante medios manuales.

0,45	6,00	2,70

GRNT.2gb     	t   	Carga man RCDs papel y cartón 20 01 01

Carga de RCDs compuestos por papel y cartón (LER 20 01 01) de una densidad aproximada de 0.3

t/m3 en contenedor realizada mediante medios manuales.

0,45	6,00	2,70

GRNT.2ha     	t   	Carga mec RCDs mezclas bituminosas 17 03 02

Carga de RCDs compuestos por mezclas bituminosas (LER 17 03 02) de una densidad aproximada

de 0.8 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.

0,45	0,18	0,08

GRNT.2ia     	t   	Carga mec RCDs materiales a base de yeso 17 08 02

Carga de RCDs compuestos por materiales a base de yeso (LER 17 08 02) de una densidad apro-

ximada de 0.7 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.

1,14	0,20	0,23

GRNT.2ja     	t   	Carga mec RCDs residuos mezclados 17 09 04

Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09 04) de una densidad aproximada

de 1 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.

2,27	0,14	0,32

GRPO.3ca     	u   	Suministro y llenado bidón RP 200 l

Suministro, etiquetado y llenado de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos de

construcción y demolición.

2,00	18,28	36,56

MMRB.2b      	u   	Contenedor residuos peligros 1000 l

Contenedor de 1000 litros de capacidad para almacenar residuos peligros de construcción y demoli-

ción en obra.

1,00	73,73	73,73

GRTT.3b      	t   	Transporte tierras/desbroce camión 15 t 30 km

Transporte de tierras y piedras o material de desbroce en camión de 15 t realizado por transportista

autorizado a instalación de valorización y/o eliminación considerando una distancia de 30 km y los

tiempos de carga y espera.

Material de desbroce	38,01	38,01

Tierras y piedras de excavación	88,39	88,39

126,40	1,03	130,19

GRNT.3b      	t   	Transporte RCDs camión 15 t 30 km.

Transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos en camión de 15 t realizado por

transportista autorizado a instalación de valorización y/o eliminación considerando una distancia de

30 km y los tiempos de carga y espera.

Residuos de hormigón	4,55	4,55

Residuos de mezclas bituminosas	0,45	0,45

5,00	1,03	5,15

GRNT.5ac     	u   	Transporte contenedor RCDs 4 m3 30 km.

Entregaen obra, recogida y transporte de contenedor de RCDs de 4 m3 de capacidad a instalación

de valorización y/o eliminación considerando una distancia de transporte de 30 km, realizado por

transportista autorizado.

Residuos mezclados	1	1,00

Residuos de tejas y materiales	3	3,00

cerámicos

Residuos de metales mezclados	1	1,00

Residuos de madera	1	1,00

Residuos de vidrio	1	1,00

Residuos de plástico	1	1,00

Residuos de papel y cartón	1	1,00

Residuos de materiales a base de	1	1,00

yeso

10,00	44,30	443,00

GRPT.1ab     	u   	Transporte RP camión 8 bidones/ó 2 cont 1m3 30km

Carga y transporte de hasta 8 bidones de 200 litros paletizados -ó 2 contenedores de 1 m3- con resi-

duos de construcción y demolición peligrosos en camión grúa de 3.5 t realizado por transportista au-

torizado a instalación de valorización y/o eliminación considerando una distancia de 30 km, los tiem-

pos de carga y espera y los trámites documentales, todo ello según la normativa vigente.

Bidones 200 l de residuos peligrosos	1	1,00

Contenedores de 1m3 de residuos	1	1,00

peligrosos

2,00	15,85	31,70

GRTD.2a      	t   	Depósito RCDs desbroce LER 20 02 01

Depósito de residuos procedentes del desbroce del terreno con una densidad aproximada de 0.80

t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 20 02 01 de

la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

38,01	4,45	169,14

GRTD.1a      	t   	Depósito de RCDs material de excavación

Depósito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el código 17 05 03) procedentes de la

excavación con una densidad aproximada de 1.80 t/m3 y un coeficiente de esponjamiento de 1.40,

en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 05 04 de la

Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

88,39	1,74	153,80

GRND.1aa     	t   	Depósito RCDs hormigón LER 17 01 01

Depósito de residuos compuestos por hormigón en masa en fragmentos inferiores a 60 cm, con una

densidad mayor de 2 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs

con código 17 01 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

4,55	2,79	12,69

GRND.2a      	t   	Depósito RCDs materiales cerámicos limpios LER 17 01 03

Depósito de residuos compuestos por tejas y materiales cerámicos exentos de hierro, madera o

cualquier material no pétreo, con una densidad mayor de 1.2 t/m3, en instalación autorizada para la

valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 01 03 de la Lista Europea de Residuos (LER)

vigente.

11,37	4,19	47,64

GRND.3a      	t   	Depósito de RCDs metales mezclados

Depósito de residuos compuestos por metales mezclados, con una densidad aproximada de 4 t/m3,

en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 04 07 de la

Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

1,14	4,88	5,56

GRND.4a      	t   	Depósito de RCDs madera

Depósito de residuos compuestos por madera con una densidad aproximada de 0.5 t/m3, en instala-

ción autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 02 01 de la Lista Euro-

pea de Residuos (LER) vigente.

2,27	10,46	23,74

GRND.5a      	t   	Depósito de vidrio

Depósito de residuos compuestos por vidrio con una densidad aproximada de 1 t/m3, en instalación

autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 02 02 de la Lista Europea de

Residuos (LER) vigente.

0,23	20,93	4,81

GRND.6a      	t   	Depósito de plástico

Depósito de residuos compuestos por plástico con una densidad aproximada de 0.5 t/m3, en instala-

ción autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 02 03 de la Lista Euro-

pea de Residuos (LER) vigente.

0,45	20,93	9,42

GRND.7a      	t   	Depósito de RCDs papel y cartón

Depósito de residuos compuestos por papel y cartón con una densidad aproximada de 0.1 t/m3, en

instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 20 01 01 de la Lista

Europea de Residuos (LER) vigente.

0,45	11,86	5,34

GRND.8a      	t   	Depósito de mezclas bituminosas

Depósito de residuos compuestos por mezclas bituminosas (distintas de las especificadas en el códi-

go 17 03 01*), con una densidad aproximada de 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la valoriza-

ción y/o eliminación de RCDs con código 17 03 02 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

0,45	6,98	3,14

GRND.9a      	t   	Depósito de RCDs materiales a base de yeso

Depósito de residuos compuestos por materiales de construcción a base de yeso (distintos de los es-

pecificados en el código 17 08 01*), con una densidad aproximada de 0.7 t/m3, en instalación autori-

zada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 08 02 de la Lista Europea de Re-

siduos (LER) vigente.

1,14	10,46	11,92

GRND10b      	t   	Depósito RCDs mezclados LER 17 09 04

Depósito de residuos mezclados de construcción y demolición (distintos de los especificados en los

códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03) con entre el 50% y 70% de material no reciclable con una

densidad de entre 0.50 y 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de

RCDs con código 17 09 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

2,27	15,35	34,84

GRPD.1ic     	u   	Depósito RP LER 15 01 10* bidón 200 l

Depósito de bidón de 200 litros de residuos peligrosos con código 15 01 10* de la Lista Europea de

Residuos (LER) según Decisión 2014/955/UE compuestos por envases vacíos de plástico o  metal

contaminados, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos

de construcción y demolición, según la normativa vigente.

2,00	32,79	65,58

GRND11a      	t   	Depósito de mezcla residuos municipales

Depósito de mezcla de residuos municipales (basura), con una densidad aproximada de 0.8 t/m3, en

instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos con código 20 03 01 de la Lis-

ta Europea de Residuos (LER) vigente.

1,00	6,28	6,28

TOTAL CAPÍTULO 25 GESTIÓN DE RESIDUOS		2.383,07

CAPÍTULO 26 SEGURIDAD Y SALUD

18.01        	u   	Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta

4,00	10,99	43,96

18.02        	u   	Gafa anti-partículas, de policarbonato

4,00	14,22	56,88

18.03        	u   	Pantalla de soldador de mano

4,00	6,52	26,08

18.04        	u   	Casco de seguridad

8,00	1,69	13,52

18.05        	u   	Tapones protectores auditivos con cordón

4,00	6,61	26,44

18.06        	u   	Tapones protectores auditivos tipo aural

4,00	2,90	11,60

18.07        	u   	Mascarilla con filtro contra polvo

8,00	14,04	112,32

18.08        	u   	Mascarilla con filtro contra pinturas

8,00	18,49	147,92

18.09        	u   	Guantes de lona azul, serraje manga corta

4,00	3,14	12,56

18.10        	u   	Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador

4,00	2,33	9,32

18.11        	u   	Guantes de látex, negro, p/albañilería

4,00	2,32	9,28

18.12        	u   	Guantes de látex, amarillo, anticorte

4,00	2,34	9,36

18.13        	u   	Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica

4,00	14,73	58,92

18.14        	u   	Par de botas de PVC para agua, caña alta

4,00	3,39	13,56

18.15        	u   	Cinturón encofrador con bolsa de cuero

4,00	11,41	45,64

18.16        	u   	Cinturón antilimbago, con velcro

4,00	8,44	33,76

18.17        	u   	Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde

4,00	3,69	14,76

18.18        	u   	Delantal en cuero, serraje especial soldador

4,00	6,49	25,96

18.19        	u   	Mono algodón azulina, doble cremallera

4,00	9,36	37,44

18.20        	u   	Cuerda de 2m para cinturón de segudidad

4,00	11,85	47,40

18.21        	u   	Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones

4,00	17,60	70,40

18.23        	u   	Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10m

10,00	3,47	34,70

18.24        	m   	Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad

12,99	3,88	50,40

18.25        	m   	Barandilla de protección lateral de zanjas, con estacas de mader

28,44	3,62	102,95

18.26        	m2  	Protección de huecos con mallazo electrosoldado

71,14	2,27	161,49

18.27        	m   	Cinta de balizamiento bicolor

100,00	0,45	45,00

18.28        	u   	Cono de señalización reflectante

4,00	6,66	26,64

18.29        	u   	Chaleco reflectante

7,00	3,62	25,34

18.30        	u   	Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario

2,00	30,12	60,24

18.31        	h   	Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones

149,00	15,81	2.355,69

18.32        	u   	Señal de cartel obras, PVC sin soporte metálico

1,00	11,28	11,28

18.33        	u   	Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

5,00	1,83	9,15

18.34        	u   	Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina.

1,00	100,94	100,94

18.35        	u   	Extintor portátil de polvo químico ABC

1,00	24,10	24,10

18.36        	u   	Andamiaje fachada

1,00	443,46	443,46

18.37        	u   	Redacción Plan Seguridad y Salud

1,00	284,47	284,47

18.38        	u   	Apertura Centro de Trabajo

1,00	139,39	139,39

18.39        	u   	Seguro a todo riesgo

1,00	102,72	102,72

18.40        	u   	Seguro de responsabilidad a Terceros

1,00	85,34	85,34

TOTAL CAPÍTULO 26 SEGURIDAD Y SALUD		7.110,04

CAPÍTULO 27 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

E26EA020     	u   	EXTINTOR AUTOMÁTICO POLVO ABC 9 kg

Extintor automático de polvo químico polivalente ABC, de 9 kg de agente extintor; equipado con ca-

dena para colgar, válvula de disparo rápido con manómetro autocomprobable y rociador colgante

(sprinkler) de accionamiento automático a partir de 68 ºC en la parte inferior del extintor. Cuerpo del

extintor en chapa de acero, con acabado pintado. Peso total del equipo aprox. 15,20 kg. Conforme a

Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad

instalada.

Planta baja	1	1,00

Planta primera	1	1,00

2,00	19,71	39,42

E26DAD020    	u   	DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO-ALGORÍTMICO CON AVISADOR ACÚS

Detector óptico de humos analógico-algorítmico direccionable, con dispositivo de medición de luz pa-

ra evaluación de densidad y porcentaje de incremento en tiempo para envío de señal procesada a la

central de incendios. Dispone de diseño de ventilación natural para facilitar la captación de humos

lentos, ajuste automático de sensibilidad, autoaislador del equipo y salida para alarma remota. Inclu-

ye zócalo para detectores analógico-algorítmicos. Equipo conforme a Norma EN 54-7, con Certifica-

do CE CPD y marca de Calidad AENOR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios au-

xiliares.

Planta baja	2	2,00

Planta primera	2	2,00

4,00	23,73	94,92

TOTAL CAPÍTULO 27 PROTECCION CONTRA INCENDIOS		134,34

TOTAL		171.148,35