MEMORIA DESCRIPTIVA

AGENTES

| Promotor: | D/Dña. Raúl García Calvache DNI: 75.256.791-D C/ Esteban Mora nº4, 2ºD izquierda, 28.027 Madrid |
| --- | --- |
| Arquitecto: | D. Juan Pablo García Gómez Colegiado nº 64.215 COAM |
| Director de obra: | D. Juan Pablo García Gómez Colegiado nº 108.679 COATM |
| Constructor: | Se desconoce en el momento de la redacción del proyecto |
| Otros técnicos: | No intervienen otros técnicos en cálculo de estructuras ni instalaciones. |

INFORMACIÓN PREVIA.

Datos previos.

| Antecedentes | Vivienda Unifamiliar Aislada y Piscina |
| --- | --- |
| Emplazamiento | Calle Guadalcampo nº108, 28.794, Guadalix de la Sierra (Madrid) |
| Referencia Catastral | 0451936VL4105S0001FH |

| Superficie y topografía | La parcela de referencia tiene una superficie 503.52 m2 de forma trapezoidal con un desnivel de 1 metro. |
| --- | --- |
| Servidumbres | El terreno no está afectado por servidumbres que impidan la ejecución del proyecto. |
| Infraestructuras | La calzada esta pavimentada y encintado de aceras. Dispone de los servicios de suministro de agua, desagüe, electricidad y gas. |

Condiciones urbanísticas.

| Ordenación urbanística | Plan General de Ordenación Urbana Municipal Guadalix de la Sierra |
| --- | --- |
| Clasificación del Suelo | Normas Subsidiarias 1998 Ámbito UE-2 Prados del Norte Ordenanza: UE-2. Residencial unifamiliar de intensidad media Suelo urbano: zona 3 |

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

| Proyecto | Vivienda unifamiliar aislada de 2 plantas |
| --- | --- |
| Programa necesidades | Se recibe por la propiedad el encargo de la realización del presente proyecto para la ejecución de una vivienda unifamiliar aislada de dos plantas sobre rasante. |
| Uso característico | Residencial. |
| Entorno | Suelo urbano residencial. |

Cumplimiento del CTE.

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE.

Son requisitos básicos, conforme al art. 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), las relativas a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente. Las edificaciones se deben proyectar, construir, mantener y conservar, de manera que se cumplan estos requisitos básicos.

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:

Utilización, de tal forma que la disposición y dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. En la distribución de la vivienda se ha reducido los recorridos de circulación no útiles, y las dimensiones de las dependencias se ha seguido lo dispuesto en el Decreto de accesibilidad en vigor. La vivienda está dotada de los servicios básicos.

Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. La tipología del edificio es residencial privado, no siendo necesario el cumplimiento de este requisito.

Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información, de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. La vivienda está proyectada para garantizar los servicios de telecomunicación (conforme a CTE y RD Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales.

Acceso a los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, previstos en su normativa específica. Se dotará a la vivienda de casillero postal colocado en la fachada exterior del edificio.

Requisitos básicos relativos a la seguridad:

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado.

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. Las condiciones urbanísticas del edificio son de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de incendio de mayor resistencia. No se produce incompatibilidad de usos. No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas. La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se proyectarán de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. El edificio dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos, que se vierten a la red general. El edificio reúne todos los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para este uso. El edificio dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. El edificio dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. El suministro de agua será a través de la red general.

Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de zonas comunes interiores, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localización del edificio, y del régimen de verano y de invierno. Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación, superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente. Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá o bien en parte mediante la incorporación de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio o sistema alternativo equivalente.

Cumplimiento de otras normas específicas.

Normas estatales:

| EHE-08 | Cumple |
| --- | --- |
| NCSE 02 | Cumple |
| EFHE | No necesario |
| TELECOMUNICACIONES | Cumple R.D. Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. |
| REBT | Cumple RD 842/ 2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. |
| RITE | Cumple RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. |

Normas autonómicas:

| ACCESIBILIDAD | Cumple Instrucción 1/2017 relativa a los criterios a adoptar en relación con la aplicación del DB-SUA del CTE. |
| --- | --- |
| ORDENANZA MUNICIPAL | Cumple Normas Subsidiarias de Guadalix de la Sierra (Madrid). |
| GESTIÓN DE RESIDUOS | Cumple Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. |

Descripción de la geometría del edificio.

SOLAR: Es de forma trapezoidal con una superficie de 503,52 m2. La geometría del edificio cumple las necesidades de la propiedad y normativa urbanística actual, es la que se recoge en el conjunto de planos que describen el proyecto.

VOLUMEN: Es el resultante de la aplicación de las ordenanzas urbanísticas y los parámetros relativos a la habitabilidad y funcionalidad.

ACCESOS: El acceso a la parcela se produce por la fachada principal, único acceso con el espacio público (acera y acceso rodado).

EVACUACIÓN: La evacuación coincide con la calle donde se sitúa la fachada principal.

CUADRO DE SUPERFICIES.

| SUPERFICIE CONSTRUIDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLANTA BAJA | Vivienda | 90,59 m2 |
|  | Garaje | 28,30 m2 |
|  | Cuarto de instalaciones | 8,62 m2 |
|  | Urbanización exterior | 90,90 m2 |
|  | Piscina | 18,00 m2 |
| PLANTA PRIMERA | Vivienda | 99,82 m2 |
| TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA |  | 336,23 m2 |
| SUPERFICIE ÚTIL |  |  |
| PLANTA BAJA | Hall | 7,35 m2 |
|  | Pasillo | 6,80 m2 |
|  | Dormitorio 01 | 10,50 m2 |
|  | Baño 01 | 4,95 m2 |
|  | Despensa | 4,60 m2 |
|  | Salón/Cocina/Comedor | 40.80 m2 |
|  | Garaje | 24,13 m2 |
|  | Instalaciones | 7,78 m2 |
| Total Superficie Útil Planta Baja |  | 106,90 m2 |
| PLANTA PRIMERA | Escaleras | 6,80 m2 |
|  | Distribuidor | 8,20 m2 |
|  | Dormitorio 02 | 10,95 m2 |
|  | Dormitorio 03 | 13,45m2 |
|  | Dormitorio 04 | 10,35 m2 |
|  | Dormitorio principal | 18,15 m2 |
|  | Baño 02 | 4,15 m2 |
|  | Baño principal | 4,95 m2 |
|  | Vestidor | 7,45 m2 |
| Total Superficie Útil Planta Baja |  | 84,45 m2 |
| ESPACIOS EXTERIORES | Entrada de vehículos | 30,10 m2 |
|  | Entrada peatonal | 28,00 m2 |
|  | Patio trasero | 32,80 m2 |
|  | Piscina | 13,75 m2 |
|  | Césped | 241,05 m2 |
|  | Terraza Norte | 12,15 m2 |
|  | Terraza Sur | 12,95 m2 |
| Total Superficie Útil Espacios Exteriores (sin césped) |  | 129,75 m2 |
| TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ESPACIOS INTERIORES |  | 191,35 m2 |
| SUPERFICIE COMPUTABLE |  |  |
| PLANTA BAJA | Vivienda | 90,59 m2 |
|  | Garaje 28,30 m2 (hasta 25 m2 computa 50%) | 15,80m2 |
|  | Cuarto de instalaciones 8,62 m2 (hasta 25 m2 computa 50%) | 4,31 m2 |
| PLANTA PRIMERA | Vivienda | 99,82 m2 |
| TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE |  | 210,52 m2 |

JUSTIFICACIÓN DE NORMATIVA URBANÍSTICA.

Ordenación urbanística: Normas Subsidiarias de Guadalix de la sierra. Ámbito UE-2 Prados del Norte.

|  | P.G.O.U. | PROYECTO |
| --- | --- | --- |
| Parcela mínima | 400 m2 | 503,52 m2 |
| Parcela máxima | - | - |
| Frente mínimo | - | - |
| Ocupación máxima | 30 % (151,05 m2) | 25 % (127,53 m2) |
| Retranqueo alineación frente mínimo | 5,00 m | 6,47 m |
| Retranqueos linderos laterales mínimo | 3,00 m | 300 m |
| Retranqueo fondo mínimo | 4,00 m | 7,50 m |
| Nº Plantas | 2 | 2 |
| Altura máxima | 2 plantas / 6,50 m | 2 plantas / 6,50 m |
| Índice de edificabilidad | 0,42 m2/m2s | 0,418 m2/m2s |
| Edificabilidad máxima | 211,47 m2 | 210,52 m2 |
| Tipología | Vivienda unifamiliar | Vivienda unifamiliar |

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINEN LAS PREVISIONES A CONSIDERAR EN EL PROYECTO.

Se entienden como parámetros los que condicionan la elección de los concretos sistemas del edificio. Estos parámetros pueden venir determinados por las condiciones del terreno, parcelas colindantes, requerimientos del programa funcional, etc.

Sistema estructural.

Cimentación:

| Descripción: | Zapatas corridas perimetrales |
| --- | --- |
| Parámetros: | El estudio geotécnico realizado por E3 GMC Ingenieria S.L. |
| Tensión adm. terreno: | Según estudio geotécnico Anexo 1. |
| Nivel freático: | Según estudio geotécnico Anexo 1. |
| Tipología del terreno: | Según estudio geotécnico Anexo 1. |
| Humedades: | Se protegerá mediante impermeabilización adecuada a la penetración de humedades al interior del edificio. |
| Control: | Los ensayos de control del hormigón se realizarán por el laboratorio (Pendiente de determinar). |

Estructura portante:

| Descripción: | Paneles prefabricados de hormigón armado |
| --- | --- |
| Parámetros: | Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta al adoptar el sistema estructural para la edificación que nos ocupa, son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado. |
| Calculo: | Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. |
| Juntas estructurales: | No se prevén dada la longitud del edificio. |

Estructura horizontal:

| Descripción: | Placa alveolar de 20 cm |
| --- | --- |
| Protección de los materiales: | El cumplimiento del CTE garantiza por sí misma la protección de las acciones ambientales y de los materiales entre sí. |
| Control: | Los ensayos de control del hormigón se realizarán por el laboratorio (Pendiente de determinar). |

Sistema envolvente.

Fachadas:

| Descripción: | Paneles prefabricados de hormigón armado |
| --- | --- |
| Parámetros: | El peso propio de los distintos elementos que constituyen los cerramientos se considera al margen de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc. Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la fachada, se ha tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicara P y el grado de exposición al viento. Para resolver las soluciones constructivas se tendrá en cuenta las características del revestimiento exterior previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE. |
| Resistencia al fuego: | Se justificará en el anexo de cumplimiento del CTE. |
| Seguridad: | La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma y que estén situados sobre zonas de circulación. Altura del edificio inferior a 60 m. |
| Aislamiento térmico: | Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática. |
| Aislamiento acústico: | El aislamiento acústico global a ruido aéreo está justificado en la ficha de cumplimiento correspondiente. |

Cubiertas:

| Descripción: | Cubierta plana no transitable con acabado de grava. |
| --- | --- |
| Parámetros: | El peso propio de los distintos elementos que constituyen las cubiertas se considera en conjunto como una carga fija uniformemente repartida. |
| Seguridad: | Es resistente a la presión y succión del viento. |
| Aislamiento térmico: | Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática. |
| Aislamiento acústico: | El aislamiento acústico global a ruido aéreo está justificado en la ficha de cumplimiento correspondiente. |

Sistema de compartimentación y acabados.

Partición 1:

| Descripción: | Tabique de cartón-yeso |
| --- | --- |
| Parámetros: | Los elementos seleccionados cumplen con las prescripciones del CTE, cuya justificación se desarrolla en los apartados específicos del Documento Básico. |

Sistema de acabados – revestimientos exteriores:

| Revestimiento 1 - Descripción: | Monocapa blanco |
| --- | --- |
| Revestimiento 2 - Descripción: | Aplacado imitación madera |
| Revestimiento 3 - Descripción: | Aplacado imitación piedra |
| Revestimiento 3 - Descripción: | Composite negro |

Sistema de acabados – revestimientos interiores:

| Revestimiento 1 - Descripción: | Alicatado de azulejo acabado liso. |
| --- | --- |
| Revestimiento 2 - Descripción: | Pintura plástica. |

Sistema de acabados – solados exteriores:

| Solado 1 - Descripción: | Hormigón impreso. |
| --- | --- |
| Solado 2 - Descripción: | Baldosas cerámicas para exterior. |

Sistema de acabados – solados interiores:

| Solado 1 - Descripción: | Baldosas cerámicas. |
| --- | --- |
| Solado 2 - Descripción: | - |

Sistema de servicios.

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto funcionamiento de este.

| Abastecimiento de agua. | La parcela dispone de abastecimiento de agua. Se abastecerá a través del suministro que ofrece la empresa encargada de llevar el servicio en el municipio a través de sus infraestructuras. |
| --- | --- |
| Evacuación de agua. | La parcela dispone de sistema de evacuación de agua. Se realizará a través del sistema público de recogida. |
| Suministro eléctrico. | La parcela dispone de sistema de suministro eléctrico. Este será proporcionado por la empresa correspondiente a través de sus infraestructuras. |
| Telefonía. | La parcela dispone de este servicio. Este será proporcionado por la empresa correspondiente a través de sus infraestructuras. |
| Telecomunicaciones. | La parcela dispone de este servicio. Este será proporcionado por la empresa correspondiente a través de sus infraestructuras. |
| Recogida de basura. | La parcela dispone de este servicio. Este será proporcionado por la empresa correspondiente a través de sus infraestructuras. |

Sistema de acondicionamiento ambiental.

Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que este no deteriore el medioambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.

Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en los Documentos Básicos de Salubridad (DB-HS).

| HS 1 – Protección frente a la humedad. | Se aporta el cumplimiento en el anexo correspondiente. |
| --- | --- |
| HS 2 – Recogida y evacuación de residuos. | Se aporta el cumplimiento en el anexo correspondiente. |
| HS 3 – Calidad del aire interior. | Se aporta el cumplimiento en el anexo correspondiente. |

PRESTACIONES DEL EDFICIO.

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE.

Requisitos básicos – SEGURIDAD:

| Según CTE |  | En proyecto | Prestaciones según CTE en proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| DB-SE | Seguridad estructural | DB-SE | De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. |
| DB-SI | Seguridad en caso de incendio | DB-SI | De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. |
| DB-SUA | Seguridad de utilización y accesibilidad | DB-SUA | De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas y sea accesible. |

Requisitos básicos – HABITABILIDAD:

| DB-HS | Salubridad | DB-HS | Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. |
| --- | --- | --- | --- |
| DB-HR | Protección frente al ruido | DB-HR | De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. |
| DB-HE | Ahorro de energía y aislamiento térmico | DB-HE | De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. Cumple con la UNE EN ISO 13 370:1999 “Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. |

Requisitos básicos – FUNCIONALIDAD:

| DB-SUA | Utilización | DB-SUA | De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. |
| --- | --- | --- | --- |
| DB-SUA | Accesibilidad | DB-SUA DECRETO 158/1997 | De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. |
|  | Acceso a los servicios | RD Ley 1/1998 | De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. |

Limitaciones:

Limitaciones de uso estructural: El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitaciones de uso de las dependencias: Las dependencias solo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto, y a los abiertos posibles que se incluyen en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva

Limitaciones de uso de las instalaciones: El uso de las instalaciones sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de las instalaciones a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva

En Madrid, a 22 de Enero de 2023

Fdo.: JUAN PABLO GARCÍA GÓMEZ

Arquitecto