MEMORIA CONSTRUCTIVA

SUSTENTACION DEL EDIFICIO.

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación.

Bases de cálculo:

Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5).

Estudio geotécnico:

Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción. Para la determinación de las características del terreno se realiza el correspondiente Estudio Geotécnico que servirá en sus conclusiones como base para establecer las determinaciones para el cálculo de la cimentación en el proyecto de ejecución.

Cuadro resumen del estudio geotécnico: Ver Anexo 3.

| Opción propuesta 1 | Zapatas corridas perimetrales sobre pozos de cimentación |
| --- | --- |
| Opción propuesta 2 | - |
| Cota de cimentación | Cota -3,30 m |
| Nivel freático | No detectado |
| Tensión admisible | 2,00 kg/cm2 |
| Terreno | Materiales arenosos |

SISTEMA ESTRUCTURAL.

Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que intervienen.

Cimentación:

| Datos e hipótesis de partida: | Zapatas corridas sobre pozos de cimentación |
| --- | --- |
| Programa de necesidades: | Debe soportar el peso que le transmita la estructura del edificio. Debe adecuarse a la normativa sismorresistente para zonas sísmicas. |
| Bases de cálculo: | Ver CTE SE -Calculo de estructural. |
| Procedimiento empleado: | In situ. |
| Características de los materiales: | HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. Acero B 500 SD |

Estructura portante:

| Datos e hipótesis de partida: | Paneles prefabricados de hormigón armado |
| --- | --- |
| Programa de necesidades: | Salvar luces contempladas en el proyecto. Debe acumular las cargas procedentes de cada planta y conducirla a los cimientos. |
| Bases de cálculo: | Ver CTE SE -Calculo de estructural. |
| Procedimiento empleado: | In situ. |
| Características de los materiales: | Hormigón armado |

Estructura horizontal:

| Datos e hipótesis de partida: | Forjado de placa alveolar de 20 cm |
| --- | --- |
| Programa de necesidades: | Destinada a recoger las cargas gravitatorias que actúan en cada piso o cubierta del edificio. |
| Bases de cálculo: | Ver CTE SE -Calculo de estructural. |
| Procedimiento empleado: | In situ. |
| Características de los materiales: | HA-25/B/20/IIa fabricado en central. Acero B 500 SD. |

SISTEMA ENVOLVENTE.

Descripción constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y aislamiento térmico, y sus bases de cálculo.

El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2.

Descripción constructiva del sistema envolvente.

Fachada:

Cerramiento de panel prefabricado de hormigón armado con aislamiento y trasdosado de cartón-yeso.

Carpintería exterior – Puerta de entrada a la vivienda:

| Puerta de entrada a la vivienda, acorazada. |
| --- |
| Puerta acorazada de alta seguridad, con sistema de doble cierre perimetral por guillotina, con cerco de acero perfilado, con escudo blindado y cilindros de seguridad. Con doble cerradura con amaestramiento y pomo interior. Perfilería y herrajes en color niquel. Medida de hoja según documentación gráfica. Incluye decoración compuesta por tableros interior lisos chapados en DM lacado y exterior en alumninio con RAL igual al resto de carpintería de la vivienda, embocadura lisa de 8-12 cm y jambas lisas interiores y exteriores de 7 cm.seguridad restantes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado. |  |  |
| Dimensiones | Ancho x Alto: 110 x 220 cm | nº uds: 1 |
| Caracterización térmica | Transmitancia térmica, U: 2.58 kcal/(h·m²°C) |  |
|  | Absortividad, aS: 0.6 (color intermedio) |  |
| Caracterización acústica | Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 21 (-1;-2) dB |  |
|  | Absorción, a500Hz = 0.06; a1000Hz = 0.08; a2000Hz = 0.10 |  |

Carpintería exterior – Ventanas:

| Ventana, abatible, oscilobatiente y fija, doble acristalamiento SGG CLIMALIT PULS PLANITHERM XN F2 PLANITHERM XN F5 16+4+16 SAINT GOBIAN. |
| --- |
| Ventana de PVC de hojas abatibles, oscilobatientes y fijas, compuestas de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C3, según UNE-EN 12210, con premarco cajón de persiana térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. |  |  |
| Doble acristalamiento estándar, 4/10/4, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor; 18 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. |  |  |
| Características del vidrio | Transmitancia térmica, Ug: 1.81 kcal/(h·m²°C) |  |
|  | Factor solar, g: 0.58 |  |
|  | Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-5) Db |  |
| Características de la carpintería | Transmitancia térmica, Uf: 3.44 kcal/(h·m²°C) |  |
|  | Tipo de apertura: Deslizante |  |
|  | Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 2 |  |
|  | Absortividad, S: 0.4 (color claro) |  |

* Dimensiones varias. Ver planos de carpintería.

Carpintería exterior – Puertas balconeras:

| Puerta balconera, triple acristalamiento SGG CLIMALIT PULS PLANITHERM XN F2 PLANITHERM XN F5 16+4+16 SAINT GOBIAN. |
| --- |
| Ventana balconera de PVC, de una hoja corredera, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C3, según UNE-EN 12210, con premarco cajón de persiana térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. |  |  |
| Doble acristalamiento estándar, 4/10/4, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor; 18 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. |  |  |
| Características del vidrio | Transmitancia térmica, Ug: 1.81 kcal/(h·m²°C) |  |
|  | Factor solar, g: 0.58 |  |
|  | Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-5) Db |  |
| Características de la carpintería | Transmitancia térmica, Uf: 3.44 kcal/(h·m²°C) |  |
|  | Tipo de apertura: Deslizante |  |
|  | Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 2 |  |
|  | Absortividad, S: 0.4 (color claro) |  |

* Dimensiones varias. Ver planos de carpintería.

Cubierta plana no transitable con acabado de grava:

Cubierta plana no transitable, con aislamiento de plancha XPS de 14 cm de espesor y con acabado exterior de grava.

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN.

Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento a las acciones exigibles en su caso.

Descripción constructiva de la compartimentación.

Partición:

Tabiques de cartón-yeso

* Diferentes acabados dependiendo de la ubicación.

Carpintería interior:

| Puerta de paso interior, de madera. |
| --- |
| Puerta abatible lisa de una hoja ciega, ranura, termolacada, formada por recelado perimetral de bastidor de madera de pino, seca y estabilizada, interior del alma de madera maciza y cercos de DM lacados y esmaltados, tapajuntas de 120 mm ancho y 12 mm de espesor del mismo material. Manillas ARCON en L Serie Bermina con tornillos ocultos de acero inoxidable mate. Inserción de aireador airpaso de CABER |  |  |
| Dimensiones | Ancho x Alto: 92 x 220 cm | nº uds: 10 |
| Caracterización térmica | Transmitancia térmica, U: 1.74 kcal/(h·m²°C) |  |
|  | Absortividad, S: 0.6 (color intermedio) |  |
| Caracterización acústica | Absorción, 500Hz = 0.06; 1000Hz = 0.08; 2000Hz = 0.10 |  |

* Ver plano de carpinterías.

SISTEMA DE ACABADOS.

Se indican las características y prescripciones de los acabados a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

Descripción constructiva de los acabados.

| Revestimiento exterior 1: | Monocapa blanco |
| --- | --- |
| Revestimiento exterior 2: | Aplacado imitación madera |
| Revestimiento exterior 3: | Aplacado imitación piedra |
| Revestimiento exterior 4: | Composite negro |
| Revestimiento interior 1: | Alicatado de azulejo acabado liso. |
| Revestimiento interior 2: | Pintura plástica. |
| Solado exterior 1: | Hormigón impreso |
| Solado exterior 1: | Baldosas cerámicas para exterior. |
| Solado interior 1: | Baldosas cerámicas. |
| Techo interior 1: | Falso techo continuo de placas yeso laminado hidrófugo. |
| Techo interior 2: | Falso techo de placas de yeso laminado |

* Ver plano de acabados.

SISTEMA DE SERVICIOS E INSTALACIONES.

Se indican los datos de partida y las prestaciones a cumplir y la base de cálculo para cada uno de los sistemas de servicios e instalaciones.

Fontanería y Abastecimiento de agua:

| Datos e hipótesis de partida: | Se recomienda solicitar a la compañía suministradora datos de presión y caudal. |
| --- | --- |
| Bases de cálculo: | La instalación de fontanería se ha diseñado teniendo en cuenta las Normas Básicas para instalaciones interiores de agua. Caudal instantáneo mínimo de agua fría. |
| Procedimiento empleado: | La distribución de agua fría y caliente se realiza mediante tuberías protegidas. La alimentación se hará a cota superior a los puntos de desagüe. La red de agua fría discurrirá por debajo y a una separación mínima de 5 cm de la red de agua caliente. Se prevé llaves de paso en cada local húmedo para que en caso de avería se independice parcialmente la instalación a dicho local, sin que se impida el uso de los restantes puntos de consumo. El contador general se instalará en un espacio en el cerramiento exterior con dos llaves de paso, según las normas de la compañía suministradora. |
| Características de los materiales: | Ver plano de fontanería. La instalación interior de fontanería se forma por tubo de polietileno reticulado PE-X. |

Evacuación de agua:

| Datos e hipótesis de partida: | Se realizará a través del sistema público de recogida. |
| --- | --- |
| Bases de cálculo: | La instalación de fontanería se ha diseñado teniendo en cuenta las Normas Básica para instalaciones interiores de agua. |
|  | - Los aseos estarán equipados con botes sifónicos de PVC rígido de Ø 110 mm y tapa de acero inoxidable enrasado con el pavimento. - Las pendientes de la red horizontal de desagües en los aseos y exterior son mayores del 1,5%. - Los desagües de los inodoros se realizan directamente conectado a las bajantes o mediante un manguetón de acometida cuya longitud no superara 1 m. - Los desagües de los lavabos se conectarán al bote sifónico mediante una tubería de PVC Ø 30 mm. - El bote sifónico se conectará a la bajante mediante tubería de PVC Ø 50 mm. - Los sumideros van provistos de rejilla desmontable y cierre hidráulico. - Se ventilan las bajantes por su extremo superior para evitar succiones mediante sistema de ventilación primario, con terminales de PVC Ø 50 mm. - En los encuentros de las bajantes con la red horizontal de saneamiento se situarán arquetas formadas con ladrillo y fratasada con mortero de cemento en su interior. En los casos en que el saneamiento vaya colgado los encuentros se harán mediante piezas registrables. - Entre la red horizontal y la red general de alcantarillado se situará una arqueta o pozo general de registro. - Necesario pozos de resalto siempre que la diferencia de cotas entre el tubo de entrada y salida sea de 80 cm. |
| Características de los materiales: | Toda la instalación interior será de PVC. Las dimensiones y diámetros están indicados en los planos adjuntos. Ver plano de saneamiento. |

Suministro eléctrico:

| Datos e hipótesis de partida: | Este será proporcionado por la empresa correspondiente a través de sus infraestructuras. |
| --- | --- |
| Bases de cálculo: | La instalación de electricidad se adaptará en su totalidad al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). |
| Procedimiento empleado: | - Se ha provisto una acometida en su caja general de protección situada en un mural exterior, donde llegan dos tubos de PVC para la entrada a la acometida de la red general. Dispondrá de puerta metálica con cerradura homologada por la compañía suministradora. - Todos los circuitos de la instalación interior irán separados en tubos independientes. - Toda la instalación se ha realizado de forma convencional bajo tubos flexibles de PVC empotrado en paredes y techos. Conductores de Cu aislados con PVC y tensión de aislamiento de 750 v. La sección mínima de los conductores será de 1,50 mm2 en alumbrado y de 2,50 mm2 en fuerza. - Se dispondrá cuatro circuitos dotados de interruptor diferencial e interruptores magnetotérmicos en cada circuito. - Las tomas de corriente excepto las de alumbrado llevan contacto de puesta a tierra. - Los interruptores de los cuartos de baño se situarán fuera. Excepto si la toma de corriente puede situarse junto al lavabo, pero alejado más de 1 m de duchas y bañeras. - La separación de protección entre cuadros o redes eléctricas y las canalizaciones paralelas de aguo o gas, no serán inferior a 30 cm. - La separación de protección entre cuadros o redes eléctricas y las canalizaciones paralelas de telefonía o antenas no será inferior a 25 cm. |
| Características de los materiales: | Las dimensiones y diámetros están indicados en los planos adjuntos. Ver plano de electricidad. |

Telecomunicaciones:

| Datos e hipótesis de partida: | Este será proporcionado por la empresa correspondiente a través de sus infraestructuras. |
| --- | --- |
| Bases de cálculo: | Según el RD 346,2011 por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones. |
| Características de los materiales: | Las dimensiones y diámetros están indicados en los planos adjuntos. Ver plano de telecomunicaciones. |

Ventilación:

| Datos e hipótesis de partida: | Adecuada ventilación de las viviendas. |
| --- | --- |
| Bases de cálculo: | Caudales según DB HS-3. |
| Procedimiento empleado: | Asegurar la renovación de aire en el interior. |
| Características de los materiales: | Las dimensiones y diámetros están indicados en los planos adjuntos. Ver plano de ventilación. |

Energía solar térmica:

| Datos e hipótesis de partida: | - Zona climática: - Demanda de ACS a 60ºC (litros/día): - Disposición de los captadores: - Latitud del emplazamiento: - Angulo de acimut de los captadores: - Fuente de energía de apoyo: |
| --- | --- |
| Bases de cálculo: | Diseño y dimensionado de la instalación según DB HE-4, Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. |
| Procedimiento empleado: | Contribución solar mínima anual de ACS 70 % (Zona climática D3). |
| Características de los materiales: | Las dimensiones y diámetros están indicados en los planos adjuntos. Ver plano I07 de energía solar. |

En Madrid, a 22 de Enero de 2023

Fdo.: JUAN PABLO GARCÍA GÓMEZ

Arquitecto