CUMPLIMIENTO DEL CTE

SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE)

EXIGENCIA BÁSICA SE- SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad:

| - |  | Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, con una durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un grado de seguridad adecuado. |
| --- | --- | --- |

| - |  | Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| - |  | Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en servicio y su coste, para una probabilidad aceptable. |
| --- | --- | --- |

| Prescripciones aplicables juntamente con DB-SE: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | apartado |  | Procede | No procede |
| DB-SE | 3.1.1 | Seguridad estructural: |  |  |
| DB-SE-AE | 3.1.2. | Acciones en la edificación |  |  |
| DB-SE-C | 3.1.3. | Cimentaciones |  |  |
| DB-SE-A | 3.1.7. | Estructuras de acero |  |  |
| DB-SE-F | 3.1.8. | Estructuras de fábrica |  |  |

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:

|  | apartado |  |  | Procede | No procede |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NCSE-02 | 3.1.4. | Norma de construcción sismorresistente |  |  |  |
| CODIGO ESTRUCTURAL | 3.1.5. | Instrucción de hormigón estructural |  |  |  |
| Análisis estructural y dimensionado: |  |  |  |  |  |
| Proceso |  | - Determinación de situaciones de dimensionado - Establecimiento de las acciones - Análisis estructural - Dimensionado |  |  |  |
| Situaciones de dimensionado |  | PERSISTENTES | Condiciones normales de uso. |  |  |
|  |  | TRANSITORIAS | Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. |  |  |
|  |  | EXTRAORDINARIAS | Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio. |  |  |
| Periodo de servicio |  | 50 años |  |  |  |
| Método de comprobación |  | Estados límites |  |  |  |
| Definición estado limite |  | Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el inmueble no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. |  |  |  |
| Resistencia y estabilidad |  | ESTADO LIMITE ÚLTIMO: Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: - perdida de equilibrio - deformación excesiva - transformación estructura en mecanismo - rotura de elementos estructurales o sus uniones - inestabilidad de elementos estructurales |  |  |  |
| Aptitud de servicio |  | ESTADO LIMITE DE SERVICIO Situación que de ser superada se afecta: el nivel de confort y bienestar de los usuarios correcto funcionamiento del edificio apariencia de la construcción |  |  |  |

| Acciones: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clasificación de las acciones | Permanentes | Aquellas que actúan en todo instante, con posición y valor constantes (pesos propios) o con variación despreciable: acciones geológicas |
|  | Variables | Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas |
|  | Accidentales | Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña, pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. |
| Valores característicos de las acciones | Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE. |  |
| Datos geométricos de la estructura | La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. |  |
| Características de los materiales | Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la CODIGO ESTRUCTURAL. |  |
| Modelo análisis estructural | Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de forjado, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. |  |
| Verificación de la aptitud de servicio: |  |  |
| Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. |  |  |
| Flechas | La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/300 de la luz. |  |
| Desplazamientos horizontales | El desplome total limite es 1/300 de la altura total. |  |

EXIGENCIA BÁSICA SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN.

| Acciones Permanentes (G): | Peso Propio: | Elementos de hormigón armado, calculados a partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) además del peso propio de muros, pilares metálicos y el cerramiento de la vivienda se han resuelto tal y como se describe en la memoria constructiva del presente proyecto. |
| --- | --- | --- |
|  | Cargas Muertas: | Se estiman uniformemente repartidas en las plantas. Son elementos tales como el pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo). |
|  | Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento: | Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería. En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos. El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción CODIGO ESTRUCTURAL Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. |

| Acciones Variables (Q): | La sobrecarga de uso: | Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por los valores indicados. Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase de edificios. |
| --- | --- | --- |
|  | Las acciones climáticas: | El viento: La estructura no es sensible a los efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. La temperatura: No se consideran acciones térmicas dadas las características del inmueble. La nieve: Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. |
|  | Las acciones químicas, físicas y biológicas: | El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. |
|  | Acciones accidentales: | Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. Las condiciones en que se debe estudiar la acción del sismo y las acciones debidas a éste en caso de que sea necesaria su consideración están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. Sismo: No se han considerado acciones de este tipo en el cálculo de la estructura. |

EXIGENCIA BÁSICA SE-C CIMENTACIONES.

| Bases de cálculo: |  |
| --- | --- |
| Método de cálculo: | El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). |
| Verificaciones: | Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. |
| Acciones: | Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). |

| Estimación parámetros para cálculo de cimentación: |  |
| --- | --- |
| Generalidades: | De acuerdo al estudio geotécnico realizado sobre la parcela, y de acuerdo a la información obtenida del mismo. |

| Cimentación: |  |
| --- | --- |
| Descripción: | Según planos aportados de proyecto en el que se indican los parámetros establecidos para la elección del sistema estructural y las especificaciones propias para su puesta en obra. La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas de hormigón armado, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno de cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto. |
| Material adoptado: | -Hormigón para viguetas, de obra: HA-25 -Aceros de Celosía, de montaje, de positivos: B-500-S. -Aceros de negativos: B-500-S. |
| Dimensiones y armado: | Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (CODIGO ESTRUCTURAL) atendiendo a elemento estructural considerado. |
| Comprobación estructural: | La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite garantizar la seguridad requerida de la estructura. |
| Situaciones de proyecto: | Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación: Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura. Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo limitado. Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la estructura. |

CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL CODIGO ESTRUCTURAL.

RD 1247/2008, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural.

1.- ESTRUCTURA.

| Descripción del sistema estructural: | El sistema estructural se compone de zapatas corridas de cimentación sobre las que se sitúan los paneles prefabricados de hormigón Forjados de losa alveolar, de acuerdo a planos de proyecto. |
| --- | --- |

2.- PROGRAMA DE CÁLCULO.

| Memoria de cálculo: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Método de cálculo: | El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites de la vigente CODIGO ESTRUCTURAL, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. |  |  |
| Redistribución de esfuerzos: | Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, según el artículo 24.1 de la CODIGO ESTRUCTURAL. |  |  |
| Deformaciones: | Lím. flecha total | Lím. flecha activa | Máx. recomendada |
|  | L/250 | L/400 | 1cm. |
|  | Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la CODIGO ESTRUCTURAL Se considera el módulo de deformación Ec establecido en la CODIGO ESTRUCTURAL, art. 39.1. |  |  |
| Cuantías geométricas: | Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente. |  |  |

3.- ESTADO DE CARGAS CONSIDERADAS:

| Las combinaciones de las acciones según: | Norma Española CODIGO ESTRUCTURAL. Documento Básico SE (Código Técnico de la Edificación). |
| --- | --- |
| Los valores de las acciones serán los recogidos en: | Documento Básico SE-AE (Código Técnico de la Edificación). |

4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES:

| Hormigón: | HA-25/B/20/IIa |
| --- | --- |
| Tipo de cemento: | CEM I |
| Tamaño máximo de árido: | 20 mm |
| Máxima relación agua/cemento: | 0.60 |
| Mínimo contenido de cemento: | 250 kg/m3 |
| FCK: | 25 Mpa (N/mm2 ) = 255 Kg/cm2 |
| Tipo de acero: | B-500-S |
| FYK: | 500 N/mm2=5100 kg/cm² |

| Coeficientes de seguridad y niveles de control: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| El nivel de control de ejecución de acuerdo al art.º 95 de CODIGO ESTRUCTURAL para esta obra es reducido. El nivel control de materiales es reducido para el hormigón y para el acero de acuerdo a los artículos 88 y 90 de la CODIGO ESTRUCTURAL respectivamente |  |  |  |  |
| Hormigón: | Coeficiente de minoración |  |  | 1.50 |
|  | Nivel de control |  |  | REDUCIDO |
| Acero: | Coeficiente de minoración |  |  | 1.15 |
|  | Nivel de control |  |  | REDUCIDO |
| Ejecución: | Coeficiente de mayoración |  |  |  |
|  | Cargas Permanentes | 1.5 | Cargas variables | 1.6 |
|  | Nivel de control... |  |  | REDUCIDO |
| Durabilidad: |  |  |  |  |
| Recubrimientos exigidos: | Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo 37 de la CODIGO ESTRUCTURAL establece los siguientes parámetros. |  |  |  |
| Recubrimientos: | Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. Para los elementos de hormigón visto que se consideren en ambiente IIa, el recubrimiento mínimo será de 35 mm, esto es recubrimiento nominal de 45 mm, a cualquier armadura (estribos). Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el artículo 66.2 de la vigente CODIGO ESTRUCTURAL. |  |  |  |
| Cantidad mínima de cemento: | Para el ambiente considerado IIa, la cantidad mínima de cemento requerida es de 250 kg/m3. |  |  |  |
| Cantidad máxima de cemento: | Para el tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento es de 375 kg/m3. |  |  |  |
| Resistencia mínima recomendada: | Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. |  |  |  |
| Relación agua cemento: | la cantidad máxima de agua se deduce de la relación a/c 0.60 |  |  |  |

# CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA.

En Anexo: calculo estructural

En Madrid, a 22 de Enero de 2023

Fdo.: JUAN PABLO GARCÍA GÓMEZ

Arquitecto