CUMPLIMIENTO DEL CTE

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCEDIBILIDAD (SUA)

EXIGENCIA BÁSICA SUA 1 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS.

| SUA 1.1 Resbaladicidad de los suelos |  | (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE 41901:2017 EX | Clase |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | Zonas interiores secas con pendiente < 6% | 1 (15 < Rd ≤35) | 1 (15 < Rd ≤35) |
|  |  | Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras | 2 (35 < Rd ≤45) | 2 (35 < Rd ≤45) |
|  |  | Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% | 2 (35 < Rd ≤45) | 2 (35 < Rd ≤45) |
|  |  | Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y escaleras | 3 (Rd >45) | 3 (Rd >45) |
|  |  | Zonas exteriores, garajes y piscinas | 3 (Rd >45) | 3 (Rd >45) |
| SUA 1.2 y 1.3 Desniveles y Discontinuidades en el pavimento |  |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos | Diferencia de nivel < 6 mm | NO |
|  |  | Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm Excepto para acceso desde espacio exterior | ≤ 25 % | - |
|  |  | Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación | Ø ≤ 15 mm | 15 mm |
|  |  | Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación | ≥ 800 mm | 1000 mm |
|  |  | Nº de escalones mínimo en zonas de circulación Excepto en los casos siguientes: - En zonas de uso restringido - En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. - En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, etc. (figura 2.1) - En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. En el acceso a un estrado o escenario | 3 | 18 |
|  |  | Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. (excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) | ≥ 1.200 mm. y ≥ anchura hoja | 2.35 m |
| SUA 1.3. Desniveles |  |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | Protección de los desniveles |  |  |
|  |  | Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). |  |  |
|  |  | Características de las barreras de protección |  |  |
|  |  | Altura de la barrera de protección: |  |  |
|  |  |  | NORMA | PROY |
|  |  | diferencias de cotas ≤ 6 m. | ≥ 900 mm |  |
|  |  | resto de los casos | ≥ 1.100 mm |  |
|  |  | Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) |  |  |
|  |  | Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección (Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) |  |  |
|  |  |  | NORMA | PROY |
|  |  | Características constructivas de las barreras de protección: | No serán escalables |  |
|  |  | No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). | Ha≤800 mm | CUMPLE |
|  |  | Limitación de las aberturas al paso de una esfera | Ø ≤ 100 mm | CUMPLE |
|  |  | Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación | ≤ 50 mm | CUMPLE. |
| SUA 1.4. Escaleras y rampas |  | Escaleras de uso restringido |  |  |
|  |  | Escalera de trazado lineal |  |  |
|  |  | Ancho del tramo | ≥ 800 mm | 1000 mm. |
|  |  | Altura de la contrahuella | ≤ 200 mm | 175 mm. |
|  |  | Ancho de la huella | ≥ 220 mm | 300 mm |
|  |  | Escalera de trazado curvo | ver CTE DB-SU 1.4 |  |
|  |  | Mesetas partidas con peldaños a 45º |  |  |
|  |  | Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) |  |  |

| SUA 1.4. Escaleras y rampas |  | Escaleras de uso general: peldaños |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tramos rectos de escalera |  |  |
|  |  |  | NORMA | PROY |
|  |  | huella | ≥ 280 mm | 300 mm |
|  |  | contrahuella | 130 ≥ H ≤ 185 mm | CUMPLE |
|  |  | se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= contrahuella) | la relación se cumplirá a lo largo de una misma escalera | CUMPLE |
|  |  | Escaleras de uso general: Mesetas |  |  |
|  |  | entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4) |  |  |
|  |  | Anchura de las mesetas | ≥ ancho escalera |  |
|  |  | Meseta partida a 45 º | permitido | - |
|  |  | Escaleras de uso general: Pasamanos |  |  |
|  |  | Pasamanos continuo: |  |  |
|  |  | en un lado de la escalera | Cuando salven altura ≥ 550 mm |  |
|  |  | en ambos lados de la escalera | Cuando ancho ≥ 1.200 mm o estén previstas para P.M.R. |  |
|  |  | Pasamanos intermedios. |  |  |
|  |  | Se dispondrán para ancho del tramo | ≥2.400 mm |  |
|  |  | Separación de pasamanos intermedios | ≤ 2.400 mm |  |
|  |  | Altura del pasamanos | 900 mm ≤ H ≤ 1.100 mm | 1.000 mm |
|  |  | Configuración del pasamanos: |  |  |
|  |  | será firme y fácil de asir |  |  |
|  |  | Separación del paramento vertical | ≥ 40 mm | - |
|  |  | el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano |  |  |
| SUA 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores |  | Limpieza de los acristalamientos exteriores |  |  |
|  |  | limpieza desde el interior: |  |  |
|  |  | toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm. Ese requisito lo deben satisfacer aquellos acristalamientos que se encuentren a una atura mayor de 6,00 m sobre la rasante exterior. | cumple ver planos de alzados, secciones y memoria de carpintería Sin embargo, los acristalamientos de nuestra edificación se encuentran a una altura menor de 6,00m y por tanto este requisito no es de obligado cumplimiento. |  |
|  |  | en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida | - |  |
|  |  | puerta corredera de accionamiento manual (d= distancia hasta objeto fijo más próx) | d ≥ 200 mm | D= 300 mm |
|  |  | elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de protección | adecuados al tipo de accionamiento |  |

EXIGENCIA BÁSICA SUA 2 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO.

| SUA 2.1 Impacto |  | con elementos fijos |  | NORMA | PROYECTO |  | NORMA | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Altura libre de paso en zonas de circulación | uso restringido | ≥ 2.100 mm | 2.500 mm | resto de zonas | ≥ 2.200 mm | 2.500 mm |
|  |  | Altura libre en umbrales de puertas |  |  |  |  | ≥ 2.000 mm | 2.200 mm |
|  |  | Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación |  |  |  |  | ≥ 2.200 mm | 2.700 mm |
|  |  | Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona comprendida entre 150 y 2.200 mm medidos a partir del suelo |  |  |  |  | ≤ 150 mm | 100 mm |
|  |  | Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. |  |  |  |  | Se disponen elementos fijos |  |
|  |  | con elementos frágiles |  |  |  |  |  |  |
|  | Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección |  |  |  |  |  | SUA 2, apartado 3 |  |
|  |  | Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección |  |  |  |  | Norma: (UNE EN 12600:2003) |  |
|  |  | diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada < 0,55 m |  |  |  |  | resistencia al impacto nivel 2 |  |
|  |  | diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m |  |  |  |  | resistencia al impacto nivel 2 |  |
|  |  | duchas y bañeras: |  |  |  |  | resistencia al impacto nivel 3 |  |
|  |  | partes vidriadas de puertas y cerramientos |  |  |  |  |  |  |
|  |  | áreas con riesgo de impacto |  |  |  |  |  |  |

EXIGENCIA BÁSICA SUA 3 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO.

| SUA3 Aprisionamiento |  | Riesgo de aprisionamiento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | en general: |  |  |
|  |  | Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior | - |  |
|  |  | baños y aseos | - |  |
|  |  |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | Fuerza de apertura de las puertas de salida | ≤ 150 N | - |
|  |  | usuarios de silla de ruedas: |  |  |
|  |  | Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas | - |  |
|  |  |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados | ≤ 25 N | 20 N |

EXIGENCIA BÁSICA SUA 4 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA.

El edificio objeto del proyecto se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, recogido en los apartados 1 (alumbrado normal) y 2.1 (alumbrado de emergencia) del documento básico DB SUA 4. Por tanto, no existe la necesidad de justificar el cumplimiento de esta exigencia en ninguna zona, ni en ningún elemento, del edificio.

| SUA 4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación |  | Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NORMA | PROY |
|  |  | Zona | Iluminancia mínima [lux] |  |
|  |  | Exterior | 20 | 20 |
|  |  | Interior | 100 | 100 |
|  |  | factor de uniformidad media | fu ≥ 40% | 40% |

EXIGENCIA BÁSICA SUA 8 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO.

Sera necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 0 y 0.8.

Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne):

Siendo:

Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²).

Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m².

C1: Coeficiente relacionado con el entorno.

Ng = 2.00 impactos/año,km²

Ae = 979.54 m²

C1 (rodeado de edificios más bajos) = 0.75

Ne = 0.0015 impactos/año

Calculo del riesgo admisible (Na):

siendo

C2: Coeficiente en función del tipo de construcción.

C3: Coeficiente en función del contenido del edificio.

C4: Coeficiente en función del uso del edificio.

C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio.

C2 (estructura de hormigón/cubierta de hormigón) = 1.00

C3 (otros contenidos) = 1.00

C4 (resto de edificios) = 1.00

C5 (resto de edificios) = 1.00

Na = 0.0055 impactos/año

|  | Procedimiento de verificación: |  |
| --- | --- | --- |
| Altura del edificio = 5.6 m <= 43.0 m Ne = 0.0015 <= Na = 0.0055 impactos/año |  |  |
|  | Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) | SI será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo. |
|  | Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) | NO será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo. |

No será necesaria la colocación de una luminaria de emergencia en la estancia destinada a garaje tal y como se establece en el apartado 2.1 del CTE-DB-SUA-4 “Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada” al ser la superficie de la estancia destinada a garaje 0 m2 < 100 m2.

De cara al cumplimiento y justificación de la normativa CTE-DB-SU el uso aplicable a nuestra edificación será el de residencial vivienda puesto que, a pesar de ser destinada a garajes y trasteros, ésta queda anexa a una edificación existente cuyo uso será la residencial vivienda con una única titularidad.

No será aplicable el cumplimiento del CTE-DB-SUA-6 “Seguridad frente al riesgo de ahogamiento” puesto que esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo quedando excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares además de que esta vivienda no tiene piscina.

EXIGENCIA BÁSICA SUA 9 – ACCESIBILIDAD.

| SUA 9. Accesibilidad |  | CRITERIOS DE APLICACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uso Residencial Vivienda |  |  |
|  |  | Las condiciones de accesibilidad no son exigibles dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas interiores privativas, excepto en aquellas que deban ser accesibles. |  |  |
|  |  | 1. CONDICIONES FUNCIONALES |  |  |
|  |  | 1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio |  |  |
|  |  | Uso Residencial Vivienda | La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio (o bien en conjuntos de viviendas unifamiliares, una entrada a la zona privativa de cada vivienda) con: - la vía pública - las zonas comunes exteriores (aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.) En este caso nuestra edificación, fruto de una obra nueva, queda anexa a otra edificación destinada a un uso residencial adosada vivienda y será explotado por un único titular. El acceso desde la vía pública a la edificación de obra nueva se realiza por un acceso sin pendiente hasta la entrada de la vivienda. |  |
|  |  | Otros usos | La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio con: - la vía pública - las zonas comunes exteriores (aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.) |  |

En Madrid, a 22 de Enero de 2023

Fdo.: JUAN PABLO GARCÍA GÓMEZ

Arquitecto