CUMPLIMIENTO DEL CTE

SALUBRIDAD (HS)

EXIGENCIA BÁSICA HS 1 – PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.

dd. Salubridado Trillara   Sí	ho cuarto por puerta de

| HS1 Protección frente a la humedad Muros en contacto con el terreno |  | Presencia de agua |  | baja |  |  | media | alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Coeficiente de permeabilidad del terreno |  |  |  |  |  | KS= 10-5 cm/s (01) |
|  |  | Grado de impermeabilidad |  |  |  |  |  | 2 (02) |
|  |  | Tipo de muro |  |  | de gravedad (03) | flexorresistente (04) |  | pantalla (05) |
|  |  | Situación de la impermeabilización |  |  | interior | exterior |  | parcialmente estanco (06) |
|  |  | Condiciones de las soluciones constructivas |  |  |  |  |  | C1+C2+I1 (07) |
|  |  | (01) | este dato se obtiene del informe geotécnico |  |  |  |  |  |
|  |  | (02) | este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE |  |  |  |  |  |
|  |  | (03) | Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de realizado el vaciado del terreno del sótano. |  |  |  |  |  |
|  |  | (04) | Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de realizado el vaciado del terreno del sótano. |  |  |  |  |  |
|  |  | (05) | Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas prefabricadas. |  |  |  |  |  |
|  |  | (06) | muro compuesto por una hoja exterior resistente con impermeabilizante. |  |  |  |  |  |
|  |  | (07) | este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE |  |  |  |  |  |

| HS1 Protección frente a la humedad Suelos |  | Presencia de agua |  | baja |  | media |  |  | alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Coeficiente de permeabilidad del terreno |  |  |  |  |  |  | KS = 10-5 cm/s (01) |
|  |  | Grado de impermeabilidad |  |  |  |  |  |  | 4 (02) |
|  |  | tipo de muro |  |  | de gravedad |  |  | flexorresistente | pantalla |
|  |  | Tipo de suelo |  |  | suelo elevado (03) |  |  | solera (04) | placa (05) |
|  |  | Tipo de intervención en el terreno |  |  | sub-base (06) |  |  | inyecciones (07) | sin intervención |
|  |  | Condiciones de las soluciones constructivas |  |  |  |  | C1+C2+C3+D1+D2+D3+D4+I1+I2+P1+P2+S1+S2+S3 (08) |  |  |
|  |  | (01) | este dato se obtiene del informe geotécnico |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (02) | este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (03) | Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (04) | Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (05) | solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (06) | capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (07) | técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (08) | este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE |  |  |  |  |  |  |

| HS1 Protección frente a la humedad Fachadas y medianeras descubiertas |  | Zona pluviométrica de promedios |  |  |  |  |  |  | III (01) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Altura de coronación del edificio sobre el terreno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 15 m | 16 – 40 m |  | 41 – 100 m |  | > 100 m (02) |
|  |  | Zona eólica |  |  | A |  | B |  | C (03) |
|  |  | Clase del entorno en el que está situado el edificio |  |  |  |  | E0 |  | E1 (04) |
|  |  | Grado de exposición al viento |  |  | V1 |  | V2 |  | V3 (05) |
|  |  | Grado de impermeabilidad |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (06) |
|  |  | Revestimiento exterior |  |  |  |  | si |  | no |
|  |  | Condiciones de las soluciones constructivas |  |  |  |  |  |  | R1+C2 (07) |
|  |  | (01) | Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (02) | Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (03) | Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (04) | E0 para terreno tipo I, II, III E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de una extensión mínima de 5 km. Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas dimensiones. Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (05) | Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (06) | Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (07) | Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad |  |  |  |  |  |  |

| S1 Protección frente a la humedad Cubiertas, terrazas y balcones Parte 1 |  | Grado de impermeabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  | único |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tipo de cubierta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | plana |  | inclinada |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | convencional |  | invertida |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transitable |  | peatones uso privado |  | peatones uso público |  | zona deportiva |  | vehículos |  |
|  |  | No transitable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ajardinada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Condición higrotérmica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ventilada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sin ventilar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Barrera contra el paso del vapor de agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistema de formación de pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hormigón en masa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mortero de arena y cemento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hormigón ligero celular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hormigón ligero de perlita (árido volcánico) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hormigón ligero de arcilla expandida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hormigón ligero de perlita expandida (EPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hormigón ligero de picón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | arcilla expandida en seco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | placas aislantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | chapa grecada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | elemento estructural (forjado) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| HS1 Protección frente a la humedad Cubiertas, terrazas y balcones Parte 2 |  | Pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4%(02) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aislante térmico (03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Material |  |  | XPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | espesor |  |  |  | 8 cm |  |
|  |  | Capa de impermeabilización (04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lámina de oxiasfalto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lámina de betún modificado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Impermeabilización con poliolefinas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Impermeabilización con un sistema de placas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistema de impermeabilización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | adherido |  |  |  |  |  | semiadherido |  |  |  |  |  |  |  | no adherido |  |  |  |  |  |  | fijación mecánica |  |  |  |  |
|  |  | Cámara de aire ventilada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Área efectiva total de aberturas de ventilación: Ss= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ss |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |  | 30 > |  |  |  |  |  | > 3 |  |  |
|  |  | Superficie total de la cubierta: Ac= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ac |  |  |  |  |
|  |  | Capa separadora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bajo el aislante térmico |  |  |  |  |  | Bajo la capa de impermeabilización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Para evitar la adherencia entre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | La capa de protección y la capa de impermeabilización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capa de protección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Impermeabilización con lámina autoprotegida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capa de grava suelta (05), (06), (07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solado fijo (07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Baldosas recibidas con mortero |  |  |  |  |  |  |  | Capa de mortero |  |  |  |  |  |  |  | Piedra natural recibida con mortero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adoquín sobre lecho de arena |  |  |  |  |  |  |  | Hormigón |  |  |  |  |  |  |  | Aglomerado asfáltico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mortero filtrante |  |  |  |  |  |  |  | Otro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solado flotante (07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Piezas apoyadas sobre soportes (06) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Otro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capa de rodadura (07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capa de hormigón (06) |  |  |  |  |  |  |  | Adoquinado |  |  |  |  |  | Otro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tierra Vegetal (06), (07), (08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tejado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teja |  | Pizarra |  | Zinc |  |  | Cobre |  |  |  |  | Placa de fibrocemento |  |  |  |  |  |  |  |  | Perfiles sintéticos |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aleaciones ligeras |  |  |  | Otro: |  |  | Grava drenante como cobertura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (01) | Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (02) | Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (03) | Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (04) | Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (05) | Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (06) | Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (07) | Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

EXIGENCIA BÁSICA HS 2 – RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS.

| HS2 Recogida y evacuación de residuos Ámbito de aplicación: Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos. |  | Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva |  |  |  |  |  |  |  |  |  | se dispondrá |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Para recogida de residuos puerta a puerta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | almacén de contenedores |  |
|  |  | Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie (ver cálculo y características DB-HS 2.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No procede |  |
|  |  | Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | distancia max. acceso < 25m |  |
|  |  | Almacén de contenedores |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No procede |  |
|  |  | Superficie útil del almacén [S]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | nº estimado de ocupantes = Σdormit sencil + Σ 2xdormit dobles | período de recogida [días] | Volumen generado por persona y día [dm3/(pers.•día] |  |  | factor de contenedor [m2/l] |  |  | factor de mayoración |  |  |  |
|  |  | [P] | [Tf ] | [Gf] |  |  | capacidad del contenedor en [l] |  | [Cf] | [Mf] |  |  |  |
|  |  |  | 7 | papel/cartón |  | 1,55 | 120 |  | 0,0050 | papel/cartón | 1 |  |  |
|  |  |  | 2 | envases ligeros |  | 8,40 | 240 |  | 0,0042 | envases ligeros | 1 |  |  |
|  |  |  | 1 | materia orgánica |  | 1,50 | 330 |  | 0,0036 | materia orgánica | 1 |  |  |
|  |  |  | 7 | vidrio |  | 0,48 | 600 |  | 0,0033 | vidrio | 1 |  |  |
|  |  |  | 7 | varios |  | 1,50 | 800 |  | 0,0030 | varios | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1100 |  | 0,0027 |  |  | S = - |  |
|  |  | Características del almacén de contenedores: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | temperatura interior |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T ≤ 30º |  |
|  |  | revestimiento de paredes y suelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | impermeable, fácil de limpiar |  |
|  |  | encuentros entre paredes y suelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | redondeados |  |
|  |  | debe contar con: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | toma de agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  | con válvula de cierre |  |
|  |  | sumidero sifónico en el suelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | antimúridos |  |
|  |  | iluminación artificial |  |  |  |  |  |  |  |  |  | min. 100 lux (a 1m del suelo) |  |
|  |  | base de enchufe fija |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16A 2p+T (UNE 20.315:1994) |  |
|  |  | Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SR = P ● ∑ Ff |  |
|  |  | P = nº estimado de ocupantes = Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles |  |  | Ff = factor de fracción [m2/persona] |  |  |  |  |  |  | Sr=6*(0.154)= 0.92m2 SR ≥ min 3,5 m2 |  |
|  |  |  |  |  | fracción |  |  | Ff |  |  |  |  |  |
|  |  | P=6 |  |  | envases ligeros |  |  | 0,060 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | materia orgánica |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | papel/cartón |  |  | 0,039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | vidrio |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | varios |  |  | 0,038 |  |  |  | Ff = 0.154 |  |
|  |  | Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cada vivienda dispondrá de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Se cuenta con un espacio de almacenamiento inmediato para la vivienda formado por 5 espacios de 30 x30 cm junto a la puerta de entrada al solar. Segun planos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [Pv] = nº estimado de ocupantes = Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles |  |  | [CA] = coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] |  |  |  |  |  |  | C ≥ 30 x 30 | C ≥ 45 dm3 |
|  |  |  |  |  | fracción |  |  | CA |  |  |  | CA | s/CTE |
|  |  | 6 |  |  | envases ligeros |  |  | 7,80 |  |  |  | 46.8 |  |
|  |  |  |  |  | materia orgánica |  |  | 3,00 |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  |  |  | papel/cartón |  |  | 10,85 |  |  |  | 65.1 |  |
|  |  |  |  |  | vidrio |  |  | 3,36 |  |  |  | 20.16 |  |
|  |  |  |  |  | varios |  |  | 10,50 |  |  |  | 63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CAPACIDAD MINIMA TOTAL(dm3) |  |  |  | 213.06 |  |
|  |  | Características del espacio de almacenamiento inmediato: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros |  |  |  |  |  |  |  |  |  | en cocina o zona aneja similar |  |
|  |  | punto más alto del espacio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 m sobre el suelo |  |
|  |  | acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | impermeable y fácilmente lavable |  |

EXIGENCIA BÁSICA HS 3 – CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

| HS3.Calidad del aire interior Ámbito de aplicación: esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos |  | Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | nº ocupantes por depend. (1) |  |  | Caudal de ventilación mínimo exigido qv [l/s] (2) |  |  |  | total caudal de ventilación mínimo exigido qv [l/s] (3) = (1) x (2) |  |  |  |  |
|  |  | Tabla 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dormitorio individual |  |  |  | 1 |  |  | 5 por ocupante |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | dormitorio doble |  |  |  | 2 |  |  | 5 por ocupante |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | comedor y sala de estar |  |  |  | Σ ocupantes de todos los dormitorios |  |  | 3 por ocupante |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | aseos y cuartos de baño |  |  |  | 2 baño |  |  | 15 por local |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | superficie útil de la dependencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cocinas |  |  |  | 10,50 m2 |  |  | 2 por m2 útil(1) 50 por local (2) |  |  |  | 21,50 |  |  |  |  |
|  |  | trasteros y sus zonas comunes |  |  |  | - m2 |  |  | 0,7 por m2 útil |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | aparcamientos y garajes |  |  |  | - |  |  | 120 por plaza |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | almacenes de residuos |  |  |  | - |  |  | 10 por m2 útil |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se incrementará en 8 l/s Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado 3.1.1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viviendas |  | Sistema de ventilación de la vivienda: |  |  |  |  |  | híbrida |  |  |  | mecánica |  |  |  |
|  |  |  |  | circulación del aire en los locales: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  |  |  | a |  |  |  |  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dormitorio /comedor / sala de estar |  |  |  |  |  |  |  | cocina |  |  |  |  | baño/ aseo |
|  |  |  |  | aberturas de admisión (AA) |  |  |  |  |  |  |  | aberturas de extracción (AE) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | carpintería ext. clase 2-4 (UNE EN 12207:2000) |  | AA = aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas |  |  |  |  |  | dispondrá de sistema complementario de ventilación natural > ventana/puerta ext. practicable |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | carpintería ext. clase 0-1 (UNE EN 12207:2000) |  | AA = juntas de apertura |  |  |  |  |  | sistema adicional de ventilación con extracción mecánica (1) (ver DB HS3 apartado 3.1.1). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | para ventilación híbrida |  | AA comunican directamente con el exterior |  |  |  |  |  | local compartimentado > AE se sitúa en el inodoro |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dispondrá de sistema complementario de ventilación natural > ventana/puerta ext. practicable |  |  |  |  |  |  |  | AE: conectadas a conductos de extracción |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | particiones entre locales (a) y (b) |  |  | locales con varios usos |  |  |  |  | distancia a techo > 100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | aberturas de paso |  |  | zonas con aberturas de admisión y extracción |  |  |  |  | distancia a rincón o equina vertical > 100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | cuando local compartimentado > se sitúa en el local menos contaminado |  |  |  |  |  |  |  | conducto de extracción no se comparte con locales de otros usos, salvo trasteros |  |  |  |  |  |

| HS3.Calidad del aire interior Diseño |  | Diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Viviendas |  | Sistema de ventilación de la vivienda: |  |  |  |  | híbrida |  |  | mecánica |  |  |
|  |  |  |  | circulación del aire en los locales: |  |  |  |  |  |  |  | de seco a húmedo |  |  |
|  |  |  |  | a |  |  |  |  |  |  | b |  |  |  |
|  |  |  |  | dormitorio /comedor / sala de estar |  |  |  |  |  |  | cocina |  |  | baño/aseo |
|  |  |  |  | aberturas de admisión (AA) |  |  |  |  |  |  | aberturas de extracción (AE) |  |  |  |
|  |  |  |  | carpintería ext. clase 2-4 (UNE EN 12207:2000) |  | AA = aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas |  |  |  |  | dispondrá de sistema complementario de ventilación natural > ventana/puerta ext. practicable |  |  |  |
|  |  |  |  | carpintería ext. clase 0-1 (UNE EN 12207:2000) |  | AA = juntas de apertura |  |  |  |  | sistema adicional de ventilación con extracción mecánica (1) (ver DB HS3 apartado 3.1.1). |  |  |  |
|  |  |  |  | para ventilación híbrida |  | AA comunican directamente con el exterior |  |  |  |  | local compartimentado > AE se sitúa en el inodoro |  |  |  |
|  |  |  |  | dispondrá de sistema complementario de ventilación natural > ventana/puerta ext. practicable |  |  |  |  |  |  | AE: conectadas a conductos de extracción |  |  |  |
|  |  |  |  | particiones entre locales (a) y (b) |  |  | locales con varios usos |  |  |  | distancia a techo > 100 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | aberturas de paso |  |  | zonas con aberturas de admisión y extracción |  |  |  | distancia a rincón o equina vertical > 100 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | cuando local compartimentado > se sitúa en el local menos contaminado |  |  |  |  |  |  | conducto de extracción no se comparte con locales de otros usos, salvo trasteros |  |  |  |

EXIGENCIA BÁSICA HS 4 – SUMINISTRO DE AGUA.

Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de la Edificación, así como las “Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas el 12 de Abril de 1996.

( “Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”. La presente Orden es de aplicación a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las “Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 9 de diciembre de 1975, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien con las siguientes precisiones:

Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria (alimentación a los aparatos de producción de calor o frío).

Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores particulares.

No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para calefacción (sean particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que se refiere el Real Decreto 1.618/1980, de 4 de julio.)

1.  Condiciones mínimas de suministro

1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato.

Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato

| Tipo de aparato | Caudal instantáneo mínimo de agua fría [dm3/s] | Caudal instantáneo mínimo de ACS [dm3/s] |
| --- | --- | --- |
| Lavamanos | 0,05 | 0,03 |
| Lavabo | 0,10 | 0,065 |
| Ducha | 0,20 | 0,10 |
| Bañera de 1,40 m o más | 0,30 | 0,20 |
| Bañera de menos de 1,40 m | 0,20 | 0,15 |
| Bidé | 0,10 | 0,065 |
| Inodoro con cisterna | 0,10 | - |
| Inodoro con fluxor | 1,25 | - |
| Urinarios con grifo temporizado | 0,15 | - |
| Urinarios con cisterna (c/u) | 0,04 | - |
| Fregadero doméstico | 0,20 | 0,10 |
| Fregadero no doméstico | 0,30 | 0,20 |
| Lavavajillas doméstico | 0,15 | 0,10 |
| Lavavajillas industrial (20 servicios) | 0,25 | 0,20 |
| Lavadero | 0,20 | 0,10 |
| Lavadora doméstica | 0,20 | 0,15 |
| Lavadora industrial (8 kg) | 0,60 | 0,40 |
| Grifo aislado | 0,15 | 0,10 |
| Grifo garaje | 0,20 | - |
| Vertedero | 0,20 | - |

Presión mínima.

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser :

100 KPa para grifos comunes.

150 KPa  para fluxores y calentadores.

Presión máxima.

Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E.

2.  Diseño de la instalación.

2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.

En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas que figuran a continuación:

|  | Edificio con un solo titular. (Coincide en parte la Instalación Interior General con la Instalación Interior Particular). |  | Aljibe y grupo de presión. (Suministro público discontinúo y presión insuficiente). |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Depósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo presión insuficiente). |
|  |  |  | Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público insuficiente. |
|  |  |  | Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes. |
|  | Edificio con múltiples titulares. |  | Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo y presión insuficiente. |
|  |  |  | Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión insuficiente. |
|  |  |  | Abastecimiento directo. Suministro público continúo y presión suficiente. |

Edificio con un solo titular.

2.2.  Esquema. Instalación interior particular.

Edificio con un solo titular.

Se Encuentra en los planos adjuntos a este proyecto los esquemas de las redes de fontanería incluyendo A.C.S. con calentador individual del proyecto concreto.

3.   Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua)

3.1. Reserva de espacio para el contador general

En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general

| Dimensiones en mm | Diámetro nominal del contador en mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Armario |  |  |  |  | Cámara |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Largo | 600 | 600 | 900 | 900 | 1300 | 2100 | 2100 | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Ancho | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Alto | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |

Dimensionado de las redes de distribución

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos.

Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma.

Dimensionado de los tramos

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:

el caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.

establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio adecuado.

determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.

Cuadro de caudales: Especificado en planos

elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:

tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s

tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.

Comprobación de la presión

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:

- determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.

Cuadros operativos (ábaco polibutileno).

| Tramo | Qp (l/seg) | l (l/seg) | V (m/seg) |  | Ext (mm) | J (m.c.a./ ml) | R (J x l) m.ca | ΔR=ζ x v2 2g (m.c.a.) |  | Pérdida de carga total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Máx | Real |  |  |  |  |  | R + R (m.c.a.) |
| A-B | 12 | 8,16 | 2,43 | 2,20 | 3 | 0,10 | 0,81 | -1,80 |  | 41,71 |
| C-D | 12 | 6,80 | 2,43 | 2,20 | 3 | 0,10 | 0,68 | 0 |  | 44,19 |

- comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.

Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia.

Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos

| Aparato o punto de consumo |  | Diámetro nominal del ramal de enlace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tubo de acero (“) |  | Tubo de cobre o plástico (mm) |  |  |
|  |  | NORMA | PROYECTO |  | NORMA | PROYECTO |
|  | Lavamanos | ½ | - |  | 12 | 12 |
|  | Lavabo, bidé | ½ | - |  | 12 | 12 |
|  | Ducha | ½ | - |  | 12 | 12 |
|  | Bañera <1,40 m | ¾ | - |  | 20 | 20 |
|  | Bañera >1,40 m | ¾ | - |  | 20 | 20 |
|  | Inodoro con cisterna | ½ | - |  | 12 | 12 |
|  | Inodoro con fluxor | 1- 1 ½ | - |  | 25-40 | - |
|  | Urinario con grifo temporizado | ½ | - |  | 12 | - |
|  | Urinario con cisterna | ½ | - |  | 12 | - |
|  | Fregadero doméstico | ½ | - |  | 12 | 12 |
|  | Fregadero industrial | ¾ | - |  | 20 | - |
|  | Lavavajillas doméstico | ½ (rosca a ¾) | - |  | 12 | 12 |
|  | Lavavajillas industrial | ¾ | - |  | 20 | - |
|  | Lavadora doméstica | ¾ | - |  | 20 | 20 |
|  | Lavadora industrial | 1 | - |  | 25 | - |
|  | Vertedero | ¾ | - |  | 20 | - |

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3:

Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación

| Tramo considerado |  | Diámetro nominal del tubo de alimentación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acero (“) |  | Cobre o plástico (mm) |  |
|  |  | NORMA | PROYECTO | NORMA | PROYECTO |
|  | Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. | ¾ | - | 20 | 20 |
|  | Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial | ¾ | - | 20 | 20 |
|  | Columna (montante o descendente) | ¾ | - | 20 | 20 |
|  | Distribuidor principal | 1 | - | 25 | 25 |

3.4	Dimensionado de las redes de ACS

Dimensionado de las redes de impulsión de ACS

Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de agua fría.

Dimensionado de las redes de retorno de ACS

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.

En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.

El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma:

considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm.

los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4.

Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS

| Diámetro de la tubería (pulgadas) | Caudal recirculado (l/h) |
| --- | --- |
| ½ | 140 |
| ¾ | 300 |
| 1 | 600 |
| 1 ¼ | 1.100 |
| 1 ½ | 1.800 |
| 2 | 3.300 |

3.4.3	Cálculo del aislamiento térmico

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE.

3.4.4	Cálculo de dilatadores

En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes.

3.5	Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación

3.5.1	Dimensionado de los contadores

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación.

3.5.2	Cálculo del grupo de presión

Cálculo del depósito auxiliar de alimentación

El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la siguiente expresión:       	(4.1)

Siendo:

V 	es el volumen del depósito [l];

Q 	es el caudal máximo simultáneo [dm3/s];

t 	es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min].

La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma UNE 100 030:1994.

En el caso de utilizar aljibe, su volumen deberá ser suficiente para contener 3 días de reserva a razón de 200l/p.día.

Cálculo de las bombas

El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso la presión será función del caudal solicitado en cada momento y siempre constante.

El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y 4 para más de 30 dm3/s.

El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y vendrá fijado por el uso y necesidades de la instalación.

La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, llave o fluxor (Pr).

c)     Cálculo del depósito de presión:

Para la presión máxima se adoptará un valor que limite el número de arranques y paradas del grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima.

El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente.

Vn  =  Pb x Va / Pa	(4.2)

Siendo:

Vn 	es el volumen útil del depósito de membrana;

Pb 	es la presión absoluta mínima;

Va 	es el volumen mínimo de agua;

Pa 	es la presión absoluta máxima.

d)    Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión:

El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en función del caudal máximo simultáneo.

Tabla 3.5 Valores del diámetro nominal en función del caudal máximo simultáneo

| Diámetro nominal del reductor de presión | Caudal máximo simultáneo |  |
| --- | --- | --- |
|  | dm3/s | m3/h |
| 15 | 0,5 | 1,8 |
| 20 | 0,8 | 2,9 |
| 25 | 1,3 | 4,7 |
| 32 | 2,0 | 7,2 |
| 40 | 2,3 | 8,3 |
| 50 | 3,6 | 13,0 |
| 65 | 6,5 | 23,0 |
| 80 | 9,0 | 32,0 |
| 100 | 12,5 | 45,0 |
| 125 | 17,5 | 63,0 |
| 150 | 25,0 | 90,0 |
| 200 | 40,0 | 144,0 |
| 250 | 75,0 | 270,0 |

Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías.

3.5.4	Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua

3.5.4.1  Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores

El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal punta en la instalación, así como del consumo mensual medio de agua previsto, o en su defecto se tomará como base un consumo de agua previsible de 60 m3 en 6 meses, si se ha de tratar tanto el agua fría como el ACS, y de 30 m3 en 6 meses si sólo ha de ser tratada el agua destinada a la elaboración de ACS.

El límite de trabajo superior del aparato dosificador, en m3/h, debe corresponder como mínimo al caudal máximo simultáneo o caudal punta de la instalación.

El volumen de dosificación por carga, en m3, no debe sobrepasar el consumo de agua previsto en 6 meses.

Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación

Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día

EXIGENCIA BÁSICA HS 5 – EVACUACIÓN DE AGUAS.

Descripción General:

| Objeto: | Red de saneamiento y pluviales |
| --- | --- |

| Características del Alcantarillado de Acometida: |  | Público. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). |
|  |  | Unitario / Mixto. |
|  |  | Separativo. |

| Cotas y Capacidad de la Red: |  | Cota alcantarillado Cota de evacuación |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cota alcantarillado Cota de evacuación (Implica definir estación de bombeo) |  |
|  |  | Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado | 150mm |
|  |  | Pendiente % | 2 % |
|  |  | Capacidad en l/s | 45 l/s |

Descripción del sistema de evacuación y sus partes.

| Características de la Red de Evacuación del Edificio: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Separativa total. |
|  |  | Separativa hasta salida edificio. |
|  |  | Red enterrada. |
|  |  | Red colgada. |
|  |  | Otros aspectos de interés: |

| Partes específicas de la red de evacuación: (Descripción de cada parte fundamental) |  | Desagües y derivaciones |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Material: | PVC |
|  |  | Sifón individual: |  |
|  |  | Bote sifónico: | PVC Ø110mm |
|  |  | Bajantes | Indicar material y situación exterior por patios o interiores en patinillos registrables /no registrables de instalaciones |
|  |  | Material: | PVC Ø90mm Y Ø110mm |
|  |  | Situación: |  |
|  |  | Colectores | Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado |
|  |  | Materiales: | PVC Ø90mm/110mm/125mm/160mm/200mm ENTERRADO PVC Ø90mm/110mm/125mm/160mm/200mm/250mm/300mm COLGADO |
|  |  | Situación: |  |

Tabla 1: Características de los materiales

De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el material : Fundición Dúctil: UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”. UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”. UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”. Plásticos : UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”. UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. UNE EN 1 519-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”.

| Características Generales: |  | Registros: Accesibilidad para reparación y limpieza |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | en cubiertas: | Acceso a parte baja conexión por falso techo. |  | El registro se realiza: |
|  |  |  |  |  | Por la parte alta. |
|  |  | en bajantes: | Es recomendable situar en patios o patinillos registrables. |  | El registro se realiza: |
|  |  |  | En lugares entre cuartos húmedos. Con registro. |  | Por parte alta en ventilación primaria, en la cubierta. |
|  |  |  |  |  | En Bajante. Accesible a piezas desmontables situadas por encima de acometidas. Baño, etc |
|  |  |  |  |  | En cambios de dirección. A pie de bajante. |
|  |  | en colectores colgados: | Dejar vistos en zonas comunes secundarias del edificio. |  | Conectar con el alcantarillado por gravedad. Con los márgenes de seguridad. |
|  |  |  |  |  | Registros en cada encuentro y cada 15 m. |
|  |  |  |  |  | En cambios de dirección se ejecutará con codos de 45º. |
|  |  | en colectores enterrados: | En edificios de pequeño-medio tamaño. |  | Los registros: |
|  |  |  | Viviendas aisladas: Se enterrará a nivel perimetral. |  | En zonas exteriores con arquetas con tapas practicables. |
|  |  |  | Viviendas entre medianeras: Se intentará situar en zonas comunes |  | En zonas habitables con arquetas ciegas. |
|  |  | en el interior de cuartos húmedos: | Accesibilidad. Por falso techo. |  | Registro: |
|  |  |  | Cierres hidráulicos por el interior del local |  | Sifones: Por parte inferior. |
|  |  |  |  |  | Botes sifónicos: Por parte superior. |
|  |  | Ventilación |  |  |  |
|  |  | Primaria | Siempre para proteger cierre hidráulico |  |  |
|  |  | Secundaria | Conexión con Bajante. En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está sobredimensionado, a partir de 10 plantas. |  |  |
|  |  | Terciaria | Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior |  |  |
|  |  |  | En general: | Siempre en ramales superior a 5 m. Edificios alturas superiores a 14 plantas. |  |
|  |  |  | Es recomendable: | Ramales desagües de inodoros si la distancia a bajante es mayor de 1 m.. Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. Ramales resto de aparatos baño con sifón individual (excepto bañeras), si desagües son superiores a 4 m. |  |

Dimensionado

Desagües y derivaciones

3.1.1	Red de pequeña evacuación de aguas residuales

A. Derivaciones individuales

La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.

Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal.

Tabla 3.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

| Tipo de aparato sanitario |  | Unidades de desagüe UD |  | Diámetro mínimo sifón y derivación individual [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uso privado | Uso público | Uso privado | Uso público |
| Lavabo |  | 59 | 10 | 32 | 40 |
| Bidé |  | - | - | 32 | 40 |
| Ducha |  | 59 | 9 | 40 | 50 |
| Bañera (con o sin ducha) |  | - | - | 40 | 50 |
| Inodoros | Con cisterna | - | - | 100 | 100 |
|  | Con fluxómetro | 59 | 9 | 100 | 100 |
| Urinario | Pedestal | - | - | - | 50 |
|  | Suspendido | - | - | - | 40 |
|  | En batería | - | - | - | - |
| Fregadero | De cocina | - | 6 | 40 | 50 |
|  | De laboratorio, restaurante, etc. | - | - | - | 40 |
| Lavadero |  | - | 4 | 40 | - |
| Vertedero |  | - | - | - | 100 |
| Fuente para beber |  | - | - | - | 25 |
| Sumidero sifónico |  | - | - | 40 | 50 |
| Lavavajillas |  | - | 2 | 40 | 50 |
| Lavadora |  | - | 4 | 40 | 50 |
| Cuarto de baño (lavabo, inodoro, bañera y bidé) | Inodoro con cisterna | - | - | 100 | - |
|  | Inodoro con fluxómetro | - | - | 100 | - |
| Cuarto de aseo (lavabo, inodoro y ducha) | Inodoro con cisterna | - | - | 100 | - |
|  | Inodoro con fluxómetro | - | - | 100 | - |

Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar.

El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos situados aguas arriba.

Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de desagüe:

Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos

Diámetro del desagüe, mm

32

40

50

60

80

100

B. Botes sifónicos o sifones individuales

Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.

Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.

C. Ramales colectores

Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.

Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

| Diámetro mm | Máximo número de UDs |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pendiente |  |  |
|  | 1 % | 2 % | 4 % |
| 32 | - | 1 | 1 |
| 40 | - | 2 | 3 |
| 50 | - | 6 | 8 |
| 63 | - | 11 | 14 |
| 75 | - | 21 | 28 |
| 90 | 47 | 60 | 75 |
| 110 | 123 | 151 | 181 |
| 125 | 180 | 234 | 280 |
| 160 | 438 | 582 | 800 |
| 200 | 870 | 1.150 | 1.680 |

3.1.2	Sifón individual.

3.1.2	Bote sifónico.

3.2.  Bajantes

3.2.1. Bajantes de aguas residuales

El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de  250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería.

El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste.

Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs

| Diámetro, mm | Máximo número de UDs, para una altura de bajante de: |  | Máximo número de UDs, en cada ramal para una altura de bajante de: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hasta 3 plantas | Más de 3 plantas | Hasta 3 plantas | Más de 3 plantas |
| 50 | 10 | 25 | 6 | 6 |
| 63 | 19 | 38 | 11 | 9 |
| 75 | 27 | 53 | 21 | 13 |
| 90 | 135 | 280 | 70 | 53 |
| 110 | 360 | 740 | 181 | 134 |
| 125 | 540 | 1.100 | 280 | 200 |
| 160 | 1.208 | 2.240 | 1.120 | 400 |
| 200 | 2.200 | 3.600 | 1.680 | 600 |
| 250 | 3.800 | 5.600 | 2.500 | 1.000 |
| 315 | 6.000 | 9.240 | 4.320 | 1.650 |

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios:

Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de sección.

Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente.

el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha especificado de forma general;

el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior;

el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos anteriores.

3.2.2. Situación

3.3.  Colectores

3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales

Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.

Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs y de la pendiente.

Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la pendiente adoptada

| Diámetro mm | Máximo número de UDs |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pendiente |  |  |
|  | 1 % | 2 % | 4 % |
| 50 | - | 20 | 25 |
| 63 | - | 24 | 29 |
| 75 | - | 38 | 57 |
| 90 | 96 | 130 | 160 |
| 110 | 264 | 321 | 382 |
| 125 | 390 | 480 | 580 |
| 160 | 880 | 1.056 | 1.300 |
| 200 | 1.600 | 1.920 | 2.300 |
| 250 | 2.900 | 3.500 | 4.200 |
| 315 | 5.710 | 6.920 | 8.290 |
| 350 | 8.300 | 10.000 | 12.000 |

EXIGENCIA BÁSICA HS 6 – PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN.

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Clasificación del municipio en función del potencial de Radón (Apéndice B):

Esta sección se aplica a los edificios situados en los términos municipales incluidos en el apéndice B del CTE HS-6.

Los edificios situados en Zona I o Zona II están obligados a adoptar medidas de protección frente al gas Radón.

Localidad: Guadalix de la Sierra (Madrid).

Clasificación nivel de referencia (Apéndice B): Zona II.

Si el municipio esta sin clasificar, no es necesario justificar el cumplimiento del DB HS-6 Protección frente a la exposición al radón.

Tipo de obra:

Cualquiera de los casos contemplados a continuación y situados en Zona I y Zona II, están obligados a adoptar medidas de protección frente al gas radón.

| Edificio de nueva construcción |  |
| --- | --- |
| Intervenciones en edificios existente: en ampliaciones a la parte nueva |  |
| Intervenciones en edificios existen tente: en cambio de uso, a todo el edificio si se trata de un cambio de uso característico. |  |
| Intervenciones en edificios existen tente: zona afectada, si se trata de un cambio de uso que afecta únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento. |  |
| Intervenciones en edificios existen tente: en obras de reforma, a la zona afectada, cuando se realicen modificaciones que permitan aumentar la protección frente al radón o alteren la protección inicial. |  |

Cualquiera de los casos contemplados a continuación no está obligados a adoptar medidas de protección frente al gas radón:

| Locales no habitables, por ser recintos con bajo tiempo de permanencia. |  |
| --- | --- |
| Locales habitables que se encuentren separados de forma efectiva del terreno a través de espacios abiertos intermedios donde el nivel de ventilación sea análogo al del ambiente exterior. |  |

2.- CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA.

El nivel de referencia para el promedio anual de concentración del radón en el interior de los locales habitables se establece en 300 Bq/m3.

3.- VERIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA.

Para verificar el cumplimiento del nivel de referencia en los edificios ubicados en los términos municipales incluidos en el apéndice B, en función de la zona a la que pertenezca el municipio deberán implementarse las siguientes soluciones, u otras que proporcionen un nivel de protección análogo o superior:

Municipios de la zona I:

| Barrera de protección, con las características indicadas en el apartado 3.1 entre el terreno y los locales habitables del edificio, que limite el paso de los gases provenientes del terreno. |  |
| --- | --- |
| Alternativamente, se podrá disponer entre el terreno y los locales habitables del edificio una cámara de aire destinada a mitigar la entrada del gas radón a estos locales. En este caso, la cámara de aire deberá estar ventilada según las indicaciones contenidas en el apartado 3.2 y separada de los locales habitables mediante un cerramiento sin grietas, fisuras o discontinuidades entre los elementos y sistemas constructivos que pudieran permitir el paso del radón |  |

NOTA:

El sistema a utilizar de forma general es la barrera de protección. Se deberá justificar que ésta cumple con las características del apartado 3.1.

En caso de utilizarse de forma alternativa una cámara de aire sanitaria, se garantizará que cumple con las exigencias del apartado 3.2 y que el elemento constructivo que separa el local habitable con la cámara de aire ventilada carece de grietas, fisuras o discontinuidades entre los elementos y sistemas constructivos que pudieran permitir el paso del radón. No obstante, la eficacia de la solución de sustituir una barrera de protección por una cámara de aire ventilada exige su comprobación experimentalmente con mediciones de concentración de radón posteriores a la intervención de acuerdo al apéndice C.

Municipios de la zona II:

| Barrera de protección, con las características indicadas en el apartado 3.1 junto con un espacio de contención ventilado con las características indicadas en el apartado 3.2, situado entre el terreno y los locales a proteger, para mitigar la entrada de radón proveniente del terreno a los locales habitables mediante ventilación natural o mecánica. |  |
| --- | --- |

| Barrera de protección, con las características indicadas en el apartado 3.1 junto con un sistema de despresurización del terreno con las características indicadas en el apartado 3.3, que permita extraer los gases contenidos en el terreno colindante al edificio. |  |
| --- | --- |

NOTA:

Se deberá justificar que la barrera de protección cumple con las características del apartado 3.1.

Se garantizará que espacio de contención ventilado cumple con las exigencias del apartado

3.2.

Se garantizará que el sistema de despresurización del terreno cumple con las exigencias del apartado 3.3.

Caso de locales habitables situados en grandes áreas que no están protegidas, tales como cabinas de vigilante en garajes:

| Soluciones establecidas como Municipio zona I o zona II. |  |
| --- | --- |

| Creación de una sobrepresión en el interior del local habitable mediante la introducción de aire del exterior. |  |
| --- | --- |

Intervenciones en edificios existentes:

| Soluciones alternativas a justificar (es necesario que los locales habitables dispongan de un nivel de ventilación interior que cumpla con la reglamentación en vigor de calidad del aire. |  |
| --- | --- |

| Si no es posible la colocación de una barrera con las características indicadas en el apartado correspondiente los cerramientos situados entre el terreno y los locales habitables deberán funcionar como una barrera. Para ello se sellarán cuidadosamente las grietas y juntas de estos cerramientos y se cumplirá, al menos, con los siguientes aspectos. |  |
| --- | --- |

Tener sellados los encuentros con los elementos que interrumpan, como pasos de conducciones o similares.

Las puertas de comunicación que interrumpan la continuidad de la barrera deberán ser estancas y estar dotadas de un mecanismo de cierre automático.

3.1.- BARRERA DE PROTECCION.

La barrera de protección será todo aquel elemento que limite el paso de los gases provenientes del terreno y cuya efectividad pueda demostrarse.

| Barrera de protección sin datos de ensayo, por lo que deberá dimensionarse según lo descrito en el apartado 3.1.2. |  |
| --- | --- |
| Barrera de protección con datos de ensayo, coeficiente de difusión frente al radón menor que 10-11 m2/s y un espesor mínimo de 2 mm. |  |

Otras características que deben cumplir las barreras de protección:

| Continuidad: juntas y encuentros sellados. |  |
| --- | --- |
| Tener sellados los encuentros con los elementos que la interrumpan, como pasos de conducciones o similares. |  |
| Las puertas de comunicación que interrumpan la continuidad de la barrera deberán ser estancas y estar dotadas de un mecanismo de cierre automático. |  |
| No presentar fisuras que permitan el paso por convección del radón del terreno. |  |
| Tener una durabilidad adecuada a la vida útil del edificio, sus condiciones y el mantenimiento previsto. |  |

3.2.- DESPRESURIZACIÓN DEL TERRENO.

El sistema de despresurización del terreno está configurado por una red de elementos de captación (como arquetas o tubos perforados), una red de conductos estancos que transporten el gas y un sistema de extracción mecánica.

Las bocas de expulsión del gas estarán situadas sobre la cubierta del edificio. En el caso de que no fuera posible esta disposición se debe cumplir, al menos, el resto de condiciones descritas en el apartado 3.2.1 del DB HS 3.

En el caso de intervenciones en edificios existentes, si no es posible la instalación del sistema bajo el edificio accediendo desde la solera o desde el exterior, se podrá instalar de forma perimetral en el terreno exterior junto al edificio. En cualquiera de estos casos será necesario un estudio especifico de la cimentación y la circulación del aire bajo el edificio.

La capa de relleno debe ser continua y granular, para favorecer la circulación del aire. Cuando existan obstáculos en esta capa de relleno deben practicarse aberturas en estos obstáculos o situar más elementos de captación para favorecer su expulsión.

En el caso de muros, se podrá utilizar un sistema similar adaptado a las circunstancias particulares de los mismos.

Una vez instalado el sistema de despresurización del terreno se comprobará la eficacia del mismo mediante mediciones de concentración de radón, de acuerdo al apéndice C del CTE DB HS 6.

Cuando se considere necesario aumentar la eficacia de la instalación en el caso de que estas mediciones no ofrezcan valores aceptables, podrá incrementarse el caudal de extracción, introducirse nuevos elementos de captación u otros similares.

4.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

Se seguirán las operaciones de mantenimiento de los sistemas de protección frente al radón, descritas en el apartado 6 del CTE BD HS 6, necesarias para asegurar su funcionamiento, garantizar su fiabilidad y prolongar su duración.

5.- CÁLCULO PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN.

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Tipo de recinto:			Habitable

Zona:			Zona II

Área:			108,18 m2

Volumen:			702,91 m3

Caudal de ventilación máximo: 	16,10 l/s = 67,96 m3/h

Se dispone de sistema de forjado sanitario ventilado, para evitar que el gas radón procedente del terreno, penetre en el interior de las edificaciones.

Se colocarán tubos de ventilación que permita una correcta ventilación del forjado sanitario.

Se coloca una lámina de protección contra el gas Radón para asegurar la estanquidad de la edificación.

El forjado sanitario CUMPLE con la ventilación necesaria para el cumplimiento de la normativa.

En Madrid, a 22 de Enero de 2023

Fdo.: JUAN PABLO GARCÍA GÓMEZ

Arquitecto

.	Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio.

-. Pluviales ventiladas

-. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado.

-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc.

-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de fecales.

.	Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación.

-. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado.