ESTUDIO ACÚSTICO.

INDICE ESTUDIO ACÚSTICO:

1.- AISLAMIENTO ACÚSTICO	2

1.1.- Resultados de la estimación del aislamiento acústico	2

1.2.- Justificación de resultados del cálculo del aislamiento acústico	3

# 1.- AISLAMIENTO ACÚSTICO

El presente estudio del aislamiento acústico del edificio es el resultado del cálculo de todas las posibles combinaciones de parejas de emisores y receptores acústicos presentes en el edificio, conforme a la normativa vigente (CTE DB HR), obtenido en base a los métodos de cálculo para la estimación de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos, nivel de ruido de impacto entre recintos y aislamiento a ruido aéreo proveniente del exterior, descritos en las normas UNE EN 12354-1,2,3.

## 1.1.- Resultados de la estimación del aislamiento acústico

Se presentan aquí los resultados más desfavorables de aislamiento acústico calculados en el edificio, clasificados de acuerdo a las distintas combinaciones de recintos emisores y receptores presentes en la normativa vigente.

En concreto, se comprueba aquí el cumplimiento de las exigencias acústicas descritas en el Apartado 2.1 (CTE DB HR), sobre los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo interior y exterior, y de aislamiento acústico a ruido de impactos, para los recintos habitables y protegidos del edificio.

Los resultados finales mostrados se acompañan de los valores intermedios más significativos, presentando el detalle de los resultados obtenidos en el capítulo de justificación de resultados de este mismo documento, para cada una de las entradas en las tablas de resultados.

Aislamiento a ruido aéreo exterior

| Id | Recinto receptor | % | RAtr,Dd | R'Atr | SS | V | D2m,nT,Atr (dBA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | huecos | (dBA) | (dBA) | (m²) | (m³) | exigido | proyecto |
| 1 | Salón - Comedor (Salón / Comedor), Planta baja | 26.2 | 31.7 | 31.7 | 37.15 | 78.6 | 30 | 30 |
| Notas: Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla % huecos: Porcentaje de área hueca respecto al área total RAtr,Dd: Índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa R'Atr: Índice de reducción acústica aparente SS: Área total en contacto con el exterior V: Volumen del recinto receptor D2m,nT,Atr: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.2.- Justificación de resultados del cálculo del aislamiento acústico

1.2.1.- Aislamiento acústico a ruido aéreo contra ruido del exterior

Se presenta a continuación el cálculo detallado de la estimación de aislamiento acústico a ruido aéreo contra ruido del exterior, para los valores más desfavorables presentados en las tablas resumen del capítulo anterior, según el modelo simplificado para la transmisión estructural descrito en UNE EN 12354-3:2000, que utiliza para la predicción del índice ponderado de reducción acústica aparente global, los índices ponderados de los elementos involucrados, según los procedimientos de ponderación descritos en la norma UNE EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificación de cálculo y la presentación de resultados del capítulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeración de las entradas en las tablas resumen de resultados.

| 1 | Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,Atr |
| --- | --- |

| Tipo de recinto receptor: | Salón - Comedor (Salón / Comedor) | Protegido (Estancia) |
| --- | --- | --- |
| Situación del recinto receptor: | Planta baja |  |
| Índice de ruido día considerado, Ld: |  | 60 dBA |
| Tipo de ruido exterior: |  | Automóviles |
| Área total en contacto con el exterior, SS: |  | 37.2 m² |
| Volumen del recinto receptor, V: |  | 78.6 m³ |

|  | = 30 dBA ³ 30 dBA |  |
| --- | --- | --- |

|  | = 31.7 dBA |
| --- | --- |

Datos de entrada para el cálculo:

Fachada

| Elemento estructural básico | m | RAtr | Revestimiento interior | DRd,Atr | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) | (m²) |
| Fachada revestida con cámara de aire | 338 | 57.4 |  | 0 | 13.18 |
| Fachada revestida con cámara de aire | 338 | 57.4 |  | 0 | 2.21 |
| Fachada revestida con cámara de aire | 338 | 57.4 |  | 0 | 12.03 |

Huecos en fachada

| Huecos en fachada | Rw | Ctr | RAtr | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dB) | (dB) | (dBA) | (m²) |
| Puerta de entrada a la vivienda, acorazada | 21.0 | -2 | 19.0 | 1.74 |
| Ventana de triple acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4/4/4 low.s | 39.0 | -5 | 34.0 | 3.52 |
| Ventana de triple acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4/4/4 low.s | 39.0 | -5 | 34.0 | 2.24 |
| Ventana de triple acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4/4/4 low.s | 39.0 | -5 | 34.0 | 2.24 |
| Ventana de triple acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4/4/4 low.s | 39.0 | -5 | 34.0 | 2.24 |

Elementos de flanco

|  | Elemento estructural básico | m | RAtr | Revestimiento | DRAtr | Lf | Si | Uniones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/m²) | (dBA) |  | (dBA) | (m) | (m²) |  |
| F1 | Fachada revestida con cámara de aire | 350 | 57.4 |  | 0 | 2.7 | 16.7 |  |
| f1 | Tabique de una hoja, con revestimiento | 111 | 36.5 |  | 0 |  |  |  |
| F2 | Fachada revestida con cámara de aire | 350 | 57.4 |  | 0 | 2.7 | 16.7 |  |
| f2 | Tabique de una hoja, con revestimiento | 111 | 36.5 |  | 0 |  |  |  |
| F3 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 6.2 | 16.7 |  |
| f3 | Forjado unidireccional | 1000 | 65.0 | Suelo flotante con lana mineral, de 80 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 |  |  |  |
| F4 | Fachada revestida con cámara de aire | 350 | 57.4 |  | 0 | 2.5 | 3.9 |  |
| f4 | Tabique de una hoja, con revestimiento | 111 | 36.5 |  | 0 |  |  |  |
| F5 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 2.5 | 3.9 |  |
| f5 | Fachada revestida con cámara de aire | 338 | 57.4 |  | 0 |  |  |  |
| F6 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 1.2 | 3.9 |  |
| f6 | Forjado unidireccional | 1000 | 65.0 | Suelo flotante con lana mineral, de 80 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 |  |  |  |
| F7 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 2.5 | 16.5 |  |
| f7 | Fachada revestida con cámara de aire | 338 | 57.4 |  | 0 |  |  |  |
| F8 | Fachada revestida con cámara de aire | 338 | 57.4 |  | 0 | 2.7 | 16.5 |  |
| f8 | Tabique de una hoja, con revestimiento | 100 | 36.5 |  | 0 |  |  |  |
| F9 | Sin flanco emisor |  |  |  |  | 6.1 | 16.5 |  |
| f9 | Forjado Unidireccional | 1000 | 65.0 | Suelo flotante con lana mineral, de 80 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo | 0 |  |  |  |

Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:

Contribución directa, RDd,Atr:

| Elemento separador | RD,Atr | DRDd,Atr | RDd,Atr | SS | Si | RDd,m,Atr | tDd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (m²) | (m²) | (dBA) |  |
| Fachada revestida con cámara de aire | 57.4 | 0 | 57.4 | 37.2 | 13.2 | 61.9 | 6.45658e-007 |
| Fachada revestida con cámara de aire | 57.4 | 0 | 57.4 | 37.2 | 2.2 | 69.7 | 1.08055e-007 |
| Fachada revestida con n cámara de aire | 57.4 | 0 | 57.4 | 37.2 | 12.0 | 62.3 | 5.89039e-007 |
| Puerta de entrada a la vivienda, acorazada | 19.0 |  | 19.0 | 37.2 | 1.7 | 32.3 | 0.000588824 |
| Ventana de triple acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4/4/4 low.s | 34.0 |  | 34.0 | 37.2 | 3.5 | 44.2 | 3.77189e-005 |
| Ventana de triple acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4/4/4 low.s | 34.0 |  | 34.0 | 37.2 | 2.2 | 46.2 | 2.40029e-005 |
| Ventana de triple acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4/4/4 low.s | 34.0 |  | 34.0 | 37.2 | 2.2 | 46.2 | 2.40029e-005 |
| Ventana de triple acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4/4/4 low.s | 34.0 |  | 34.0 | 37.2 | 2.2 | 46.2 | 2.40029e-005 |
|  |  |  |  |  |  | 31.7 | 0.000675892 |

Contribución de Flanco a flanco, RFf,Atr:

| Flanco | RF,Atr | Rf,Atr | DRFf,Atr | KFf | Lf | Si | RFf,Atr | Si/SS·tFf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 57.4 | 36.5 | 0 | 7.1 | 2.7 | 16.7 | 61.9 | 2.90261e-007 |
| 2 | 57.4 | 36.5 | 0 | 7.1 | 2.7 | 16.7 | 61.9 | 2.90261e-007 |
| 4 | 57.4 | 36.5 | 0 | 7.1 | 2.5 | 3.9 | 56.0 | 2.66644e-007 |
| 8 | 57.4 | 36.5 | 0 | 7.3 | 2.7 | 16.5 | 62.1 | 2.73945e-007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 59.5 | 1.12111e-006 |

Contribución de Flanco a directo, RFd,Atr:

| Flanco | RF,Atr | Rd,Atr | DRFd,Atr | KFd | Lf | Si | RFd,Atr | Si/SS·tFd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 57.4 | 57.4 | 0 | 0.1 | 2.7 | 16.7 | 65.4 | 1.29655e-007 |
| 2 | 57.4 | 57.4 | 0 | 0.1 | 2.7 | 16.7 | 65.4 | 1.29655e-007 |
| 4 | 57.4 | 57.4 | 0 | 5.7 | 2.5 | 3.9 | 65.1 | 3.28043e-008 |
| 8 | 57.4 | 57.4 | 0 | -0.2 | 2.7 | 16.5 | 65.0 | 1.40496e-007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 63.6 | 4.3261e-007 |

Contribución de Directo a flanco, RDf,Atr:

| Flanco | RD,Atr | Rf,Atr | DRDf,Atr | KDf | Lf | Si | RDf,Atr | Si/SS·tDf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dB) | (m) | (m²) | (dBA) |  |
| 1 | 57.4 | 36.5 | 0 | 7.0 | 2.7 | 16.7 | 61.8 | 2.97022e-007 |
| 2 | 57.4 | 36.5 | 0 | 7.0 | 2.7 | 16.7 | 61.8 | 2.97022e-007 |
| 3 | 57.4 | 65.0 | 0 | 4.1 | 6.2 | 16.7 | 69.6 | 4.92934e-008 |
| 4 | 57.4 | 36.5 | 0 | 5.9 | 2.5 | 3.9 | 54.8 | 3.51505e-007 |
| 5 | 57.4 | 57.4 | 0 | -0.8* | 2.5 | 3.9 | 58.6 | 1.46532e-007 |
| 6 | 57.4 | 65.0 | 0 | 4.1 | 1.2 | 3.9 | 70.5 | 9.46087e-009 |
| 7 | 57.4 | 57.4 | 0 | -0.8* | 2.5 | 16.5 | 64.8 | 1.47117e-007 |
| 8 | 57.4 | 36.5 | 0 | 7.3 | 2.7 | 16.5 | 62.1 | 2.73945e-007 |
| 9 | 57.4 | 65.0 | 0 | 4.1 | 6.1 | 16.5 | 69.6 | 4.8715e-008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57.9 | 1.62061e-006 |

(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de UNE EN 12354-1.

Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'Atr:

|  | R'Atr | t |
| --- | --- | --- |
|  | (dBA) |  |
| RDd,Atr | 31.7 | 0.000675892 |
| RFf,Atr | 59.5 | 1.12111e-006 |
| RFd,Atr | 63.6 | 4.3261e-007 |
| RDf,Atr | 57.9 | 1.62061e-006 |
|  | 31.7 | 0.000679066 |

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,Atr:

| R'Atr | DLfs | V | T0 | SS | D2m,nT,Atr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (dBA) | (dBA) | (m³) | (s) | (m²) | (dBA) |
| 31.7 | 0 | 78.6 | 0.5 | 37.2 | 30 |

En Madrid, a 22 de Enero de 2023

Fdo.: JUAN PABLO GARCÍA GÓMEZ

Arquitecto